秀山县“三线一单”生态环境分区管控

调整方案

研究报告

秀山土家族苗族自治县环保局

重庆市生态环境科学研究院

二〇二三年九月

前言

落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，制定生态环境准入清单，实施生态环境分区管控制度（以下简称“三线一单”生态环境分区管控）是新时代贯彻落实习近平生态文明思想、深入打好污染防治攻坚战、加强生态环境源头防控的重要举措。按照国家统一部署，2017年起全国32个省（区、市）及新疆生产建设兵团初步建立起以“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系，加快生态环境分区管控制度实施和落地应用，筑牢生态优先、绿色发展的底线，强化综合治理、系统治理、精准治理，推动构建生态环境空间管控新格局。

自上一版“三线一单”成果发布以来，成果高效服务于项目提前介入、招商引资、生态保护修复指引等工作。随着生态环境质量等基础数据年限的跨度拉大、“十四五”各项规划带来的环境目标、管理要求产生变化，为深入落实《中共中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》《生态环境部关于实施“三线一单”生态环境分区管控的指导意见（试行）》（环环评〔2021〕108号）以及《重庆市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的实施意见》（渝府发〔2020〕11号）等文件要求，结合我县“十四五”区域发展战略和生态环境目标，系统开展我县“三线一单生态环境分区管控调整工作是落实党中央关于推动长江经济带绿色、高质量发展的重大战略部署，加快推进我县环境治理体系和治理能力现代化，提升生态环境保护管理能力的重要基础。

目录

前言	I

1总则	1

1.1术语和定义	1

1.2调整工作目标	3

1.3范围与时限	3

1.4主要依据	6

1.5重点任务与进度安排	7

2区域现状与发展战略	10

2.1区域自然地理概况	10

2.2区域经济社会发展概况	28

2.3区域发展战略定位及演变	32

2.4区域生态环境保护区划与总体目标	45

3 生态保护红线及生态空间管控调整	51

3.1生态保护现状分析	51

3.2生态保护目标调整	56

3.3生态保护红线调整	57

3.4一般生态空间调整	58

3.5生态空间调整结果	65

3.6生态空间管控要求调整	66

4大气环境质量底线及分区管控调整	69

4.1大气环境质量现状与问题诊断	69

4.2大气环境质量目标调整	84

4.3 大气环境管控分区调整	86

4.4 大气污染物允许排放量测算结果	96

4.5 大气环境管控分区管控要求调整	101

5 水环境质量底线及分区管控调整	106

5.1水环境质量现状	106

5.2水环境质量目标调整	134

5.3水环境控制单元调整	136

5.4水环境管控分区调整	139

5.5水污染物允许排放量测算结果	142

5.6水环境管控分区管控要求	151

6 土壤风险防控底线及分区管控调整	155

6.1土壤环境保护现状及现存问题	155

6.2土壤环境风险管控目标调整	161

6.3土壤环境风险管控分区调整	162

6.4土壤环境风险管控分区管控要求调整	168

7 资源利用上线及自然资源分区管控调整	171

7.1资源利用现状及问题	171

7.2资源利用上线目标调整	189

7.3资源利用管控分区调整	191

7.4资源管控分区管控要求调整	193

8 生态环境问题识别	195

8.1原生态环境问题及解决情况	195

8.2现状生态环境问题识别及管控方向	196

8.3未来生态环境问题研判及管控方向	198

9环境管控单元调整	199

9.1原环境管控单元划定成果	199

9.2环境管控单元调整	199

10生态环境准入清单调整	203

10.1 生态环境准入清单	203

10.2 调整后生态环境准入清单	205

1总则

1.1术语和定义

生态空间：指具有自然属性、以提供生态服务或生态产品为主体功能的国土空间，包括森林、草原、湿地、河流、湖泊、滩涂、岸线、海洋、荒地、荒漠、戈壁、冰川、高山冻原、无居民海岛等区域，是保障区域生态系统稳定性、完整性，提供生态服务功能的主要区域。

生态保护红线：指在生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域，是保障和维护国家生态安全的底线和生命线，通常包括具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域。按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，实施严格管控。

一般生态空间：生态空间中除生态保护红线外的部分空间。

环境质量底线：指按照水、大气、土壤环境质量不断优化的原则，结合环境质量现状和相关规划、功能区划要求，考虑环境质量改善潜力，确定的分区域分阶段环境质量目标及相应的环境管控、污染物排放控制等要求。

资源利用上线：指按照自然资源资产“只能增值、不能贬值”的原则，以保障生态安全和改善环境质量为目的，利用自然资源资产负债表，结合自然资源开发管控，提出的分区域分阶段的资源开发利用总量、强度、效率等上线管控要求。

环境管控单元：指集成生态保护红线及生态空间、环境质量底线、资源利用上线的管控区域，衔接行政边界，划定的环境综合管理单元。

生态环境准入清单：指基于环境管控单元，统筹考虑生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的管控要求，提出的空间布局、污染物排放、环境风险、资源开发利用等方面环境管控的要求。

水环境优先保护区：将饮用水水源保护区、湿地保护区、江河源头、珍稀濒危水生生物及重要水产种质资源的产卵场、索饵场、越冬场、洄游通道、河湖及其生态缓冲带等所属的控制单元。

水环境重点管控区：根据水环境评价和污染源分析结果，主要以工业源为主的控制单元、以城镇生活源为主的超标控制单元和以农业源为主的超标控制单元及有地下水超标超载问题的地区。

水环境一般管控区：除水环境优先保护区和重点管控区外的其余区域。

大气环境优先保护区：环境空气一类功能区。

大气环境重点管控区：环境空气二类功能区中的工业集聚区等高排放区域，上风向、扩散通道、环流通道等影响空气质量的布局敏感区域，静风或风速较小的弱扩散区域，城镇中心及集中居住、医疗、教育等受体敏感区域等区域。

大气环境一般管控区：环境空气二类功能区中除重点管控区以外的区域。

建设用地污染风险重点管控区：基于各类可获取的有效土壤环境监测数据，识别的土壤超标的建设用地；各地确定的疑似污染地块；其他曾用于生产、使用、贮存、回收、处置有毒有害物质的地块；曾用于固体废物堆放、填埋的地块；曾发生过重、特大污染事故的地块；重点行业企业用地土壤污染状况调查过程中，经风险筛查确定的高度关注在产企业地块；土壤环境污染重点监管单位的重点区域。

土地资源重点管控区：生态保护红线集中、重度污染农用地或污染地块集中的区域。

优先保护单元：主要包含生态保护红线、城市集中式饮用水源地、自然保地等生态功能重要区和生态环境敏感区，依法禁止或限制开发，确保生态环境功能不降低。主要强调空间用途管控，以禁止、限制开发为主。

重点管控单元：主要包括各级工业园区、工业集聚区及城镇规划区等目前环境问题集中或未来环境压力较大的区域，重点加强环境管控。重点管控类主要从空间布局约束、污染物排放管控和环境风险防控、资源利用效率等方面提出要求。

一般管控单元：一般管控单元为其他区域，落实生态环境保护基础性要求。

1.2调整工作目标

以改善生态环境质量为核心，以减污降碳协同增效为主线，分析区域、流域生态环境安全形势，结合本县实际和“十四五”相关规划及政策要求，确保立足实际、因地制宜、与时俱进，系统调整“三线一单”生态环境分区管控成果，完善与我县高质量发展和高水平保护相适应的“三线一单”生态环境分区管控体系。

1.3范围与时限

1.3.1编制范围

秀山县属于渝东南武陵山区城镇群，本次编制范围为秀山县全域，辖区面积2453.39平方公里，下辖5个街道（中和街道、乌杨街道、平凯街道、清溪场街道、官庄街道）、18个镇（隘口镇、溶溪镇、龙池镇、石堤镇、峨溶镇、洪安镇、雅江镇、石耶镇、梅江镇、兰桥镇、膏田镇、龙凤坝镇、溪口镇、妙泉镇、宋农镇、里仁镇、钟灵镇、涌洞镇）、4个乡（海洋乡、大溪乡、中平乡、岑溪乡）。县政府驻中和街道。（图1.3-1）

图1.3-1  秀山县行政区划图

1.3.2编制时限

本次“三线一单”生态环境分区管控调整工作基准年为2020年，部分现状数据更新至2021年。目标年为2025年，展望至2035年。

1.4主要依据

《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（中发〔2021〕40号）

《生态环境部关于加快实施长江经济带11省（市）及青海省“三线一单”生态环境分区管控的指导意见》（环环评〔2019〕99号）

《生态环境部关于实施“三线一单”生态环境分区管控的指导意见》（环环评〔2021〕108号）

《重庆市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的实施意见》（渝府发〔2020〕11号）

《重庆市“三线一单”生态环境分区管控更新调整实施细则》（渝环函〔2022〕426号）

《重庆市“三线一单”生态环境分区管控调整工作实施方案》（渝环函〔2022〕438号）

《“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”编制技术指南（试行）》（环办环评〔2017〕99号）

《“三线一单”编制技术要求（试行）》（环办环评〔2018〕14号）

《“三线一单”成果数据规范（试行）》（环办环评〔2018〕18号）

《“三线一单”图件制图规范（试行修订版）》（环办环评〔2019〕4号）

《生态环境准入清单编制要点（试行）》（环办环评〔2019〕6号）

《重庆市区县“三线一单”生态环境分区管控调整方案编制技术要求（试行）》

1.5重点任务与进度安排

1.5.1重点任务

（1）发展战略分析和生态环境问题识别。结合我县区域发展战略，综合把握未来经济社会发展形势，围绕重点区域、重点流域、重点行业、重点园区（企业），识别区域发展与生态环境保护的矛盾，从生态、水、大气、土壤环境和资源利用等方面识别突出战略性问题和薄弱环节，并把问题集中的区域作为“三线一单”生态环境分区管控调整的工作重点。

（2）落实生态保护红线，优化生态空间。根据自然资源、生态环境、林业部门联合上报的生态保护红线评估调整后批复的数据，对“三线一单”生态环境分区管控中生态保护红线数据进行更新。综合考虑区域生态系统完整性、稳定性的要求，结合构建区域生态安全格局的需要，对生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水源地保护区之外的一般生态空间进行适当优化调整，同时确保生态空间格局不发生重大变化。

（3）更新环境质量底线，优化环境要素管控分区。开展水、大气、土壤环境评价，分析环境质量现状和变化趋势，识别主要污染因子和环境质量改善制约因素。结合环境质量现状、改善潜力和“十四五”生态环境保护规划以及减污降碳协同增效要求，分区域分阶段合理确定环境质量目标、允许排放量控制等要求，并对水环境管控分区、大气环境管控分区和土壤污染风险管控分区及分区管控要求等内容进行优化调整。

（4）衔接资源利用上线，明确管控要求。衔接相关部门对水资源、能源、土地资源、岸线资源等管理要求和工作成果，从生态环境质量维护改善角度出发，明确水资源、能源、土地资源、岸线资源管控要求，合理优化生态用水补给区、高污染燃料禁燃区、土地资源重点管控区、岸线管控分区等管控分区。

（5）综合环境要素管控分区，调整环境管控单元。结合生态、水、大气、土壤等环境要素及自然资源的分区调整成果，按照局部适度调整、总体相对稳定原则，合理调整环境管控单元。

（6）统筹要素管控要求，调整生态环境准入清单。以区域生态环境质量发展为目标，聚焦重点生态环境问题，坚持目标和问题导向，结合“三线”调整成果，在原生态环境准入清单的基础上，梳理整合2020年以来出台的环境保护政策措施、产业发展规划、能源发展规划、行业准入要求、减污降碳协同增效等现行有效规定，以调整后的环境管控单元为单位，优化调整各级生态环境准入清单，结合实际突出清单的针对性、有效性、实用性和可操作性。

1.5.2进度安排

本次调整工作自2023年2月启动，2023年12月底前完成，最终进度安排根据我县国土空间规划、生态保护红线评估调整等工作完成情况可适当调整。

（1）2023年2—3月，开展区县“三线一单”生态环境分区管控调整技术方案编制，并完成审核。

（2）2023年4—6月，完成区县“三线一单”生态环境分区管控调整主体工作。

（3）2023年7月，形成区县“三线一单”生态环境分区管控调整研究报告、文本、清单、图集等成果，征求区县政府和各部门意见，上报市生态环境局开展技术审核。

（4）2023年8—9月，市生态环境局组织完成各区县“三线一单”生态环境分区管控调整成果技术审核。各区县根据审核意见修改完善后上报市生态环境局汇总。

（5）2023年10—11月，与市级成果进行衔接，形成市、区县两级统一协调的调整方案，在此基础上征求市级各部门及区县政府意见。

（6）2023年12月，按各方反馈意见修改完善后，做好市、区县两级调整成果报市政府审议及发布准备工作。

2区域现状与发展战略

2.1区域自然地理概况

2.1.1地理位置

秀山土家族苗族自治县（以下简称秀山县）位于重庆市东南部，地处东经108°43′6″-109°18′58″、北纬28°9′43″-28°53′5″之间。东与湖南省花垣、龙山、保靖县毗邻，西南与贵州省松桃苗族自治县相连，北与重庆市酉阳土家族苗族自治县接壤，东北角距湖北省来凤县仅20余公里。幅员面积2453.39平方公里。（图2.1-1）

秀山县是渝东南重要门户和绿色发展示范区、区域性重要商贸物流中心、民俗文化旅游目的地、特色产业基地。

图2.1-1  秀山县区位图

2.1.2地质地形地貌

（一）地质

秀山地质结构造属新华夏系及华夏系，是扬子台地内的川湘凹陷南部边缘。主要构造线呈北北至北东向展布，褶皱呈北北东至北东向，向倾斜角平缓，背倾斜角较大，局部受断裂影响，有倒转现象。其中对地貌形态起控制作用的有：长条形褶皱的秀山背斜和海洋向斜、宽阔褶皱的川河盖向斜、平阳盖河木桶盖向斜，还有鸡公岭背斜、钟灵复式背斜以及八面山向斜等。由于剥蚀的结果，使向斜位置高，形成边缘陡峭而山顶平坦的山原。背斜位置低，形成较宽阔的谷地。断裂在县境内十分发育，尤以南部远古生界、下古生界地区和北部秀山背斜伏端为最。主要断裂走向与褶皱轴线基本一致，呈北北东向倾向北西，其次为北北东向二次纵张断裂和北北东向张扭性断裂。主要断裂有南起平凯，北至里仁的干川压扭性断裂；横穿县境东南角的花垣、石耶是张扭性断裂；梅江张扭性断裂；穿越孝溪水库和隘口水库（未建）的孝溪压扭性断裂；南从峻岭入镜，北至隘口的岑龙正断裂；尖山、纳沙河张扭性断裂；石堤压扭性断裂；龙池压扭性断裂等。

由于受构造运动和古地理环境的制约，县境内岩石种类很多，出露的岩石主要有碳酸盐岩石、砂盐岩和变质砂盐岩。这些岩石呈条状分布，并形成各种成土母质。成土母质主要有灰岩风化母质、白云岩、白云质灰岩风化母质，变质砂页岩风化母质。此外，还有新生界第四系新老冲积物红、黄色粘土沉积物等。

（二）地形地貌

秀山地处渝东南褶皱带,系武陵山二级隆起带南段，地跨北纬28º9′～28º53′，东经108º43′～109º18′之间，西邻大娄山。因长期受地质时期内、外营力的作用，向斜轴部升高成山，背斜轴下降成谷，境内平坝、丘陵、低山、中山相互交错。还有特殊的四周是陡岩突起而顶部较平的山盖，相似缩小了的高原地貌。西南高、东北低、高差悬殊，中部是一个类似三角形的盆地。桐麻岭余脉与平阳盖之间是溶溪槽谷，川河盖向斜和平阳盖向斜之间是秀山盆地。西南边是太阳山、轿子顶低中区。北部是木桶盖、八面山环抱的丘陵地区。川河盖、雅都、大坟、石耶、梅江的黄泥坡以东是洪安、石耶丘陵区。县内多数地方海拔在500～800米之间。西南部轿子顶海拔1663米，为县内最高峰。其次是太阳山的主峰椅子山海拔1631.4米。

东部川河盖，最高海拔1248米，中部平阳盖，最高海拔981米。北部木桶盖，最高海拔1192米。海拔最低点是石堤镇高桥村的滥泥弯，海拔245.7米。

境内河流纵横，河流切割强烈，地表起伏大，山脉、河流多顺构造线东北向布展。梅江、平江、溶溪、清水江等主要河流多发育成顺向谷，支流多则与构造线正交或斜交，呈逆向谷，谷底溪流短，坡降大，岸坡陡。

在河流横切构造线时，形成峡谷、陡岸、陡岩，如龙潭河、酉水河，从谷底到谷缘，深达几十米到四五百米。平江河中下游段沿岸及县城周围，为一狭长平原，而寒武、奥陶系碳酸盐岩地区面积达50%，这类地区岩溶发育，溶丘洼地分布广，多处有地下水涌露。

秀山地貌，大体可分为平坝区、低山丘陵区、低中山区三个类型：中部平坝区：包括中和镇、官庄、平凯、梅江、兰桥、清溪场镇等乡（镇）大小平坝区。面积758平方公里，占全县幅员面积的30.94%。海拔高度在350～650米之间，相对高度不到200米，耕地面积14770.1亩，占全县总耕地面积的26.88%。土地肥沃，灌溉便利，盛产水稻、小麦、玉米和薯类，为境内主要粮食产区。

东部、北部低山丘陵区：包括石堤、海洋、里仁、保安、大溪、洪安、峨溶、平马、雅江、宋农、干川、涌洞、石耶、官洲、中平、岑溪、巴家等乡镇。面积为951平方公里，占全县幅员面积的38.81%。地形起伏大，土壤冲刷较严重，多梯田、梯土，耕地面积277462.3亩，占全县总耕地面积的50.48%。水稻、杂粮并作，粮产丰富。

西部、南部低中山地区：包括溶溪、膏田、溪口、钟灵、隘口、孝溪、塘坳等乡镇。面积741平方公里，占全县幅员面积的30.24%。耕地面积124437.6亩，占全县总耕地面积的22.64%，主要盛产杂粮、水稻。

秀山山脉，为石灰岩地质，褶皱断层明显，平阳盖、木桶盖、川河盖、太阳山四座主要山脉均为武陵山二级隆起带南段，属于武陵山系。

平阳盖：呈西北向，亘于县境西北部，总长67.5公里，跨经原龙凤、溶溪、中和、龙池4区9乡镇，平均海拔769米，最高峰1663米，盖的支脉南北伸展。

木桶盖：呈南北向，亘于县西北与酉阳交界线上。境内盖长32.5公里，跨原石堤、龙池两区3个乡镇。平均海拔710米。盖向西北延伸，与八面山环抱着大溪、石堤一带低山丘陵地区。

川河盖：呈东北—西南走向，东北入湖南省保靖县境，总长65.9公里，跨原龙池、石堤、洪安、石耶四区6乡镇。平均海拔1027米，最高峰1255米。

太阳山：位于县境西南部，是梵净山的复式背斜，主山长35公里，平均底宽13.76公里，山体面积481.4平方公里，山的西翼为岑龙断裂带，东翼为三阳断裂带，断裂以北东400方位为主。山体略呈八字形，山峰呈鱼脊形展布，西南山脊与贵州省松桃县相交处山峰林立，海拔在1300米以上的高峰有10座，主峰海拔1631.4米。

总岭：位于县境南部，主山在巴家乡与贵州省松桃县交界处，海拔945米。岭的主体向北有天堂坡，海拔731米。

八面山：古名荷敷山，位于县境东北角，在湖南省龙山县、重庆市秀山县和酉阳县交界处。山体西侧一部分属于秀山所辖，约长20公里，均宽2.6公里，做高处海拔1414.5米，相对高差500米以上，四周悬崖绝壁，只有几条险径可登，山顶有小山丘，山势向西南延伸。凤凰山，位于县城东南郊。山形似凤凰展翅，海拔631.8米。（图2.1-2）

图2.1-2  秀山县地形地貌图

2.1.3气候特征

秀山县属亚热带湿润季风气候区，具有气候暖和、四季分明、无霜期长、日照少、湿度大、降雨充沛集中，伏旱明显等气候特征。

根据秀山县气象站1958～2011年的观测资料统计，多年平均降水量为1349.1mm，4月～10月降水量占年降水量的82.3%，而12月～次年2月降水量仅占年降水量的7.4%，降水年内分配极不均匀。降水年际变化也较大，实测最大年降水量为1741.6mm（1980年），最小年降水量909.9 mm（2004年），相差831.7mm。多年平均气温16.5℃，历年极端最高气温39.6℃（1971年7月），历年极端最低气温-8.5℃（1977年1月）。

秀山气象站主要气象特征统计值见表2.1-1。

表2.1-1  秀山气象站气象特征值统计表

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气温 | 多年平均 | ℃ | 16.5 | E:109゜59 ' N:28゜27' H:363.7米 |
|  |  | 极端最高 | ℃ | 39.6 |  |
|  |  | 极端最低 | ℃ | -8.5 |  |
| 2 | 降水量 | 多年平均 | mm | 1349.1 |  |
|  |  | 一日最大 | mm | 209.5 | 日期：1996.7.14 |
| 3 | 风速 | 多年平均 | m/s | 1.4 |  |
|  |  | 最大风速 | m/s | 13.0 | 相应风向 SW |
|  |  | 多年平均最大风速 | m/s | 8.9 |  |
| 4 | 多年平均蒸发量 |  | mm | 1131.9 |  |
| 5 | 多年平均日照时数 |  | h | 1219.8 |  |
| 6 | 多年平均相对湿度 |  | % | 81 |  |
| 7 | 多年平均雨日数 |  | d | 173 |  |
| 8 | 多年平均雾日数 |  | d | 24 |  |
| 9 | 多年平均雷暴日数 |  | d | 43 |  |
| 10 | 日雨量级出现 的平均天数 | ≥0.1mm | d | 173 |  |
|  |  | ≥10.0mm | d | 40 |  |
|  |  | ≥25.0mm | d | 15 |  |
|  |  | ≥50.0mm | d | 3 |  |

2.1.4河流水系与水资源

秀山县降雨充沛，溪河众多，县境内地表水资源较为丰富。除与周边省市连通的酉水河、花垣河、龙潭河外，本县内另有48条河流长大于5 km的河流，河流总长737.1 km。其中梅江、溶溪和平江河是县内最大的三条河流，流域面积大于500平方公里，集水面积大于50平方公里。水能理论蕴藏量17.72万kW，可开发量5.94万kW，可开发利用系数为0.334，年可发电2.56亿kWh。人均水资源占有量为3472.23 m3/人，耕地亩均水资源占有量为2442.82 m3/亩，远远高于全市1802.26 m3/人、1500.26 m3/亩的平均水平；水能蕴藏量大，人均量高于重庆市平均水平。

酉水河属沅江水系，是秀山最大的过境河流，发源于湖北宣恩县境，由酉阳正南方向的红岩洞流入秀山县境，经大溪乡至石堤镇婆婆山折向东流，再经石堤镇的高桥流入湖南龙山县境，多年平均流量140m3/s。县境流域面积2210平方公里。

梅江河为酉水河一级支流，沅江的二级支流，发源于秀山县钟灵镇云隘山，由西南向东北流经钟灵镇、梅江镇、石耶镇、中和街道、龙池镇、妙泉镇、宋龙镇、石堤镇，在石堤镇注入酉水河。梅江河干流全长137.8km，天然落差700.82m，河道平均比降5.16‰，流域面积2890平方公里（其中秀山县境内1915平方公里），多年年均流量79.5 m3/s。梅江河主要支流有平江河、龙潭河、溶溪河。位于梅江干流上游的钟灵水库控制集水面积93km2，总库容3230万m3，于1980年建成蓄水。中游河道平缓，两岸为平坝，耕地集中。规划有12座梯级电站，装机3.25万kW，目前已开发9级，共装机2.21万kW。

溶溪河是龙潭河的主要支流，梅江的二级支流。发源于松桃县与秀山县交界的交溪场，以北东方向流经水田坝、膏田、溶溪、玉屏、苦竹等地后折东流，至双龙桥注入龙潭河，合流2.5km至妙泉入梅江河，全长54km，流域面积524平方公里（本县境内流域355平方公里），多年平均流量为14.4m3/s。

平江河古名平茶水，是梅江河的主要支流。发源于隘口镇大尖峰，北东方向流经隘口、龙凤、清溪、美沙、三合、贵图等地，于鸳鸯嘴注入梅江河，全长46.8km，流域面积386.53平方公里，多年平均流量10.46m3/s，总落差876.3m，河道平均比降8.3‰。

龙潭河属梅江河左岸一级支流，酉水二级支流，发源于酉阳县泔溪镇桃平村北圆梁山，由北向南流，经甘溪、麻旺、龙潭、苦竹，至秀山县妙泉镇汇入梅江河。从上到下其主要支流有：腴地沟，渤海沟（王家河）、溶溪河，龙潭河上游较陡，下游较缓，两岸平坦宽阔。流域内呈岩溶景观。槽谷与盆地充填粘土，形成平坝，以龙潭坝为最宽。主河道全长58.3km，流域面积1260km2。

表2.1-2  秀山县主要河流水系特征表

单位：面积，km2；长度km

| 水系 | 河流名称 |  |  |  | 流域面积 |  | 河长 |  | 落差 |  | 平均比降（‰） | 河源所在地 | 河口所在地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 总面积 | 境内 | 总长 | 境内 | 总落差 | 境内 |  |  |  |
| 沅江 | 酉水河 |  |  |  | 18530 | 2431.83 | 477 | 21.5 | 920 | 24.5 | 1.06 | 湖北省宣恩县 | 洞庭湖 |
|  |  | 采茶河 |  |  | 59.5 | 59.5 | 15.5 | 15.5 | 250 | 250 | 16.1 | 海洋乡 | 海洋乡 |
|  |  | 梅江河 |  |  | 2890 | 1893.59 | 137.8 | 137.8 | 697 | 697 | 5.18 | 钟灵乡杨柳山 | 石堤镇 |
|  |  |  | 皎白河 |  | 57.25 | 57.25 | 19.9 | 19.9 | 370 | 370 | 18.59 | 兰桥镇 | 梅江镇 |
|  |  |  | 巴家河 |  | 87.67 | 87.67 | 16.7 | 16.7 | 182 | 182 | 10.9 | 巴家乡 | 梅江镇 |
|  |  |  | 中平河 |  | 62.62 | 62.62 | 16.75 | 16.75 | 371 | 371 | 22.15 | 中平乡 | 石耶镇 |
|  |  |  | 平江河 |  | 386.53 | 386.5 | 46.8 | 46.8 | 873 | 873 | 8.3 | 隘口镇大尖峰 | 官庄镇 |
|  |  |  | 马路河 |  | 91.18 | 91.18 | 19.5 | 19.5 | 702.7 | 702.7 | 26.03 | 干川乡 | 妙泉镇 |
|  |  |  | 龙潭河 |  | 1260 |  | 58.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 溶溪河 | 524.06 | 481.0 | 56 | 54 | 413.1 | 394 | 10 | 松桃县焦溪场 | 酉阳县龙潭镇 |
|  |  |  | 龙塘河 |  | 55.38 | 55.38 | 19.75 | 19.75 | 210 | 210 | 10.6 | 涌洞乡 | 宋农乡 |
|  |  | 人落河 |  |  | 79.8 | 79.8 | 19.25 | 19.25 | 190 | 190 | 9.9 | 保安乡 | 石堤镇 |
|  |  | 花垣河 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 洪安河 |  | 220.5 | 157.0 | 30.4 | 30.4 | 334 | 314 | 7.68 | 松桃县九龙乡 | 洪安镇 |
|  |  |  |  | 平马河 | 65.85 | 65.85 | 14 | 14 | 294 | 294 | 21 | 干川乡梳子山 | 洪安镇 |
|  |  |  | 峨溶河 |  | 64.5 | 64.5 | 17.75 | 17.75 | 391 | 391 | 22 | 龙贡乡 | 峨溶镇 |
| 乌江 | 甘龙河 | 贵郎沟 |  |  |  | 18.42 |  | 8.9 |  | 757.2 | 85.1 | 隘口镇仙山 |  |

图2.1-3  秀山县河流水系图

2.1.5地下水基本概况

秀山县地质属新华夏系和华夏系构造，是扬子台地内的川湘凹陷南部边缘。地质主要构造线呈北北东至北东向展布。褶皱呈北北东至北东向，向斜倾角平缓，背斜倾角较大，局部受断裂影响，有倒转现象。规模较大、对地貌形态和成因起控制作用的有属于长条形褶皱的秀山背斜和海洋向斜，属宽阔褶皱的川河盖向斜、平阳盖——木桶盖向斜，还有鸡公岭背斜、钟灵复式背斜和海洋向斜以及八面山向斜等。由于剥蚀的结果，使向斜位置高，形成边缘陡峻而山顶平坦的山原，背斜位置低，形成较宽阔的谷地。断裂也十分发育，尤以南部元古生界和下古生界地层及北部秀山背斜倾伏端为最，主要断裂走向与褶皱轴线基本一致。

秀山县境内出露地层除泥盆系下统、石碳系、三迭系上统、侏罗系、白垩系和第三系外，其余均有出露。下古生界发育最全，寒武、地留两系分布最广。

地下水的水量主要受岩性控制，背斜核部多为寒武系及奥陶系的碳酸岩，向斜核部为二迭系和三迭系的碳酸岩，地下水主要集中在背、向斜的核部。地质构造及地貌对地下水的运动和局部富集起控制作用，富水的褶皱构造主要有平阳盖向斜、蛮子腰——水井湾向斜及石堤——龙池背斜，富水的断裂构造主要有花垣——石耶司张扭性断裂、梅江张扭性断裂、擒龙正断裂、干川压性断裂。

2.1.6土壤

秀山县县境内土壤呈酸性反映，磷供应偏低，有效磷大多低于5PPM。在山地黄壤成土母质中，以远古界得变质岩风化物为主。寒武系灰岩风化物次之，土壤粘、酸、瘦、冷，主要分布在西部低中山区内，红黄壤成土母质，以第四系红色粘土为主，主要分布在中部盆地地区得岩溶洼地、盆地、岩溶平原中，由于长期耕种熟化，在母质上发育成黄泥土河黄泥性水稻土，土壤粘、酸。山地沙土成土母质，以志留系灰绿色页岩风化物为主，主要分布在东部低山丘陵区，由于旱地土壤面蚀严重，土层较薄。

全县水稻土壤划分为潮土性、紫色土性、黄壤性、红壤性、盐渍性、黄色石灰性6个亚类，9个土属，38个土种，46个变种，共325003.68亩，占全县耕地面积得59.13％。

1.潮土性水稻土亚类。该类仅有黄色潮土水稻土一个土属，主要分布在肖塘、石耶、龙贡、保安、涌图、膏田、清溪、钟灵等地。面积53584.94亩，占全县水稻土面积得16.49％。按其冲积面积河冲积物得差异，剖面发育河蒸化程度得高低，划分为浮沙田、干鸭屎泥田、潮沙泥田、河沙田等4个土种。

2.紫色土性水稻土亚类。零星分布于红岩、里仁、干川、钟灵等地，共5895.4亩，占全县水稻土面积得1.82％，仅有红紫色水稻土一个土属。按其熟化程度划分为红泥田、红沙田两个土种。

3.黄壤性水稻土亚类。由黄壤长期人为耕作熟化而成，划分为矿子黄泥、冷沙积黄泥、老冲积黄泥、粗骨性黄泥4个土属，18个土种，24个变种，共139614.12亩，占全县水稻土面积得42.96％。矿子黄泥水稻土属，分布于保安、龙池、溶溪、溪口、玉屏、钟灵、里仁、美沙、晏龙、肖塘、中平、石堤等地，共48560.9亩，占该亚类面积得34.78％；根据生产性能河熟化度，最低划分为7个土种，7个变种。冷沙黄泥水稻土属，分布于中溪、茅坡、峻岭、钟灵、孝溪等地，共22058.58亩，占该亚类面积得15.8％；划分为2个土种，8个变种。老冲积黄泥水稻土属，零星分布在红岩、观舟、涌洞、峻岭等地，共2071亩，占该亚类面积得1.48％；仅划分老冲积黄泥田的一个土种，粗骨性黄泥水稻土属，分布于干川、涌洞、妙泉、平马、溶溪、涌图、官舟、红岩、岑溪、保安、雅江、大溪、峨溶等地，共66923.64亩，占该亚类面积的47.93％，按其主要性能和剖面性状，划分为5个土种，7个变种。

4.红壤性水稻土亚类。广泛分布于海拔500米以下的浅切割中部盆地坝，南部梅江坝，西部溶溪槽谷坝，洪安雅江槽谷坝，共120405.92亩，占水稻土面积的37.05％，仅有硅铁质红黄性水稻土一个土属。划分为10个土种，11个变种。

5.盐渍性水稻土亚类。零星分布于川河煤厂河长岗煤厂、溪口水银厂等的煤水、汞毒水灌溉地段，共3873.3亩，占水稻土面积的1.19％，仅划分矿毒水水稻土一个土属，3个土种，3个变种。

6.黄色石灰岩性水稻土亚类。分布于低山区灰岩山岭溶区，与矿子黄泥呈复区分布，共1630亩，占全县水稻面积的0.5％，仅划分黄色石灰水稻土一个土属和黄泥田一个土种。

全县潮土只有河流潮土1个亚类，主要分布于梅江、平江、溶溪河两岸，共145.5亩，占全县耕地面积的0.03％，按土壤性质及生产性能，划分潮沙土河河沙土两个土种。

全县紫色土只有酸性紫色土一个亚类，主要分布于浅丘、低山山岭的石耶、龙贡、膏田、溪口、孝溪、峨溶、雅江、里仁、干川、钟灵等地，共7092.57亩，占全县耕地面积的12.92％。土壤呈暗紫红色，酸性反映，分红沙泥河红沙土两个变种。

全县黄壤土中只有黄壤1个亚类，主要分布在海拔500～1200米地段的中溪、峻岭、茅坡、孝溪、钟灵、涌洞、保安、妙泉、玉屏、溪口、红岩、中平、峨溶、石堤、里仁、龙池、莲花、洪安、美沙、肖塘、涌图、雅江、膏田、海洋、龙贡、平马、岑溪、大溪等地，共326807.6亩，占全县耕地面积的59.46％，根据成土母质剖面的性状和产生性能的不同，划分为冷沙黄泥土，矿子黄泥土，老冲积性黄泥土，粗骨性黄泥土4个土属，16个土种，17个变种。

全县红壤土只有黄红壤1个亚类，划分为黄红泥土1个土属，4个土种，7个变种，主要分布在中和镇、平凯镇、官庄镇、莲花、涌图、迎风、红岩、龙池、美翠、官桥、官舟、洪安、雅江、清溪场镇、

三合、美沙、溶溪、玉屏、溪口、膏田、梅江等地，共49966.55亩，占全县耕地面积的9.09％。

全县石灰岩土只黄色石灰土1个亚类，1个土属，1个土种，1个变种，零星分布于石灰岩岩溶区，共2472亩，占全县耕地面积的0.45％。

2.1.7植被

秀山地处中亚热带，古为原始林区，森流植物和动物种类繁多。由于民国时期大量毁林，至民国末年全县森林覆盖率仅为29.13％，据1979年普查及1984年林木种子资源调查，全县共采集植物标本1219号，共有木本植物76科、317中，草本植物907种。

山地常绿阔叶林：主要树种有香樟、银杏、楠木、檬子、木姜子、小叶青杠、棕榈、油茶、柑桔等。

山地常绿、落叶、阔叶混交林：主要树种有黑壳楠、石栎、麻栎、水青杠、女贞、泡桐、香樟、枫香、栾树、漆树、乌桕、马桑、猴栗等。

中山针叶、阔叶混交林：主要树种有杉木、马尾松、三尖杉、圆柏、鹅掌揪、檫木、厚朴、杜鹃等。

草本、腾本植物主要有：香附子、川谷米、蒲公英、艾蒿、半边莲、车前草、蔓陀罗花、紫苏、当归、土参、猕猴桃、金银花、玫瑰、虎耳草、荠菜、罂粟、黄连、牡丹、何首乌、猪鼻孔、姜黄、天门冬、麦冬、半夏等。

蕨类主要有：铁丝草、倒挂草、金蕨、石苇、贯众、骨碎补、水龙骨、凤尾蕨等。

苔癣类主要有：平苔、葫芦苔、长砂苔、暗鳞苔、地钱、提灯癣灯。

木本花主要有：菊花、栀子花、梅花、紫荆花、芙蓉花、茉莉花、月季花、木槿花、绣球花、木笔花、状元花、瑞香花、梦花、铁脚花、海棠花、西府海棠、金丝海棠、铁脚海棠、日本樱花等。

草本花主要有：菊花、凤仙花、兰花、水仙花、牡丹花、大莉菊、芍药、十样棉、鸡冠花、珍珠梅、仓兰、秋葵、蜻蜓花、鞋子花、五月菊、竹节梅、秋海棠、三月花、四季海棠、旱莲、荷花、龙爪、玉簪花、月月红、清明花、七姊妹、爬壁儿、篆字莲等。

以上木本、草本、腾本、蕨类、苔癣等、加上地衣、真菌植物、藻类植物，组成了庞大的不同森林植物群落，分布各地，有一定外貌、季相合生态因素及一定演替规律。其结构一般都有乔木层、灌木层、草本层、苔癣，还有层间植物和蕨类植物，覆盖面大，生活力强，大多属于次生演替。

2.1.8矿产资源

秀山矿产丰富，已初步探明的有内生矿产和外生矿产两大类。

内生矿产有：汞矿、铅锌矿、重晶石矿、石棉矿等，均属低温中低温热液型成因。严格受构造、地质控制，故具带状分布规律，主要分布在桐麻岭背斜和秀山背斜的东翼。

汞矿有：产于寒武系清虚洞组和高层地层中。按矿体形态有脉状矿体、似层状矿体两大类，脉状矿体是秀山汞矿体的主要产出形式，脉石矿物有方介石、白云石、石英、重晶石、捐云母、绿泥石、长石、雄黄、有机质等。矿石矿物有辰砂、黄铁矿、褐铁矿、辉锑矿、氧化铁等。汞品位一般在0.3%～0.6%之间，现已探明的有溪口的羊石坑、官桥的凉风洞、杉木屯、高坑等汞矿点。总藏量7059万吨。

外生矿有：锰、磷（含铀、钒）、煤、黄铁石（含铝土矿、褐铁矿）白云石和石英等，均属沉积成因类型。

锰矿：为县内重要矿产之一，分布在鸡公岭、中溪隆起中的穹窿背斜近轴部和外缘次级褶皱构造中，矿体产于震旦系下统南沱组第二岩性段的下部含锰岩石系中。矿体呈层状、似层状、透镜状产出。矿体长一般在400米～700米，最长达1000米，厚一般在0.3米～1.5米。

矿石类型有原生碳酸盐锰矿和氧化锰及两者的混合锰矿三种。以前者为主，氧化锰分布在地表和地表下不太深处。总藏量在2400万吨以上。

鸡公岭锰矿床，含矿面积达6.5平方公里，地质储量达大型矿床，属高磷贫矿碳酸盐矿床，含矿层厚2.03米～6.79米，平均4.3米，其中，矿体层压缩厚度2.03米，笔架山矿床，两翼产状平缓，构造简单，锰矿出露长2300米，分上、下两层，下层为主矿，长1700米，含矿层厚0.34米～1.1米，最厚2.29米，平均0.94米，含锰量12.22％～33.17％，最高为44.79％，上层矿长约300米，上、下相距0.32米～3.6米，属低铁、中锰磷偏高矿床。据初测储量500万吨以上。

磷矿：分布广泛，资源丰富。矿体产于寒武系下统牛蹄塘组含磷硅质岩，含磷灰质、粉砂质粘土岩、磷块岩、含磷碳质岩中。矿石常见块状和结核状构造。磷快岩以呈层状、似层状为主，其次有扁豆状、透镜状等。矿层规模变化大，一般长1163米～3200米，厚0.3～0.7米。矿石矿物以胶磷矿为主，其次为微量磷灰石、类磷灰石。品位11％～15.89％。地表由于风化粘土离子吸附，品位有所增加，伴生元素有铀、钒等，均已达到综合开采利用的要求。磷矿石质量均在二级品以下。全县已探明有溶溪的鱼泉、溪口的中和等3个小型磷块岩矿床，还有茅坡的构皮岭、溶溪的狮子岩、峻岭的红光、孝溪等4个磷块岩矿点。总藏量2989.8万吨。

煤矿：煤产于二迭系下统梁山组和二迭系上统吴家坪组。下煤层见于平阳盖、川河盖、八面山等向斜。上煤层仅见于平阳盖向斜，梁山组煤系，有一套滨海沼泽相邻的粘土岩、含黄铁矿铝质粘土、砂质、钙质粘土岩、石英砂岩河烟煤层组成，厚度5米～25.5米。含烟煤一层，厚0.3米～0.8米，煤层较稳定。吴家坪煤系，由滨海沼泽相含黄铁矿铝质粘土岩、灰质页岩、烟煤层及砂页岩组成，厚度5～6米，含烟煤一层，煤层厚度由西南（长岗0.7米）向东北（回星哨0.3米），逐渐变薄至芭蕉水尖灭。总藏量2400万吨。

据灰分分析，县内煤的灰分稍偏高，通过洗选可以降低，属中灰分。据全硫分析，硫多以黄铁矿的硫为主，可以脱选，县内煤属较好的烟煤。

另外，大理石河和石灰石藏量也较大，大理石分布在迎风乡的白沙和溶溪乡等地，石灰石分布在全县各地，主要分布在平阳盖一带，大多露于表面，氧化钙含量在50％以上，石烧制石灰和生产高级水泥的优质原料。

图2.1-4  秀山县锰矿资源分布图

2.2区域经济社会发展概况

2.2.1人口与乡镇区划

秀山全县原设3个街道、17个镇、6个乡，共66个居民委员会、202个村民委员会，1883个村（居）民小组。国土空间规划变更后，秀山县现辖5个街道、18个镇、4个乡，调整主要包含官庄镇变更为官庄街道，涌洞乡变更为涌洞镇，清溪场镇东部片区与孝溪乡合并为清溪场街道，清溪场镇西部片区变更为龙凤坝镇。本方案中部分统计数据、评价结果图示等为基于原有乡镇区划地理完成的，因此部分数据、图示存在保留了原有区划的情况。

图2.2-1  秀山县乡镇区划变更示意图

秀山县全县常住人口为49.63万人，其中，城镇人口 23.30 万人，占常住人口比重（常住人口城镇化率）为 46.95%，比上年提高 1.62 个百分点。全年人口出生率为 8.72‰，死亡率为 6.37‰，人口自然增长率为 2.35‰。（表2.2-1）

表2.2-1  秀山县2020年户籍人口分布表

| 乡镇名称 | 年末户数 | 年末人口 | 城镇人口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秀山县 | 212717 | 673196 | 215866 |
| 中和街道 | 25065 | 80844 | 80844 |
| 乌杨街道 | 12041 | 43122 | 16186 |
| 平凯街道 | 15763 | 47476 | 13745 |
| 官庄街道 | 11546 | 37515 | 6869 |
| 清溪场镇* | 24911 | 71631 | 19863 |
| 隘口镇 | 7262 | 23846 | 2896 |
| 溶溪镇 | 7727 | 21516 | 10713 |
| 龙池镇 | 11422 | 34690 | 7852 |
| 石堤镇 | 5726 | 17508 | 2176 |
| 峨溶镇 | 6012 | 22705 | 4055 |
| 洪安镇 | 7236 | 26170 | 5310 |
| 雅江镇 | 5572 | 17156 | 3753 |
| 石耶镇 | 3891 | 11841 | 6293 |
| 梅江镇 | 14601 | 46536 | 11816 |
| 兰桥镇 | 5530 | 18701 | 5008 |
| 膏田镇 | 4988 | 14763 | 3651 |
| 溪口镇 | 6090 | 16895 | 2264 |
| 妙泉镇 | 3515 | 10235 | 1774 |
| 宋农镇 | 3044 | 9341 | 2995 |
| 里仁镇 | 4518 | 13295 | 1997 |
| 钟灵镇 | 6992 | 22937 | 5806 |
| 涌洞镇 | 3561 | 11629 | 0 |
| 孝溪乡* | 4448 | 14408 | 0 |
| 海洋乡 | 2415 | 8699 | 0 |
| 大溪乡 | 3333 | 10480 | 0 |
| 中平乡 | 2669 | 9528 | 0 |
| 岑溪乡 | 2839 | 9729 | 0 |

* 清溪场镇与孝溪乡范围已变更为清溪场街道与龙凤坝镇，最新统计年鉴编制时间早于此变更，因此此处统计仍以原区划表示。

2.2.2经济与产业结构

2.2.2.1经济

2020年，秀山土家族苗族自治县实现地区生产总值3012682万元，比上年增长3.9%；固定资产投资完成1642637万元，比上年增长6.4%；工业增加值完成917782万元，比上年增长3.4%，规模以上工业总产值比上年增长4.3%；社会消费品零售总额完成2018720万元，比上年下降3.1%；一般公共预算收入110372万元，比上年增长6.4%；全县居民人均可支配收入实现23673元，比上年增长8.3%。

2.2.2.2产业结构

2020年，按产业分：第一产业增加值315723万元，增长5.1%；第二产业增加值1187002万元，增长2.5%；第三产业增加值1509957万元，增长4.9%。三次产业分别拉动GDP增长 0.5、1.0 、2.4个百分点，三次产业结构比为10.5：39.4：50.1（表2.2-2 和图2.2-1）。

表2.2-2  秀山县三次产业发展情况

| 年份 |  |  | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区生产总值（万元） |  |  | 1813016 | 2036811 | 2285556 | 2603809 | 2830091 | 3012682 |
| 其中 | 第一产业 | 产值（万元） | 180152 | 208855 | 212405 | 230797 | 269125 | 315723 |
|  |  | 占比（%） | 9.94 | 10.26 | 9.29 | 8.86 | 9.51 | 10.48 |
|  | 第二产业 | 产值（万元） | 861751 | 911494 | 1017846 | 1111700 | 1234022 | 1187002 |
|  |  | 占比（%） | 47.53 | 44.75 | 44.54 | 42.70 | 43.6 | 39.4 |
|  | 第三产业 | 产值（万元） | 771113 | 916462 | 1055305 | 1261312 | 1326944 | 1509957 |
|  |  | 占比（%） | 42.53 | 44.99 | 46.17 | 48.44 | 46.89 | 50.12 |

图2.2-1  2020年秀山县三大产业结构情况  （单位：%）

2.3区域发展战略定位及演变

2.3.1秀山县在重庆市的战略定位

秀山作为渝东南生态保护发展区，在重庆市战略定位目标为“面上保护、点上开发”深入有序推进，生态经济后发优势逐步显现，最终成为绿色发展示范区。

根据《重庆市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，秀山县为渝东南桥头堡城市，提升城市服务功能和产业带动能力，建设商贸服务型国家物流枢纽，加快建设武陵山区民俗风情生态旅游示范区，创建国家文化生态保护区。

《重庆市国土空间总体规划（2021-2035年）》确立了“一区两群”协调发展格局。秀山县为渝东南武陵山区城镇群中桥头堡城市。渝东南武陵山区城镇群的定位为建设国家文化产业和旅游产业融合发展示范区，立足生态资源和民族特色，打造文旅融合发展新标杆，丰富拓展生态康养新业态，建设绿色创新发展新高地、人与自然和谐宜居新典范。

推动渝东南生态保护发展区建设武陵山绿色发展示范区。强化渝东南生态保护发展区的生态保护和生态修复功能，更加突出民族地区扶贫开发和特色生态经济发展。依托区县城、特色重点镇、特色工业园区、特色旅游开发区和特色农业示范基地，发展以民俗文化、生态旅游为重点的特色生态经济，加快打造渝东南生态经济走廊、武陵山绿色经济发展高地和民俗文化生态旅游带。加强基础设施和公共服务设施建设，强化生态建设和环境保护，打好农村脱贫攻坚战，加快建设武陵山生态文明示范区和扶贫开发示范区。

加快发展民俗文化生态旅游、现代特色效益农业、特色资源加工业等生态型产业。依托国家级旅游度假区、现代农业示范区、市级特色工业园区，大力发展生态民俗文化旅游业，培育发展养老休闲旅游业、乡村旅游业，全链式发展草食牲畜、生态渔业、中药材、茶叶、调味品、高山蔬菜等山地特色农业产业，配套发展纺织服装、特色轻工、绿色食品、中药材加工、清洁能源等特色资源加工产业。

突出民俗文化特色，加快黔江和秀山、武隆、石柱、彭水、酉阳等区县城联动发展。

推进流域生态建设和环境保护联动。探索建立渝东南生态发展区与大都市区之间以及流域上、下游之间的横向生态补偿机制，鼓励上下游地区商定跨界断面水质目标和核定补偿标准。探索实施对环境质量不达标的区域或者流域，控制单元实施区域限批、特别排放限值等政策。探索建立行政交界断面水质、水量监测和信息通报机制。完善信息化、智能化、一体化、网格化环保监察执法体系，促进环境监察基础信息数据共享。积极推进生态环境损害赔偿试点制度改革，加大生态环境损害赔偿及责任追究力度。

渝东南生态保护发展区强化普惠金融，扩大农业保险覆盖，继续运用财政奖补措施和货币政策工具引导金融机构加大信贷投放，稳步开展农村产权抵押贷款创新，积极开展农村小型水利设施、农机等涉农动产、地票、保单、存货、应收账款、农业科技专利等抵质押贷款，大力推广土地收益保证贷款，争取设立三峡库区产业投资基金，大力发展能效贷款、排污权质押贷款、碳排放权抵押贷款等绿色信贷业务。

筑牢渝东南生态安全屏障。科学划定“三区三线”，深入推进主体功能区建设，合理控制开发强度，确保生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。优化国土空间开发格局，打造“一顶、两山、三盖、四河”重要生态安全屏障。实施退耕还林、天然林资源保护、石漠化综合治理等重点工程，持续提高全县森林覆盖率。

图2.3-1  秀山位于渝东南武陵山区城镇群示意图

2.3.2秀山县城乡发展战略

渝湘黔鄂区域协作和功能互补更趋紧密，在更深程度上叠加西部大开发和中部地区崛起战略的政策优势；高速铁路、公路等交通互联互通成为必然趋势，吸引人流、物流、资金流、信息流的力度逐步加大，将在更大程度上增强集聚辐射效应；武陵山区脱贫攻坚与片区开发组合助推，坚决限时打赢脱贫攻坚战，将促使民俗旅游、生态服务、特色产业等优势进一步发挥。

（一）城乡发展定位

秀山是渝东南重要门户和绿色发展示范区、区域性重要商贸物流中心、民俗文化旅游目的地、特色产业基地。

（二）城乡空间发展策略

形成“一心、两带、四重点、五片”的城乡空间结构，向北、西、南等山地生态敏感地区辐射。

“一心”为秀山城区，是全县发展的主核心。

“两带”为两条城镇发展带，分别为依托区域交通设施打造的沿渝湘高速城镇带，和依托自然山水格局打造的酉水—梅江城镇带。

“四重点”为秀山县的四个重点镇，分别是清溪场镇、龙池镇、石耶镇和梅江镇，对所在区域的周边镇乡的生产生活都具有一定的辐射带动作用。

“五片”为依据地形地貌情况及发展条件进行划分的中部片区、北部片区、西部片区、南部片区及东部片区。

中部片区：主要分布在秀山平坝内，地形舒缓，建设用地条件较好，现状城镇建设有一定的基础，是秀山县生产生活中心。

东部片区：川河盖山区以东，地势陡峭，城镇沿渝湘高速公路和渝湘边境分布。

北部片区：以酉水河串联城镇带，形成生态、宜居的乡镇、乡村聚居点。

西部片区：西部锰矿资源富集区，城镇分散分布于沿平阳盖山脚的南北向槽谷。

南部片区：以梅江河串联城镇带，形成生态、宜居的乡镇、乡村聚居点。

（三）产业空间发展策略

产业发展重点：发展生态特色效益农业，推进农业现代化。重点发展中药材、畜禽、茶叶、木本油料、果蔬等五大特色效益农业，大力推进“互联网+”现代农业；拓展农业功能，推动农业与二三产业跨界融合。

发展资源集约、环境友好型工业，构建现代新型工业体系。促进矿产业优化升级，大力培育特色农副产品加工业和现代中医药加工业，发展壮大电子信息、智能制造、新能源、新材料等新兴产业，构建形成“1+2+X”新型工业体系。

发展现代商贸流通业，打造区域性重要边贸物流中心。强化边贸功能，构建现代商贸物流服务体系，升级建设智慧物流园区，大力发展农村电子商务。

以文化创意产业园区为基础，将秀山打造成为文化底蕴深厚、服务功能完善、宜业宜游的旅游目的地和游客集散地，建成武陵山区全域旅游大县和“中国全域旅游示范区”。

城乡产业空间呈现“一城三园五板块”的结构。

“一城”即秀山城区，“三园”即秀山工业园、秀山（武陵）现代物流园和秀山文化旅游创意产业园，依托三个园区将秀山城区打造为全县产业发展中心。

“五板块”即五大产业板块，包括中部城镇发展板块、北部生态特色农业及旅游板块、西北部矿产资源加工—生态特色农业板块、南部生态特色农业及乡村旅游板块、东部边城商贸—旅游板块。

农业布局形成“一心一库三区五带六基地”的空间布局

一心：农产品综合交易中心，布局在物流园区。

一库：武陵山珍稀植物种植资源库，内含中药材种植资源圃、中医药文化馆、太阳山市级野生资源保护区、梳子山县级野生资源保护区等。

三区：推进兴隆坳现代农业示范园区、清溪龙凤优质粮油现代农业示范园区2个市级现代农业示范园区建设，创建川河盖生态友好型山地现代农业园区。

五带：依托清溪龙凤坝、太阳山、八面山、木桶盖、川河盖、平阳盖、梅江河、平江河、酉水河，培育粮油、中药材、木本油料、茶叶、果蔬五个优势特色农产品产业带。

六基地：土鸡养殖示范基地、“秀五味”中药材示范基地、茶叶示范基地、油茶示范基地、高端猕猴桃示范基地、标准化草食牲畜及渔业养殖示范基地等6个特色效益农业产业示范基地。

工业布局形成“三园一组团”的空间布局

秀山工业园区A区综合园。主要发展电子信息、食品药品加工、纺织服装、智能制造等特色产业。

秀山工业园区B区光伏产业园。主要发展硅产业。

秀山工业园区C区农业园。主要发展农副产品、林产品加工业。

“一组团”为矿产业组团。由妙泉、清溪和溶溪片区组成，主要发展特色矿产资源精深加工产业。

商贸流通业布局形成“一园五节点多终端”的空间布局

一园：升级发展城东物流园区，打造武陵山区商贸物流中心，以专业市场为依托，以电子商务为先锋，以武陵生活馆为抓手，以物流配送为依托，建设商贸服务产城融合新区。

五节点：加快建设清溪场、梅江、洪安、龙池、溶溪五大乡镇配送中心，清溪场镇主要建设面向秀山城区西部地区及秀山与沿河边界地区的商贸物流配送中心，梅江镇主要建设面向秀山城区南部地区及秀山与松桃边界地区的商贸物流配送中心，洪安镇主要建设面向秀山城区东部地区及秀山与花垣地区的商贸物流配送中心，龙池镇主要建设面向秀山城区北部、东北部地区及秀山与龙山边界地区的商贸物流配送中心，溶溪镇主要建设面向秀山城区西北部地区及秀山与酉阳边界地区的商贸物流配送中心。

多终端：依托武陵生活馆，大力推动电子商务进农村工程，县内建设250个农村电商终端网点，实现“工业品下乡、农产品进城”双向流通。

旅游业布局打造“一心五节点，两环四放射”的旅游体系

一心：为秀山城区，是秀山县的城市旅游发展中心，承担秀山县的旅游集散职能。

五节点：为五个重点打造的景观节点。包括洪安古镇、川河盖、清溪龙凤花海、大溪酉水河、梅江乡村旅游。

两环：为两条县内的旅游环线。包括北部休闲观光度假环线、南部山水田园体验观光环线。度假环线依托秀龙高速、渝湘高速，串联川河盖、洪安古镇、大溪酉水河、石堤镇、雅江镇等旅游景点，打造以休闲度假为主的体验式旅游线路。山水田园体验观光环线依托秀松高速、秀印高速，串联清溪龙凤花海、梅江镇、太阳山市级自然保护区等旅游景点，打造以观光为主的游览式旅游线路。

四射：为四条对外协作的旅游线路，包括秀山至渝东南其他区县、张家界、凤凰古城、梵净山四个方向。

文化旅游创意产业布局：打造“一园三街四村”的空间布局

一园：建设秀山文化旅游创意产业园，打造成为文化旅游创意产业的聚集地。

三街：为西街、花灯美食街和花灯风情街，承载文化、商业、旅游等功能。

四村：为金珠苗寨、清溪大寨、溪口黄杨扁担村和官庄雅都村。重点保护民俗文化和传统村落，大力发展民俗文化、旅游文化创意产业，全力推进文化旅游融合发展。

2.3.3秀山县生态环境保护战略定位

2.3.3.1重要生态功能区兼具生物多样性保护区与生态保护脆弱区

武陵山区生物多样性保护与水源涵养重要区涉及重庆市黔江、酉阳、秀山、彭水、石柱，是东亚亚热带植物区系分布核心区，有水杉、珙桐等多种国家珍稀濒危物种；同时又是长江支流清江和澧水的发源地，以及沅水、资水、乌江水系的汇水区，其水源涵养和土壤保持功能也极其重要。但该区山地坡度大，降雨丰富，水土流失敏感性程度高。武陵山丘陵山地生物多样性分布极其丰富，是我国乃至全世界极其珍贵的生物基因库之一。重要的生物多样性保护区密集分布。加上水土流失、地质灾害交织在一起，盆周地带生态环境相当脆弱。

图2.3-2  秀山县所处重庆市生态安全格局位置划分图

2.3.3.2 生态空间基本格局

重庆市内大巴山、巫山-七曜山、武陵山、大娄山四大山系和长江、嘉陵江、乌江三大干流，以及多条平行山岭、次级河流、独立山体、大型水库、各类自然保护地，共同构成重庆“三带四屏多廊多点”的生态安全总体格局。秀山县处于武陵山地带，武陵山属云贵高原云雾山东延部分，呈北东向延伸，乌江和沅江、澧水分水岭，是武陵山区生物多样性保护与水源涵养重要区的重要组成。

2.3.3.3构建“五水三屏、组团分隔”的生态发展格局

建设以酉水河、梅江河、溶溪河、平江河、洪安河等五大水域生态带和桐麻岭、平阳盖—木桶盖、太阳山—川河盖三大山地生态屏障为主体，以山体、湖泊、水系、交通干线等建设绿色生态廊道，山水相间，组团分隔的生态格局，成为保障全县生态安全的主体区域。（图2.3-5）

图2.3-3  秀山县“五水三屏、组团分隔”生态发展格局

2.3.4秀山县战略定位演进

1997年，秀山县面积2450.3平方公里，辖3镇46乡。县政府驻中和镇。

2000年，秀山县辖中和、平凯、清溪场、石耶、洪安、石堤、龙池、溶溪、梅江9个镇；莲花、涌图、肖塘、官庄、红岩、迎凤、岑溪、中平、官桥、官舟、峨溶、龙贡、平马、雅江、海洋、大溪、保安、里仁、美萃、妙泉、宋农、涌洞、干川、川河、茅坡、膏田、玉屏、溪口、三合场、美沙、龙凤、塘坳、峻岭、孝溪、吏目、钟灵、中溪、兰桥、巴家、晏龙40个乡。

2001年，秀山县将9个镇、40个乡调整为32个乡镇，调整后乡镇平均面积扩大至76.57平方公里。

2011年，秀山县撤销官舟乡、膏田乡、溪口乡、妙泉乡、宋农乡、里仁乡、钟灵乡、塘坳乡、干川乡、保安乡、平马乡、巴家乡和中和镇、平凯镇，新设立中和街道、乌杨街道、平凯街道、膏田镇、溪口镇、妙泉镇、宋农镇、里仁镇、钟灵镇，扩大清溪场镇、龙池镇、石堤镇、洪安镇、梅江镇行政区域。

2014年，秀山县辖3个街道、18个镇、6个乡：中和街道、乌杨街道、平凯街道、清溪场镇、隘口镇、溶溪镇、官庄镇、龙池镇、石堤镇、峨溶镇、洪安镇、雅江镇、石耶镇、梅江镇、兰桥镇、膏田镇、溪口镇、妙泉镇、宋农镇、里仁镇、钟灵镇、孝溪乡、海洋乡、大溪乡、涌洞乡、中平乡、岑溪乡。县政府驻中和街道。

至2021年，秀山县幅员面积2453.39平方公里，辖5个街道、18个镇、4个乡：中和街道、乌杨街道、平凯街道、官庄街道、清溪场街道、隘口镇、溶溪镇、龙池镇、石堤镇、峨溶镇、洪安镇、雅江镇、石耶镇、梅江镇、兰桥镇、膏田镇、溪口镇、妙泉镇、宋农镇、里仁镇、钟灵镇、龙凤坝镇、涌洞镇、海洋乡、大溪乡、中平乡、岑溪乡。县政府驻中和街道。

“十四五”时期是谱写高质量发展新篇章、开启社会主义现代化建设新征程的关键时期，而秀山县连接渝黔鄂，定位为重庆渝东南桥头堡城市、武陵山区“两山论”样板，也是区域重要的生态屏障，战略位置非常重要，协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护、持续改善生态环境质量均面临重大挑战与重要机遇，在立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构件新发展格局的大背景下，要深刻把握形势，明确目标任务，奋力描绘生态环境保护美好蓝图。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平生态文明思想，坚持共抓大保护、不搞大开发，坚持生态优先、绿色发展，坚持绿水青山就是金山银山理念，把整治锰污染问题和淘汰锰行业落后产能作为秀山县一项重大政治任务、重大民生工程，算清政治、经济、生态、民生“四笔账”，从综合施策、标本兼治、系统治理、以人为本的角度彻底有效解决锰污染问题，加快淘汰锰行业落后产能，推动经济社会发展全面转型。秀山县应从资源开采、生态环保、安全管理、产业转型等方面综合施策，推动锰污染系统综合治理、倒逼锰行业绿色转型发展。

借助锰行业落后产能淘汰退出和中小企业集聚区规划建设的契机，对乡镇工业用地存量资源统筹谋划和整体布局，通过产业规划和总体规划的协调推动，盘活、优化各乡镇存量工业用地。通过区域整体转型、土地收储后出让和有条件零星开发等实施路径，解决乡镇工业用地普遍存在的产业层次低、产出水平低、用地粗放、能源消耗高等问题，促进中小企业发展“高端化、集聚化、服务化、融合化、低碳化”。

2.4区域生态环境保护区划与总体目标

2.4.1生态环境保护区划

2.4.1.1全国主体功能区划

《全国主体功能区规划》涉及秀山县的为武陵山区生物多样性与水土保持生态功能区（酉阳土家族苗族自治县、彭水苗族土家族自治县、秀山土家族苗族自治县、武隆县、石柱土家族自治县）。（图2.3-1）

秀山县

图2.4-1  重庆市重点生态功能区分布图

2.4.1.2全国生态功能区划

环境保护部和中国科学院于2015年形成了《全国生态功能区划（修编版）》。其中，重庆共涉及4个重要生态功能区，涉及本县的为武陵山区生物多样性保护与水源涵养重要区（涉及黔江、酉阳、秀山、彭水、石柱）。（图2.3-2）

图2.4-2  重庆市重要生态功能区分布图

2.4.1.3重庆市生态功能区划

根据《重庆市国土生态保护空间划分研究报告》，按照重庆市的生态环境特点（包括生态系统服务功能的重要性、生态环境敏感性、脆弱性），将全市划分为5个一级区，9个二级区，14个三级区。

秀山县属于酉阳—秀山常绿阔叶林水文调蓄生态功能区。

本区属洞庭湖水系的支流酉水河流域，地形以山地为主，降雨丰富，暴雨造成的洪灾严重。因此本区主导生态功能为水文调蓄，辅助功能为水土保持。

当前，本区域的主要生态环境问题包括土地和环境承载能力有限，水土流失严重，森林覆盖率低，生物多样性减少，草场退化明显，土地石漠化严重，自然灾害频繁，季节性干旱、洪涝灾害严重。本区域的主导生态功能为水文调蓄，辅助功能为水土保持。生态功能保护与建设的主导方向为植被恢复，突出水土保持，增加森林覆盖率，强化水文调蓄功能。重点任务是实施植被恢复、水土保持建设工程、加强矿山生态保护和恢复、构筑地质灾害应急预警和防治体系、调整产业结构，优化经济发展模式。

2.4.1.4大气环境功能分区

秀山县大气环境功能分区严格按照国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的要求，将大气环境质量划分为二类：一类空气质量功能区为自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的区域；二类环境空气质量功能区为居住区、商业交通居民混合区、文化区、工业区和农村地区。各类功能区分别执行相应国家环境空气质量标准和大气污染物排放标准。一类功能区内的建设用地及其以外所设300米宽的缓冲带，原则上按一类功能区对应的标准执行。

图2.4-3  秀山大气环境功能分区图

2.4.1.5水环境功能分区

秀山县按照《重庆市人民政府转批重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发〔2012〕4号）、《重庆市人民政府关于批转重庆市地表水环境功能类别局部调整方案的通知》（渝府〔2016〕43号）等要求，各水域根据自然保护区、饮用水源、工业用水、渔业用水、景观用水、农业用水等适用功能，按照协调水环境保护与经济社会发展需要的原则划分了水环境功能区。

秀山县境内主要河流酉水河、梅江河、溶溪河、龙潭河等均为Ⅲ类水域。

图2.4-4  秀山地表水功能分区图

2.4.2生态环境保护总体目标

到2025年，生态系统质量和稳定性进一步提升，生产生活方式绿色转型成效明显，环境质量持续改善，主要污染物排放总量持续减少，环境突出问题得到有效治理，环境安全得到有效保障，生态环境治理体系和治理能力现代化水平明显提升，城乡人居环境更加优美，武陵山区生态屏障建设取得突破，创建国家生态文明建设示范县、绿水青山就是金山银山实践创新基地，成为“秀美武陵”生态范例，打造武陵山区践行“两山论”样板，人民群众幸福感获得感显著增强。

到2035年，广泛形成绿色生产生活方式，碳排放达峰后稳中有降，生态环境根本好转，蓝天白云、绿水青山成为常态，生态屏障全面筑牢，山清水秀美丽之地基本建成，实现人与自然和谐共生。

3 生态保护红线及生态空间管控调整

3.1生态保护现状分析

3.1.1生态空间格局

遵循秀山自然山水脉络，将全县划分为 “一顶两山三盖四河”的生态空间格局，即：

一顶：轿子顶

以国有林场提档升级为重点，强化森林防火和林业有害生物防治，加快智慧林场建设，做好全县智慧林业试点示范。推进森林质量精准提升、国家储备林建设等重点工程，优化森林资源结构，适度发展避暑、森林康养、林下经济等生态友好型产业，守护秀山生态之脊。

两山：太阳山、八面山

发挥两山水源涵养和生物多样性保护功能，加强太阳山市级自然保护区建设，维护武陵山区生物多样性，守好武陵山区生态宝库。强化森林防火和林业有害生物防治等重点工作，精准提升森林质量，加强天然林保护修复和野生动植物栖息地保护，发展经济林、生态康养、研学旅游等特色产业，建设太阳山产业示范带，推动生态建设与林业惠民协同发展。

三盖：川河盖、平阳盖、木桶盖

建设川河盖、平阳盖、木桶盖绿色生态屏障，着力推进森林质量提升和国家储备林建设，加大矿山修复力度，发挥自然山系水源涵养功能。着力构建川河盖产业示范带和平阳盖山银花示范带，探索生态产品价值实现高效路径，加快油茶、金银花、特色经济林、林下经济、森林食品等特色产业提档升级，完善川河盖自然公园建设，打造秀山生态旅游森林康养拳头产品，形成武陵山区生态经济增长极。

四河：梅江河、溶溪河、平江河、洪安河

发挥“一城秀水”资源优势，以四河串联全县重要生态功能区，完善大溪湿地自然公园和酉水河石堤风景名胜区建设，统筹推进湿地保护修复，积极推进溶溪河干流生态修复工程，构建水系道路生态廊道，预防和减轻水土流失，丰富自然岸线植被景观，维护生物多样性。结合四河平坝区域油茶、乡村生态旅游等等林业产业发展，打造一批青山环抱绿水相依的绿色示范村，在提升绿水青山颜值中做大金山银山价值。

图3.1-1  秀山县生态空间图

3.1.2生态保护成效

“十三五”期间，秀山县划定并严守生态保护红线，高质量、高水平推进红线评估调整工作。认真开展“绿盾”专项行动，拆除关闭太阳山自然保护区内违法违规的电站、养殖场，整改完成了凤凰山市级森林公园、川河盖市级地质公园、酉水河石堤风景名胜区违法违规问题。加大山水林田湖草系统治理，实施矿山生态治理修复，国土绿化提升任务全面完成；生态修复，以国土绿化提升三年行动、新一轮退耕还林工程、岩溶地区石漠化综合治理等重点项目为主要抓手，累计完成营造林面积102.55 万亩，完成义务植树750万株，适龄公民尽责率超过95%，全县森林面积从“十二五”末的163.2万亩增加到209.58万亩，增加46.38万亩；森林覆盖率从“十二五”末的 49.50%提高到56.82%，提高7.32 个百分点，超额完成“十三五”达到55%的目标；森林蓄积量从“十二五”末的685万立方米增加到802万立方米，增加117万立方米，森林资源数量和质量持续稳定增长，国土绿化取得明显成效。综合治理水土流失265平方公里、石漠化242平方公里，根据重庆市2018-2021年水土保持公报，秀山县自2018年来水土流失总面积逐年减少，同时强烈侵蚀程度以上的比例逐年降低（见图3.1-2）；全县湿地面积稳定在3108公顷以上，生态系统质量得到提升。

图3.1-2 秀山县水土流失面积及程度变化情况

3.1.3生态问题

（1）石漠化与水土流失程度仍然偏高

渝东南地区是全市石漠化与水土流失的重点区域，水土流失和石漠化相互交织影响，土壤侵蚀强度高，石漠化与水土流失现象多分布于彭水、酉阳、秀山。整个片区占全市石漠化总面积的42.8%。

秀山县水土流失面积占区域总面积的36.95%，高于全市平均水平30.52%，全县土壤侵蚀类型以水力侵蚀为主，水土流失主要发生在陡坡耕地、荒山荒坡、低覆盖度林地和生产建设活动造成水土流失的区域。据重庆市水土保持公报（2021）数据显示，全县水土流失面积中，不同等级的水土流失面积及比例分别为：轻度侵蚀744.54km2，占水土流失面积的83.12%；中度侵蚀80.56km2，占水土流失面积的8.99%；强烈侵蚀42.13km2，占水土流失面积的4.7%；极强烈侵蚀22.61km2，占水土流失面积的2.52%；剧烈侵蚀6.03km2，占水土流失面积的0.67%。

从水土流失现状数量、水土流失现状图及比例来看，2021年全县水土流失主要以轻度侵蚀与中度侵蚀为主，占水土流失面积的93.11%。石漠化的加剧将导致生态环境恶化，降低土地人口承载能力，成为洪灾、山体滑坡、泥石流等自然灾害的主要诱因之一。

图3.1-3  秀山县水土流失现状图

（2）矿山开发地表破坏大，修复任务紧迫

秀山县关闭矿山数量多，多年锰矿开采活动破坏了植被和山坡土体，开采中存在废弃土、石堆积不规范的现象。损毁土地面积大，待修复治理规模大。其中，历史遗留矿山主要以露天开采矿山为主，主要分布在秀山中部平坝和低山丘陵地区。部分锰渣场堆放不规范、覆土复绿等生态修复措施不到位，存在一定风险隐患，并且影响林木存活，降低森林覆盖率，矿山生态修复迫在眉睫。

3.2生态保护目标调整

到2025年，全县森林、草原、湿地等自然生态系统整体性、稳定性明显增强，生态质量明显改善，生态功能显著提升；自然保护地体系更加完善，生态安全屏障体系基本建成；城乡人居环境更加优美，武陵山区生态屏障建设取得突破，创建国家生态文明建设示范县、绿水青山就是金山银山实践创新基地，成为“秀美武陵”生态范例，打造武陵山区践行“两山论”样板，人民群众幸福感获得感显著增强。

到2035年，广泛形成绿色生产生活方式，生态环境根本好转，蓝天白云、绿水青山成为常态，生态屏障全面筑牢，山清水秀美丽之地基本建成，实现人与自然和谐共生。具体目标值见表3.2-1。

表3.2-1 生态保护目标调整情况

| 序号 | 目标内容 | 近期指标（2025） | 远期2035 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 森林覆盖率（%） | ≥60 | ≥60 |
| 2 | 活立木蓄积量（万立方米） | ≥920 | / |
| 3 | 水土流失治理率（%） | ≥42 | ≥56 |
| 4 | 湿地面积（平方千米） | / | ≥3 |
| 5 | 自然岸线保有率 | / | ≥89 |

3.3生态保护红线调整

完整衔接国土空间规划“三区三线”中的生态保护红线划分成果，作为本次秀山三线一单调整工作的生态红线调整结果。调整后的生态保护红线657.15km2，占秀山幅员面积的26.78%。相较于上一版生态保护红线，减少了15.87km2，其中涉及到红线的调出、调入两部分内容。根据叠图处理分析，现阶段红线在原版红线基础上，调出155.80km2，调入139.93km2。

调整后的红线与上一版红线总体分布格局未发生大的变化，调出部分主要为对生态重要性进行评价后，在上版红线周边进行的修正；调入部分包括了川河盖、木桶盖等范围周边林地，根据生态保护重要性评价结果划定。

图3.3-1 秀山县生态保护红线变化示意图

3.4一般生态空间调整

3.4.1生态空间变化回顾

3.4.1.1上一版生态空间划定情况

秀山县原共划定生态空间1025.06km2，占区县幅员面积的41.8%，其中生态保护红线673.02km2，一般生态空间352.04km2。

表3.4-1 秀山县原生态空间面积及组成

| 行政区名称 | 生态空间 (km2) | 其中(km2) |  | 行政区 幅员占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 生态保护红线 | 一般生态空间 |  |
| 秀山县 | 1025.06 | 673.02 | 352.04 | 41.8 |

图3.4-1 秀山县2019年生态空间分布图

3.4.1.2一般生态空间变化情况

秀山县原划定一般生态空间352.04km2，由于生态保护红线发生了调整，其中部分调入地块来源于一般生态空间，该类区域主要分布于秀山县北部的酉水河石堤风景区、龙池镇和涌洞镇部分林地、西部溶溪镇部分林地以及南部太阳山森林公园部分区域，面积为95.34km2。因此现阶段一般生态空间发生了间接调整，面积变为256.70km2。

图3.4-2 原一般生态空间与新版红线分布情况对比

3.4.2一般生态空间增补

3.4.2.1由生态红线调出部分补划

根据国土空间规划成果，秀山县生态控制区面积为623.77平方公里，主要分布在桐麻岭、太阳山、平阳盖等区域，为生态保护红线外，需要予以保留原貌、强化生态保育和生态建设、限制开发建设的陆地自然区域。

图3.4-3 秀山县生态控制区与现阶段一般生态空间分布情况

为充分将“三线一单”生态空间划定工作与国土空间规划成果相衔接，本方案拟将自上一版红线调出的范围与秀山县生态控制区划定成果联合研判，以生态控制区的划定结果作为支撑，对于从上一版生态保红线中调出、但仍具有保护价值的地块，将其划入本次一般生态空间中。

该部分目前拟补划71.89 km2，涉及原有生态保护红线的生物多样性维护重要区63.68 km2、石漠化敏感区8.21 km2，补划部分的属性分布见图3.4-4，生物多样性重要区在全县范围内的林地集中片区均有分布，石漠化敏感区主要集中于妙泉镇、宋农镇。

3.4-4  拟从原生态保护红线中划入一般生态空间的范围

3.4.2.2由其他区域生态控制区补划

对于在现阶段生态保护红线以及一般生态空间以外划定的生态控制区，考虑生态系统完整性、系统性、连通性，将无缝依附于一般生态空间、分布情况总体一致的生态控制区补划到一般生态空间。该部分的划定主要分布于秀山县北部石堤镇、涌洞镇，西部膏田镇溶溪镇、南部太阳山森林公园周边。

图3.4-5  生态控制区补划范围确定

考虑图斑的完整性，将极小斑块、狭长斑块扣除（如图3.4-6）后，该部分补划的面积为23.15km2。

图3.4-6  扣除破碎小图斑逻辑示意图

3.4.3一般生态空间调出

（1）调出国土空间规划城镇开发区

通过与国土空间规划最新成果衔接，将原一般生态空间与城镇开发边界进行叠图分析，对其中不属于生态服务功能极重要或生态极敏感或生境不可替代的地块进行调减。该部分调出共0.55km2，分布于宋农镇集镇、隘口镇集镇以及中和街道城市开发区域。

图3.4-7  自城镇开发区域调出一般生态空间区域

3.5生态空间调整结果

综合以上调整内容，本次一般生态空间补划共95.04 km2，属性包含生物多样性维护重要区、石漠化敏感区。调出0.55km2，调出部分为秀山县国土空间已规划城镇开发区。调整后一般生态空间的构成及属性见下表3.5-1。

表3.5-1  调整后生态空间构成

| 构成类别 |  | 面积km2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水源涵养重要性 | 生物多样性维护重要性 | 石漠化敏感性 | 合计 |
| 生态保护红线 |  | 39.55 | 502.93 | 114.67 | 657.15 |
| 一般生态空间 | 补划前 | 0 | 240.58 | 15.56 | 256.14 |
|  | 补划部分 | 0 | 63.68+21.56 | 8.21+1.59 | 95.04 |
|  | 调出部分（-） | 0 | 0.34 | 0.21 | 0.55 |
|  | 合计 | 0 | 325.48 | 25.15 | 350.63 |
| 调整后生态空间合计 |  |  |  |  | 1007.78 |

图3.5-1 秀山县生态空间调整结果示意图

3.6生态空间管控要求调整

将调整后的生态空间划入环境优先保护单元，对生态保护红线区，提出有限人为活动管控要求；其他生态空间根据生态系统结构及功能的保护要求，提出限制开发类型、开发规模、开发强度等管控要求。

（1）生态环境特征

典型的山地生态系统，区内常绿阔叶林、常绿落叶阔叶混交林、落叶阔叶林、灌木林和山地草甸形成了良好的林灌草生态系统，森林覆盖率较高，生物多样性较为丰富。本区地处低纬度和具有以石灰岩为主的复杂多样地形的渝东－鄂西地区，是全球著名的“生物避难所”，也是中国三大生物特有现象中心之一的“渝东—鄂西特有现象中心”，聚集了不少形态上原始、分类上孤立的古老孑遗和我国特产的珍稀动植物种类，生物多样性丰富，是中国生物多样性保护的关键地区之一，具有极为重要的生物安全战略意义。

生物资源和景观资源的多样性、丰富度和独特性是本区独特的生态区位优势，是发展多样化生态产业的重要基础，对维持区域生态支持系统以及武陵山区的生态安全具有重要的生态战略意义。主导生态功能为生物多样性保护和水文调蓄，辅助功能有水土保持、石漠化预防和地质灾害防治。

（2）主要生态环境问题分析

秀山处于重点生态功能区，受自然条件和社会经济条件的限值城市化水平较低，是集中连片特困地区之一，也是矿产资源、水资源、森林资源等集中分布区，资源开发和生态环境保护矛盾突出。目前秀山存在重要生态系统欠缺保护和建设，自然湿地不断萎缩，生物多样性受到威胁等问题，如何结合地方意愿来平衡发展和保护，优化生态空间布局、严守生态保护红线，调整产业结构、发展绿色特色产业，形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构和生产生活方式，是筑牢长江上游重要生态屏障的重要手段。

同时，秀山属武陵山区的重要生态屏障范围，生物多样性分布及其丰富，重要生物多样性保护区密集分布。但我县石漠化严重，盆周地带生态环境脆弱等，在相当大程度上影响长江上游生态屏障功能的发挥。

（3）生态空间管控要求

提高现有生态系统功能、开展水土流失和石漠化综合治理，减少加大水土流失和石漠化的人为活动，提升区域生态系统质量和稳定性。

综合开展重要生态斑块重建、破损地以及矿山生态修复。

（4）生态空间管控要求

表3.6-1  秀山县生态空间管控要求

| 编号 | 空间属性 | 管控要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生态保护红线 | 1.严格执行《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》、《关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》等文件要求。 |
| 2 | 一般生态空间-生物多样性维护重要性 | 1.严格控制开发建设活动范围和强度，落实生态修复相关要求，允许开展对生态功能不造成破坏的有限人为活动，确保生态系统结构稳定和生态功能不退化。 2.实施国土综合整治、农村建设用地复垦、旱改水、历史遗留废弃矿山复垦复绿项目。 |
| 3 | 一般生态空间-石漠化敏感性 | 1.严格控制开发建设活动范围和强度，落实生态修复相关要求，允许开展对生态功能不造成破坏的有限人为活动，确保生态系统结构稳定和生态功能不退化。 2.持续推进水体流失、石漠化治理，实施小流域水体保持工程。 |

4大气环境质量底线及分区管控调整

4.1大气环境质量现状与问题诊断

4.1.1大气环境质量现状分析

4.1.1.1空气质量监测点位布设情况

秀山县城区设置环境空气质量监测点位1个（市控），位于秀山县高级中学，采用24小时连续自动监测。监测项目主要为6项，分别为可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）、臭氧（O3）和一氧化碳（CO），同时对气温、气压、湿度、风速、风向等气象五参数同步进行实时监测监测频次为每小时连续监测。秀山县环境空气质量监测点具体信息见表4.1-1。

表4.1-1  秀山县环境空气质量监测站点信息

| 序号 | 测点名称 | 测点具体位置 | 点位级别 | 所属区域 | 测点经度 | 测点纬度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 秀山县高级中学 | 秀山高级中学校医务室楼顶 | 市控 | 秀山县 | 108.98 | 28.458 |

4.1.1.2秀山县环境空气质量总体情况

2017年到2021年秀山县环境空气质量总体呈改善趋势，可吸入颗粒物（PM10）、二氧化氮（NO2）持续下降，细颗粒物（PM2.5）自2019年后逐年下降，臭氧（O3）自2017年以来逐年上升至2019年达到最高144μg/m3后下降，一氧化碳（CO）无显著变化趋势，二氧化硫（SO2）总体呈上升趋势（见图5.1-1）。2020年评价空气质量的六项基本指标首次全部达到国家二级标准（国家二级标准(GB3095-2012)：PM10年日均值≤70μg/m3，PM2.5年日均值≤35μg/m3，SO2年日均值≤60μg/m3，NO2年日均值≤40μg/m3，O3日最大8小时平均值≤160μg/m3，CO 24小时平均值≤4mg/m3。PM2.5、PM10、SO2、NO2、O3和CO浓度分别为33μg/m3、44μg/m3、16μg/m3、12μg/m3、109μg/m3和1.1mg/m3，达351天优良天数。

图4.1-1  2017~2021年秀山县环境空气六指标质量变化图

表4.1-2  2017-2021年秀山县环境空气质量情况统计

| 年度 | PM10 （μg/m3） | SO2 （μg/m3） | NO2 （μg/m3） | PM2.5 （μg/m3） | O3 （μg/m3） | CO（mg/m3） | 优良天数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 54 | 13 | 15 | 39 | 129 | 1.0 | 330 |
| 2018 | 53 | 15 | 13 | 37 | 131 | 1.1 | 341 |
| 2019 | 49 | 14 | 13 | 39 | 144 | 1.0 | 324 |
| 2020 | 44 | 16 | 12 | 33 | 109 | 1.1 | 351 |
| 2021 | 44 | 17 | 12 | 29 | 113 | 1.1 | 354 |

4.1.1.3环境空气质量特征分析

（1）2021年内空气质量时间分布特征

从季节方面分析，相较于O3-8h和CO两项指标，SO2、NO2，PM10、PM2.5季节性变化特征较明显。2021年，SO2、NO2、PM10以及PM2.5的日均值浓度呈春冬季高、夏秋季低的“U”型分布趋势。

全年二氧化硫（SO2）最大日均值出现在1月，最小日均值出现在9月。二氧化氮（NO2）最大日均值出现在1月，为35μg/m3；最小日均值出现在7月，为4μg/m3。一氧化碳（CO）最大日均值出现在5月，为1.3mg/m3。2021年秀山县城区环境空气中SO2、NO2、CO日均浓度无超标情况，且全年日均浓度均达到了24小时平均一级标准浓度限值要求。

全年臭氧（O3）最高日最大8小时平均浓度出现在8月，为154μg/m3。2021年秀山县城区环境空气中臭氧（O3）日最大8 小时平均浓度无超标情况。全年颗粒物（PM10）最大日均值出现在2月，为208μg/m3。全年细颗粒物（PM2.5）最大日均值出现在2月，为137μg/m3。

图4.1-2  2021年二氧化硫（SO2）日均浓度分布图

图4.1-3  2021年二氧化氮（NO2）日均浓度分布图

图4.1-4  2021年一氧化碳（CO）日均浓度分布图

图4.1-5  2021 年臭氧（O3）日最大8 小时平均浓度分布图

图4.1-6  2021年颗粒物（PM10）日均浓度分布图

图4.1-7  年细颗粒物（PM2.5）日均浓度分布图

4.1.2大气污染物排放现状分析

4.1.2.1总体情况

( l）二氧化硫

2021年，秀山县二氧化硫排放量为1578.74吨。其中，工业源排放1184.53吨，占排放总量的75.03%；生活源排放394.21吨，占排放总量的24.97%，见图4.1-8。

图4.1-8  2021年秀山县各类源二氧化硫排放量分布

( 2）氮氧化物

秀山县氮氧化物排放量为1355.60吨。其中，工业源排放1033.91吨，占排放总量的76.27%；生活源排放321.69吨，占排放总量的23.73%；见图4.1-9。

图4.1-9  2021年秀山县各类源氮氧化物排放量分布情况

( 3）颗粒物

秀山县颗粒物排放量为2398.20吨，其中，工业源排放450.74吨．占排放总量的18.79%：生活源排放1947.46吨，占排放总量的81.21%，

AHV

hυ

ro

见图4.1-10。

图4.1-10  2021年秀山县各类源颗粒物排放量分布情况

（4）挥发性有机物

秀山县挥发性有机物排放量为855.97吨。其中，工业源排放74.46吨，占排放总量的8.7%；生活源排放781.51千克，占排放总量的91.3%，见图4.1- 11。

图4.1-11  2021年秀山县各类源挥发性有机物排放量分布情况

4.1.2.2 各地区工业废气中主要污染物排放情况

（1）二氧化硫

2021年，二氧化硫排放量集中于工业硅生产、石墨碳素生产、烧结页岩砖行业。排放量最大的是龙池镇773.78吨、平凯街道263.39吨、乌杨街道55.66吨。排放量最小的是膏田镇、石堤镇、里仁镇均小于0.003吨。

（2）氮氧化物

氮氧化物排放主要来自锅炉、场内移动源。排放量最大的是石耶镇434.53吨、龙池镇422.33吨、平凯街道159.09吨。排放量最小的是妙泉镇、里仁镇、孝溪乡均小于0.03吨。

（3）颗粒物

颗粒物主要来自窑炉、工艺、堆场。排放量最大的是石耶镇318.56吨、龙池镇76.95吨、平凯街道28.66吨、乌杨街道25.88吨。排放量最小的是妙泉镇、孝溪乡、岑溪乡，均低于1吨。

（4）挥发性有机物

挥发性有机物排放量最大中和街道39.67吨。

4.1.2.3各行业废气中主要污染物排放情况

（1）二氧化硫

二氧化硫排放量位居前3位的行业为铁合金冶炼917.991吨，石墨及碳素制品制造119.188吨，水泥制造业82.148吨。上述3个行业合计占工业二氧化硫排放量的94.5%。见图4.1-12。

图4.1-12  二氧化硫排放主要行业分布

（2）氮氧化物

氮氧化物排放量位居前3位的行业铁合金冶炼554.446吨，水泥制造业434.527吨，石墨及碳素制品制造26.953吨。上述3个行业合计占工业氮氧化物排放量的98.27%。见图4.1-13。

图4.1-13 氮氧化物排放主要行业分布

（3）颗粒物

颗粒物排放量位居前3位的行业：水泥制造业318.564吨、铁合金冶炼99.877吨、农副食品加工业15.96012吨。上述3个行业合计占工业颗粒物排放量的96.38%。见图4.1-14。

图4.1-14  颗粒物排放主要行业分布

（4）挥发性有机物

挥发性有机物排放量位居前3位的行业为装卸搬运和仓储业27.086吨，家具制造业20.4875吨，零售业13.7398吨。上述3个行业合计占工业挥发性有机物排放量的82.33%。见图4.1-15。

图4.1-15挥发性有机物排放主要行业分布

4.1.3 温室气体排放现状

4.1.3.1 基准年温室气体排放总量及构成

秀山县2021年温室气体排放总体情况（包括土地和林业）为123.23 万吨二氧化碳当量，其中二氧化碳排放 66.85万吨，占总量的 54.25%；甲烷排放 32.70 万吨二氧化碳当量，占总量的 26.54%；氧化亚氮排放23.68万吨二氧化碳当量，占总量的19.22%。

包括土地利用变化和林业碳汇，2021年秀山县温室气体总排放为 123.23万吨二氧化碳当量，其中二氧化碳排放66.85万吨，占总量的 54.25%；甲烷排放32.70万吨二氧化碳当量，占总量的26.54%；氧化亚氮排放23.68万吨二氧化碳当量，占总量的19.22%。不包括土地利用变化和林业碳汇吸收，2021年秀山县温室气体净排放183.42万吨二氧化碳当量，其中二氧化碳排放127.04万吨，占总量的69.26%；甲烷排放32.70万吨二氧化碳当量，占总量的17.83%；氧化亚氮排放23.68万吨二氧化碳当量，占总量的12.91%。

2021秀山县温室气体组成类别及比例见表4.1-3、图4.1-16。

表4.1-3  2021年秀山县温室气体排放组成（含电力调入调出）

单位：万吨二氧化碳当量

| 类别 | 二氧化碳 | 甲烷 | 氧化亚氮 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 温室气体排放量（不含电力调入调出，不含土地利用变化和林业） | 127.04 | 32.70 | 23.68 | 183.42 |
| 温室气体排放量（含电力调入调出，不含土地利用变化和林业） | 207.36 | 32.70 | 23.68 | 263.74 |
| 温室气体排放量（不含电力调入调出，含土地利用变化和林业） | 66.86 | 32.70 | 23.68 | 123.24 |
| 温室气体排放量（含电力调入调出，含土地利用变化和林业） | 147.18 | 32.70 | 23.68 | 203.56 |
| 能源活动（不包括电力调入调出） | 89.20 | 2.70 | 4.29 | 96.19 |
| 工业生产过程 | 37.83 | / | / | 37.83 |
| 农业活动 | / | 18.21 | 18.91 | 37.12 |
| 废弃物处理 | / | 11.79 | 0.48 | 12.27 |
| 土地利用变化和林业 | -60.19 | 0.000323 | 0.000004 | -60.189673 |
| 调入（出）电力间接排放 | 80.32 | / | / | 80.32 |

图4.1-16  2021年秀山县温室气体排放类别构成（不含土地利用变化与林业）

图4.1-17  2021年秀山县温室气体排放类别构成（单位：万吨CO2当量）

4.1.3.2 温室气体排放趋势分析

根据秀山县2019、2020、2021三年温室气体清单报告，三年温室气体排放总量（不含土地利用变化和林业）分别为228.67、224.4、263.74万吨CO2当量。三年温室气体排放组成及趋势变化见表4.1-17、图4.1-18。

通过分析，近三年秀山县温室气体排放量在小范围内波动，2020-2021年秀山县温室气体排放量呈略微上升趋势，2021年较2020年上升30.41%；若考虑电力调入调出间接排放，2021年较2020年增长了22.89%。

表4.1-4 秀山县今年温室气体排放情况汇总  单位：万吨CO2当量

| 年份 类别 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源活动 | 149.94 | 144.16 | 176.51 |
| 工业生产过程 | 36.35 | 37.15 | 37.83 |
| 农业活动 | 33.01 | 33.85 | 37.12 |
| 废弃物处理 | 9.37 | 9.24 | 12.28 |
| 土地利用变化和林业 | -61.91 | -65.4 | -60.18 |
| 合计（不包含LUCF） | 228.67 | 224.4 | 263.74 |
| 合计（包含LUCF） | 166.76 | 159 | 203.56 |

图4.1-18 秀山县近三年温室气体排放趋势及构成

2019-2021年，不管是否包含土地利用变化与林业部分，秀山县单位GDP温室气体排放量总体呈下降趋势；人均温室气体排放量在三年内有波动，2021年相较于2020年有所上升，上升幅度约为15.18%，具体见下表。

表4.1-5  2019-2021年秀山县单位GDP温室气体排放强度情况汇总

单位：吨CO2当量/万元   吨CO2当量/人

| 类别 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位GDP二氧化温室气体排放量 （含LUCF） | 0.68 | 0.63 | 0.60 |
| 单位GDP二氧化温室气体排放量 （不含LUCF） | 0.93 | 0.88 | 0.77 |
| 人均温室气体排放 （不含LUCF） | 4.70 | 4.61 | 5.31 |

4.1.4大气环境问题诊断

（1）空气质量全面持续改善仍面临压力

秀山县空气环境质量“十三五”期间呈波动改善趋势，但考虑到新型城镇化快速推进，城市扬尘污染和交通污染问题将进一步凸显，细颗粒物和臭氧为代表的复合型污染问题仍难以解决，而秀山特殊地形和气候也将极大地制约城区空气质量持续改善，甚至可能造成空气质量返降。近五年的首要污染因子PM2.5于2020年达标，2021年较2020年浓度进一步下降，但占标率仍在80%以上，日均浓度仍有超标现象，最大超标倍数达到0.83，PM10最大超标倍数达到0.39。污染物排放量增加与有限的环境容量之间仍存在不同程度的制约，空气质量全面持续改善仍存在压力。

（2）地理气象条件影响较大

秀山地处渝东南褶皱带，境内平坝、丘陵、低山、中山相互交错。还有特殊的四周是陡岩突起而顶部较平的山盖，川河盖向斜和平阳盖向斜之间是秀山盆地，也是秀山县城镇发展以及工业园区集中地带，其西南边是太阳山、轿子顶低中区，北部是木桶盖、八面山环抱的丘陵地区，因此秀山县静风和逆温频率高，空气湿度大，多年平均风速仅1.4 米/秒，空气自净能力相对较弱。此外，组团式发展模式增加了大气污染集中治理的难度，加之传统的重工业城市和资源禀赋较差，空气质量改善的难度和付出的代价较平原城市大。

4.2大气环境质量目标调整

在原“三线一单”确定的环境空气质量目标的基础上，根据最新发布的《重庆市大气环境保护“十四五”规划（2021-2025）》、《秀山土家族苗族自治县生态环境保护“十四五”规划和二〇三五年远景目标》，以“近（2025年）、远期（2035年）”两个阶段细颗粒物（PM2.5）年均浓度下降或达标为核心，划定大气环境质量底线，全面改善环境空气质量。

（1）近期目标（2025年）：在巩固大气传统领域污染治理效果的基础上，以细颗粒物（PM2.5）和臭氧污染控制为核心，因地制宜落实空气环境质量管理重点，基本消除重污染天气，年优良天数大于330天，力争PM2.5年均浓度稳定达标，臭氧浓度保持稳定达标。

（2）远期目标（2035年）：广泛形成绿色生产生活方式，碳达峰后稳中有降，空气质量根本好转，“蓝天白云，繁星闪烁”成为常态。全市及90%左右的区县达到美丽中国对空气质量的基本要求，完成国家考核目标。环境空气质量得到根本改善， PM2.5浓度均不超过30μg/m3，详见表4.2-1。

表4.2-1  秀山县环境空气质量目标

| 序号 | 指标名称 | 2025年目标 | 2035年目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2年均浓度 | 稳定达标 | 稳定达标，年均浓度小于20μg/m3 |
| 2 | NO2年均浓度 | 稳定达标，年均浓度小于 35μg/m3（优于二级标准） | 稳定达标，年均浓度小于 35μg/m3 |
| 3 | PM2.5年均浓度 | 年均浓度小于32μg/m3 | 稳定达标，年均浓度小于 25μg/m3 |
| 4 | PM10年均浓度 | 稳定达标，年均浓度小于65μg/m3（优于二级标准） | 稳定达标，年均浓度小于65μg/m3 |
| 5 | O3 8小时浓度 | 稳定达标，日最大8小时平均浓度小于 160μg/m3 | 稳定达标，日最大8小时平均浓度小于 160μg/m3 |
| 6 | CO 24小时浓度 | 稳定达标，24小时平均浓度小于 4mg/m3 | 稳定达标，24小时平均浓度小于 4mg/m3 |
| 7 | 优良天数比率 | 稳中有增，力争达到92.6% | 稳中有增，力争达到92.6% |
| 8 | 重污染天数比率 | 无重度及以上污染天气 | 无重度及以上污染天气 |

根据《重庆市秀山自治县应对气候变化“十四五”规划》，到2025年，秀山县应对气候变化和生态环境保护协同增效局面基本形成，为实现碳达峰奠定坚实基础。碳强度持续下降，温室气体排放总量得到有效控制。气候变化风险管控得到加强，适应气候变化能力和水平进一步提升。绿色产业体系、清洁能源结构和低碳消费模式基本形成，工业、建筑、交通、公共机构、农林业等重点领域节能减碳取得明显成效。秀山县“十四五”应对气候变化工作主要指标见表4.2-2。

表4.2-2  秀山县“十四五”应对气候变化工作主要指标

| 类别 | 序号 | 指标名称 | 2020年实际 | 2025年 | 指标 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合性指标 | 1 | 单位地区生产总值二氧化碳排放下降（%） | ≥16 | 以市级下达为准 | 约束性 |
|  | 2 | 单位地区生产总值能源消耗下降（%） |  | 以市级下达为准 | 约束性 |
| 结构性指标 | 3 | 非化石能源消费比重（%） |  | 以市级下达为准 | 约束性 |
|  | 4 | 可再生能源电力消纳非水电责任权重（%） |  | 以市级下达为准 | 约束性 |
| 重点领域指标 | 5 | 单位工业增加值二氧化碳排放下降率（%） |  | 以市级下达为准 | 约束性 |
|  | 6 | 绿色建筑二星级以上面积（万平方米） |  | 以市级下达为准 | 约束性 |
|  | 7 | 城镇既有建筑节能改造累计（万平方米） |  | 以市级下达为准 | 约束性 |
|  | 8 | 森林蓄积量（万立方米） | 802 | ≥902 | 约束性 |
|  | 9 | 森林覆盖率（%） | 56.8 | ≥60 | 约束性 |

4.3 大气环境管控分区调整

4.3.1 原大气环境管控分区

上一版秀山大气管控分区共划定4个优先保护区、1个高排放重点管控区、1个受体敏感重点管控区、2个弱扩散重点管控区，秀山县域除有限保护区和重点管控区外的其他区域为一般管控区。分区管控结果见图4.3-1~4.3-5。

图4.3-1  秀山上一版大气环境优先保护区

图4.3-2  秀山县上一版大气环境高排放区

图4.3-3  秀山县上一版大气环境受体敏感区

图4.3-4  秀山县上一版大气环境弱扩散区

图4.3-5  秀山县上一版大气环境管控分区图

4.3.2 大气环境管控分区调整

4.3.2.1大气环境优先保护区

由于重庆市大气环境一类功能区、二类功能区的名录未做调整，本轮大气环境优先保护区继续沿用上一轮的划分区域，主要包括自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的区域。分区编码及区域名称如表4.3-1所示。根据秀山县规划与自然资源部门提供资料，秀山县部分自然保护地（大溪国家湿地公园）的范围发生了变动，因此管控分区范围也相应发生变化，具体分区管控图如图4.3-6所示。

表4.3-1  秀山县大气环境优先保护区

| 所属区县 | 分区编码 | 区域名称 |
| --- | --- | --- |
| 秀山县 | YS5002411310001 | 大溪国家湿地公园 |
| 秀山县 | YS5002411310002 | 太阳山市级自然保护区 |
| 秀山县 | YS5002411310003 | 凤凰山市级森林公园 |
| 秀山县 | YS5002411310004 | 酉水河石堤市级风景名胜区 |

图4.3-6  秀山县大气环境优先保护区调整区域示意图

图4.3-7  本次秀山县大气环境优先保护区划定结果

4.3.2.2大气环境重点管控区

大气环境重点管控区主要包括大气环境的高排放区、弱扩散区、受体敏感区及布局敏感区四类。将环境空气二类功能区中的工业企业集聚区等作为高排放区域；大气环境的弱扩散区主要是根据大气传输规律划定；大气环境的布局敏感区主要根据空间布局敏感性分析划定；将环境空气二类功能区中的城镇中心及集中居住、医疗、教育等作为受体敏感区。最后划定的四类管控区按照受体敏感区>高排放区>弱扩散区>布局敏感区的原则，进行聚合处理。

（1）大气环境受体敏感区

大气环境受体敏感区主要是指人口密集地区，目的是保护人体健康及敏感环境受体，因此根据建城区范围确定秀山县大气环境的受体敏感区。本轮调整主要利用秀山县最新的城镇开发边界矢量范围对上一版进行更新。调整后的受体敏感区共40.49km2，在原有的53.51km2，基础上减少了13.02km2。

图4.3-8  秀山县大气环境受体敏感区调整对比

（2）大气环境高排放区

上一版秀山县大气环境高排放区共划定1个，主要以秀山县工业园区范围作为高排放区划定依据。本次调整在上一版的基础上，对秀山工业园区、高新区范围进行了清理核实，同时对秀山县内工业组团及中小型创业基地范围增减情况进行核实，从而对高排放区进行替换或增加，调整结果见表4.3-2、图4.3-8~4.3-9。

表4.3-2  秀山县大气环境高排放区列表

| 编码 | 单元名称 | 管控类别 | 面积(km2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 调整前 | 调整后 |
| YS5002412310001 | 秀山工业园区 | 大气环境高排放重点管控区 | 3.68 | 9.87 |

图4.3-9  秀山县大气环境高排放区调整示意图

（3）大气环境弱扩散区

各区县大气环境弱扩散区是在重庆市尺度上进行模拟得出，由于上一版大气环境弱扩散区的划分已对大气流场模拟结果进行本地气象监测数据同化，大气流场与重庆实际较为符合，考虑重新模拟时间较长，且最新本地气象监测数据获取较难，本次大气环境弱扩散区不做调整，继续沿用上一版大气环境弱扩散区范围。上一版秀山县“三线一单”弱扩散区列表见表4.3-3。

表4.3-3  秀山县弱扩散区列表

| 分区编码 | 所属区县 | 管控单元涉及乡镇 |
| --- | --- | --- |
| YS5002412330001 | 秀山县 | 中和街道 |
| YS5002412330002 | 秀山县 | 兰桥镇 |

图4.3-10  本次秀山县大气环境弱扩散区划分结果

（4）大气环境布局敏感区

本次大气环境布局敏感区调整沿用上一版市级层面虚拟点源的模拟结果，秀山县不涉及大气环境布局敏感区。

4.3.2.3大气环境一般控制区

将秀山县二类功能区中除大气环境重点管控区外的区域划分为一般管控区。

4.3.2.4大气环境管控分区调整结果

综合以上各部分调整，最终大气环境管控分区调整结果见表4.3-4、图4.3-11。

表4.3-4  秀山县大气环境管控分区

| 管控类别 | 分区类别 | 编码 | 单元名称 | 划分要素 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 优先保护区 |  | YS5002411310001 | 大气环境优先保护区1 | 大溪国家湿地公园 |
|  |  | YS5002411310002 | 大气环境优先保护区2 | 太阳山市级自然保护区 |
|  |  | YS5002411310003 | 大气环境优先保护区3 | 凤凰山市级森林公园 |
|  |  | YS5002411310004 | 大气环境优先保护区4 | 酉水河石堤市级风景名胜区 |
| 重点管控区 | 高排放重点管控区 | YS5002412310001 | 大气环境重点管控区1 | 秀山工业园区 |
|  |  | YS5002412310002 | 大气环境重点管控区2 | 中小企业集聚区 |
|  | 弱扩散重点管控区 | YS5002412330001 | 大气环境重点管控区2 | 中和街道 |
|  |  | YS5002412330002 | 大气环境重点管控区3 | 兰桥镇 |
|  | 受体敏感重点管控区 | YS5002412340001 | 大气环境重点管控区4 | 秀山县城镇开发边界 |
| 一般管控区 |  | YS5002413310001 | 大气环境一般管控区 | / |

图4.3-11  调整后秀山县大气环境分区管控图

4.4 大气污染物允许排放量测算结果

4.4.1 核算对象

核算指标跟原“三线一单“确定的指标保持一致，即二氧化硫、氮氧化物、一次颗粒物、挥发性有机物、氨等主要污染物允许排放量。

4.4.2 污染源排放清单更新

上一版三线一单已经收集整理重庆市2015年主要大气污染物排放数据（环境统计、污染源普查、其他调研或研究数据等），估算建筑扬尘、道路扬尘及土壤尘等扬尘排放量，估算工业源、生活源、交通源VOCs排放量，采用“自下而上”的方法建立了全口径、高分辨率的SO2、NOx、PM、VOCs污染源排放清单。

另外，还完成了对2015年大气污染物（SO2、NOx、PM、VOCs）排放特征分析。通过分析，摸清了各行业大气污染物排放贡献，筛选出了重点排放行业及排放源，确定了秀山县大气污染物的主要来源。

本轮调整工作：根据第二次污染源普查数据，2020年环统数据，大气污染重点排放源现场调查数据，对上一版污染源清单（2015）进行更新，将污染源排放清单的基准年更新成2020年。将更新的污染源清单用CMAQ模型进行空气质量模拟，模拟结果与秀山县环境空气质量2020年监测数据（监测数据来自1个监测站点）进行比对，以验证污染源排放清单的可靠性。

4.4.3 大气污染物增量预测

基于社会经济与能源发展预测结果，结合国家、重庆市及地方有关法规、政策及标准对新建污染源、现役污染源的污染治理要求，以年为时间节点，预测全社会及主要行业SO2、NOx、PM、VOCs及NH3等主要大气污染物排放量，分析污染物排放量对空气质量改善造成的压力及空气质量达标面临的宏观发展形势。

大气污染物预测是以经济预测、人口预测、机动车保有量预测和能源消耗量预测为基础；根据相关规划中不同控制目标，确定不同情景方案的污染物去除率；根据相关系数或者总量，分别预测工业、生活、机动车、扬尘、农业大气污染物新增排放量。

4.4.4 空气质量模拟分析

（1）模型参数设置

拟选用由美国环保署EPA开发的CMAQ作为本次空气质量模拟的主要模型。CMAQ 模式需要的输入数据包括满足模型格式要求的排放清单、三维气象场、模拟区域边界条件、模拟时间初始条件、光化学反应速率等。CMAQ模式三维气象场由前面所述WRF模式输出结果提供，并通过气象-化学预处理模块MCIP转换为CMAQ模式所需格式；光化学反应速率采用 JPROC模块生成晴空光解速率表，有云时采用参数化方案订正晴空光解速率；边界条件外层采用模型默认参数生成，内层的边界条件则采用外层的模拟结果；初始条件则采用模型默认参数生成。

模拟时段：模拟时段与WRF一致，以2020年为基准年，模拟时段选取1、4、7、10四个典型月份，分别代表冬季、春季、夏季和秋季，模拟时间间隔为1h。4个月份的平均值代表全年平均。各模拟月前5天模拟时间作为“spin-up”时间，以减少初始条件的影响效益。

模拟区域：采用与WRF相同的兰伯特投影坐标，模拟区域略小于WRF模拟区域，网格设置采用双重嵌套，第一层模拟区域覆盖重庆市全域，网格分辨率为9km；第二层模拟区域覆盖秀山全境，网格分辨率为3km。；模拟区域垂直方向共设置9个气压层，层间距自下而上逐渐增大。

模式参数：CMAQ模式提供多种参数化方案设置，本项目所用的参数设置见表4.4-1。

表4.4-1  CMAQ模式参数设置

| 模式参数 | 相关设置 |
| --- | --- |
| 水平对流方案 | Hyamo |
| 垂直对流方案 | Vyamo |
| 水平扩散方案 | Multiscale |
| 垂直扩散方案 | ACM2_inline |
| 干沉降方案 | Aero_depv2 |
| 气相化学机制 | CB05 |
| 气溶胶化学机制 | Aero5 |
| 光化学速率 | On-line |
| 网格烟羽模块 | 关 |

排放清单：外层模拟区域使用的源排放清单为清华大学的MEIC清单及GEIA天然源清单和已建立的重庆市本地化的大气污染物排放清单。内层模拟区域使用的源排放清单则用重庆市本地化的大气污染物排放清单。

4.4.5 大气环境容量测算

基于大气环境现状分析及空气质量改善目标，综合考虑重庆市经济社会发展和大气污染状况，针对不同的规划阶段，制定不同的大气污染物减排情景；应用空气质量模型CMAQ模拟计算不同大气污染物减排情景下的空气质量，通过模型迭代（不断模拟计算污染物排放与空气质量间的相应关系，直至空气质量能够达到大气环境质量目标），确定空气质量基于PM2.5年均浓度达标约束时的主要大气污染物允许排放量（技术路线如图4.4-1所示）。

图4.4-1  大气环境容量测算技术路线图

空气质量数值模拟排放清单中，SO2、NOx、一次PM2.5及NH3采用本地化排放清单，VOCs来源于MEIC清单。因此，模型可以直接计算得到全市各区县SO2、NOx、一次PM2.5和NH3的大气环境容量及其减排量；鉴于VOCs的排放对于PM2.5达标影响不容忽视，通过比例折算的方式（假设MEIC清单总量与本地VOCs排放总量比例不变），测算VOCs的大气环境容量及其减排量。迭代循环过程如下：

（1）基准情景PM2.5年均浓度模拟。基于CMAQ模型模拟2020年重庆市1月和7月的PM2.5月均浓度，两者取平均为年均浓度；

（2）PM2.5年均浓度目标或达标限值设定。根据重庆市大气环境十四五规划的目标确定；

（3）排放清单生成。根据SO2、NOx、一次PM2.5及VOCs的排放强度（单位面积的排放量）和减排潜力，制定空间化差异的削减方案，创建新的多污染物排放清单；

（4）PM2.5年均浓度达标判别。将创建的多污染物排放清单输入至空气质量模型，计算输出PM2.5、SO2、NOx等指标年均浓度；

（5）数值模型迭代。重复（3）（4），不断更新多污染物排放清单，直至所有评价单元PM2.5年均浓度达标，对应的排放清单中SO2、NOx及一次PM2.5的量即为大气环境容量；VOCs的大气环境容量由模型VOCs排放量与实际排放量的比例折算得到。

4.4.6 允许排放量核算结果

根据环境空气质量评价单元的选择，计算了两种不同情形的大气环境容量（最大允许排放量）。计算时，结合重庆市空气质量达标规划对秀山县污染物减排量的要求。

以2020年排放量为基准，为实现2025年（近期）和2035年（远期）环境空气质量目标，2025年SO2、NOx、PM2.5、VOCs及NH3的最大容许排放量依次为0.28万吨、0.35万吨、0.42万吨、0.33万吨和0.45万吨，2035年SO2、NOx、PM2.5、VOCs及NH3的最大容许排放量依次为0.23万吨、0.29万吨、0.35万吨、0.27万吨和0.38万吨。详见表4.4-2。2020年由于受疫情影响，整体排放水平偏低，由此最大允许排放量并未预留安全余量。

表4.4-2  大气污染物最大允许排放量计算结果

| 指标 |  | SO2 | NOx | PM2.5 | VOCs | NH3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基准年（2020年） | 年排放量（万吨） | 0.28 | 0.35 | 0.44 | 0.33 | 0.45 |
| 近期目标（2025年） | 允许排放量（万吨） | 0.28 | 0.35 | 0.42 | 0.33 | 0.45 |
|  | 削减比例（%） | 0.00% | 0.00% | 2.64% | 0.00% | 0.00% |
| 远期目标（2035年） | 允许排放量（万吨） | 0.23 | 0.29 | 0.35 | 0.27 | 0.38 |
|  | 削减比例（%） | 16.67% | 16.67% | 18.87% | 18.28% | 16.67% |

4.5 大气环境管控分区管控要求调整

针对秀山县环境空气质量PM2.5达标的稳定性不高，PM2.5主要来源于工业炉窑及锅炉废气，其次为农业源和生活源，应加强控制，减少PM2.5的产生和排放。

表4.5-2  秀山县大气环境管控分区管控要求

| 大气环境管控分区编码 | 大气环境管控分区名称 | 环境要素细类 | 管控要求 |  | 依据或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YS5002411310001 | 大溪国家湿地公园大气环境优先保护区 | 大气环境优先保护区1 | 空间布局约束 | / | / |
| YS5002411310002 | 太阳山市级自然保护区大气环境优先保护区 | 大气环境优先保护区2 | 空间布局约束 | / | / |
| YS5002411310003 | 凤凰山市级森林公园大气环境优先保护区 | 大气环境优先保护区3 | 空间布局约束 | 1、秀山县工业园区规划区域与森林公园现行有效范围重叠的部分不得继续开发建设并加强生态环境保护及风险防控。 | 《秀山高新区规划环境影响报告书》 |
| YS5002411310004 | 酉水河石堤市级风景名胜区大气环境优先保护区 | 大气环境优先保护区4 | 空间布局约束 | / | / |
| YS5002412310001 | 秀山县工业园区 | 大气环境高排放重点管控区1 | 空间布局约束 | 1、秀山县工业园区规划区域与森林公园现行有效范围重叠的部分不得继续开发建设并加强生态环境保护及风险防控。 2、秀山县工业园区禁止引入不满足《制药建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）》附件5中要求的中药加工项目。严禁引入冶金项目。 3、物流园区优先准入仓储库存、包装运输、流通加工、商贸会展等物流产业，秀山（武陵）现代物流园区禁止引入二、三类工业。 | 《秀山高新区规划环境影响报告书》 |
|  |  |  | 污染物排放管控 | / | / |
|  |  |  | 环境风险防控 | / | / |
|  |  |  | 资源开发效率要求 | 1、持续推进有条件的工业企业开展煤改气、煤改电，县城、工业园区基本淘汰燃煤锅炉 | / |
| YS5002412310002 | 秀山县中小企业集聚区-龙池片区 | 大气环境高排放重点管控区2 | 空间布局约束 | 1、秀山德宏化工、武陵兴旺化工有限公司禁止扩建。 | 《秀山土家族苗族自治县中小企业集聚区发展规划环境影响报告书》 |
|  |  |  | 污染物排放管控 | 1、加快推进完成德宏化工工业废气深度治理。 2、对于临近敏感点的企业，加强对污染物排放的管控，做好防污设备的运维和排污稳定达标。 | 《秀山土家族苗族自治县中小企业集聚区发展规划环境影响报告书》 |
|  |  |  | 环境风险防控 | / | / |
|  |  |  | 资源开发效率要求 | / | / |
| YS5002412310003 | 秀山县中小企业集聚区-溶溪片区 | 大气环境高排放重点管控区3 | 空间布局约束 | 1、原武陵锰业、新峰锰业厂区地块禁止新建使用溶剂型涂料的工业项目。 2、原天雄锰业、三润矿业厂区地块引入企业应优化企业内部布局，喷漆车间尽量布设在厂区中部。 | 《秀山土家族苗族自治县中小企业集聚区发展规划环境影响报告书》 |
|  |  |  | 污染物排放管控 | / | / |
|  |  |  | 环境风险防控 | / | / |
|  |  |  | 资源开发效率要求 | / | / |
| YS5002412310004 | 秀山县中小企业集聚区-清溪片区 | 大气环境高排放重点管控区5 | 空间布局约束 | 1、原国秀瓷厂、县瓷厂、宝精锰业厂区地块引入企业应优化内部布局，生产车间应布设在远离居民点一侧。 | / |
|  |  |  | 污染物排放管控 | / | / |
|  |  |  | 环境风险防控 | / | / |
|  |  |  | 资源开发效率要求 | / | / |
| YS5002412310005 | 秀山县中小企业集聚区-平凯-石耶片区 | 大气环境高排放重点管控区6 | 空间布局约束 | / | / |
|  |  |  | 污染物排放管控 | 1、加快推进水泥、工业硅等重点行业及燃煤锅炉、工业炉窑脱硫脱硝和除尘设施的建设或升级改造，完成西南水泥、武陵兴旺化工工业废气深度治理。加强水泥、砖瓦、混凝土搅拌站等行业企业无组织排放监督 2、西南水泥进行水泥窑协同处置技术和超低排放改造。 | 《秀山土家族苗族自治县中小企业集聚区发展规划环境影响报告书》、《秀山土家族苗族自治县生态环境保护“十四五”规划和二〇三五年远景目标》 |
|  |  |  | 环境风险防控 | / | / |
|  |  |  | 资源开发效率要求 | 1、加快推进西南水泥窑能效提升改造，采用模块化节能、智能控制等技术，进一步提升烧成系统能源利用效率。 | 《秀山土家族苗族自治县生态环境保护“十四五”规划和二〇三五年远景目标》 |
| YS5002412330001 | 中和街道大气环境弱扩散重点管控区 | 大气环境弱扩散重点管控区1 | 空间布局约束 | / | / |
|  |  |  | 污染物排放管控 | / | / |
|  |  |  | 环境风险防控 | / | / |
|  |  |  | 资源开发效率要求 | / | / |
| YS5002412330002 | 兰桥镇大气环境弱扩散重点管控区 | 大气环境弱扩散重点管控区2 | 空间布局约束 | / | / |
|  |  |  | 污染物排放管控 | / | / |
|  |  |  | 环境风险防控/ | / | / |
|  |  |  | 资源开发效率要求 | / | / |
| YS5002412340001 | 秀山县城镇开发边界 | 大气环境受体敏感重点管控区1 | 空间布局约束 | / | / |
|  |  |  | 污染物排放管控 | 1、不得在城市建成区、人口集中区域露天焚烧树枝树叶、枯草、垃圾、电子废物、油毡、沥青、橡胶、塑料、皮革以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质，不得在禁止的区域内露天烧烤食品。严格燃放烟花爆竹管理，逐步扩大禁放区域（场所）和限放区域范围。 | 《秀山土家族苗族自治县生态环境保护“十四五”规划和二〇三五年远景目标》 |
|  |  |  | 环境风险防控 | / | / |
|  |  |  | 资源开发效率要求 | 1、开发区禁止新建、改建、扩建一切使用燃煤等高污染燃料的项目和设施。对城区禁燃区范围内的经营户，一是限期停止销售原煤和生产销售煤制品，拆除生产和销售相关设备设施，清理干净生产和销售经营场地；二是限期停止燃用原煤、煤制品以及重油、渣油、石油焦、动物油、植物油等高污染燃料，或者改用天然气、液化石油气、电能等清洁能源。 | 《秀山土家族苗族自治县生态环境保护“十四五”规划和二〇三五年远景目标》 |
| YS5002413310001 | 秀山县大气环境一般管控区 | 大气环境一般管控区1 | 空间布局约束 | / | / |

5 水环境质量底线及分区管控调整

5.1水环境质量现状

5.1.1地表水环境质量现状分析

5.1.1.1监测断面布设情况

“十三五”期间，按照重庆市生态环境局的要求及部署，先后在秀山县境内的梅江河、酉水河、龙潭河、花垣河、溶溪河、钟灵水库等主要河流（湖库）设置了官舟、石堤大桥、大溪、里耶镇、妙泉入口、茶洞、雅江（洪安河）、汪家盖、钟灵水库出口坝前、隘口水库出口坝前、石堤水库出口坝前、宋农水库出口坝前等共 13 个水质监测断面。其中妙泉入口、大溪断面为市控考核断面；茶洞断面为国控科研趋势断面；官舟、石堤大桥、雅江（洪安河）、汪家盖为市控评价断面；钟灵水库出口坝前、隘口水库出口坝前、石堤水库出口坝前、宋农水库出口坝前为大中型水库市控断面；同时里耶镇、妙泉入口、茶洞等 3 个断面为锰三角地区水质监测断面（秀山县境内）。主要水质监测断面位置如下表所示。

表5.1-1  秀山县地表水监测断面汇总

| 序号 | 河流（湖库） | 江系 | 断面名称 | 所属区县 | 断面级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 花垣河 | 花垣河—酉水河—沅江 | 茶洞 | 秀山县 | 国控科研 |
| 2 | 酉水河 | 酉水河—沅江—洞庭湖 | 里耶镇 | 秀山县 | 国控考核 |
| 3 | 酉水河 | 酉水河—沅江—洞庭湖 | 大溪 | 秀山县 | 市控考核 |
| 4 | 龙潭河 | 龙潭河—酉水河—沅江 | 妙泉入口 | 秀山县 | 市控考核 |
| 5 | 梅江河 | 梅江河—酉水河—沅江 | 官舟 | 秀山县 | 市控评价 |
| 6 | 梅江河 | 梅江河—酉水河—沅江 | 石堤大桥 | 秀山县 | 市控评价 |
| 7 | 溶溪河 | 溶溪河—酉水河—沅江 | 汪家盖 | 秀山县 | 市控评价 |
| 8 | 洪安河 | 洪安河—酉水河—沅江 | 雅江 | 秀山县 | 市控评价 |
| 9 | 花垣河 | 花垣河—酉水河—沅江 | 马家寨 | 秀山县 | 国控考核 |

5.1.1.2评价标准

地表水水质评价依据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）标准限制值。

5.1.1.3评价方法

采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的21项指标进行评价。2021年秀山县地表水监测断面共10个断面参与评价。用参与评价的各项目年、水期均值分别与GB3838-2002标准对照，确定该项目的水质类别，以单项污染最重的项目来确定断面的水质类别，根据功能区水质目标判断断面是否达标。河流、水系水质定性评价依据表5.1-2的规定进行。

表5.1-2 河流水质状况定性评价依据

| 水质类别比例 | 水质状况 |
| --- | --- |
| I~III类水质比例≥90% | 优 |
| 75%≤I~III类水质比例＜90% | 良好 |
| I~III类水质比例＜75%，且劣Ⅴ类比例＜20% | 轻度污染 |
| I~III类水质比例＜75%，且20%≤劣Ⅴ类比例＜40% | 中度污染 |
| I~III类水质比例＜60%，且劣Ⅴ类比例≥40% | 重度污染 |

5.1.1.4地表水环境质量现状

（1）总体状况

2021 年秀山县域内11个河流监测断面I类水质占比8%；II类、Ⅲ类水质分别占比67%、25%，均满足Ⅲ类及Ⅲ类以上水质标准，水质状况良好。“锰三角地区”3个断面，2021年锰年平均浓度超过《水环境质量标准》（GB3838-2002）表2中相关限值的断面有妙泉入口（龙潭河）、里耶镇(酉水河)、茶洞（花垣河）。多个河流监测断面水质季节性变化明显，监测结果受河流水量影响大，有明显的周期性变化。比较发现，近几年县域内河流断面水质变化总体趋势向好。各断面2021年水质评价结果见表5.1-3。

表5.1-3  2021年秀山县地表水水质情况结果统计

| 断面名称 | 大溪 | 里耶镇 | 官舟 | 石堤 大桥 | 妙泉 入口 | 汪家 盖 | 溪口 | 茶洞 | 马家 寨 | 雅江 | 洪安河入河口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水质目标 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
| 水质类别 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |

注：市生态环境局明确的十四五控制断面地理位置、名称（渝环函〔2021〕561号）等变化，其中酉水河里耶镇断面在“十四五”期间以Ⅱ类作为水质目标，而2021年的环境质量考核时仍以Ⅲ类作为目标，因此此处与后文水环境单元划分处存在差异。

2021年秀山县地表水监测的11个断面均满足Ⅲ类以上水域标准，其中汪家盖1个断面满足I类水质标准，占比为8%；官舟、大溪、里耶镇、石堤大桥、妙泉入口、马家寨、雅江、洪安河入河口等8个断面满足II类水质标准，占比为67%，溪口、茶洞满足Ⅲ类水质标准，占比为25%，秀山县境内11个水质监测断面均满足Ⅲ类及以上水质类别。根据相应的评价标准及结果，秀山县监测断面水质状况良好。

（2）单月水质变化

2021年度按照要求每月进行采样监测。图5.1-1可以看出，各河流断面水质类别在全年12个月综合评价中略有变化，但大多断面都满足Ⅲ类及以上水质标准。其中在2021年2月、3月监测评价中不满足Ⅲ类水质标准的断面占比在20%以内，其评价均为V类水质。

从每个月水质类别比例可以知道，Ⅰ-Ⅱ类水质占比较大，其中9月份占比100%，4月、6月、8月份Ⅰ-Ⅱ类水质占比数值也相对较高，相应的Ⅲ类水质，Ⅳ类水质占比很少，Ⅴ类水质、Ⅵ类水质占比低，水质状况有由良好向优转变的趋势。

在2021年2月、3月监测评价中不满足Ⅲ类水质标准的断面是花垣河（茶洞）断面。监测评价为V类水质，其它各个断面每个月综合评价均满足Ⅲ类及以上水质标准。

图5.1-1  秀山县河流断面2021年单月水质类别比例（每月）

（3）特征分析

秀山县地处“锰三角”地区，锰作为特征污染物，是秀山境内地表水的特征污染因子，也是首要污染因子。因《水环境质量标准》（GB3838-2002）》表1地表水环境质量标准基本项目标准限值无锰指标的评价要求，参表2集中式生活生活饮用水水源地补充项目标准限值（锰≤0.1mg/L）进行评价

秀山县生态环境监测站每月监测一次茶洞、里耶镇、妙泉入口等3个断面的锰因子；2021年锰年平均浓度超过标准限值的断面有妙泉入口（龙潭河）、茶洞（花垣河）等2个断面。通过对这3个特征断面的监测结果统计分析发现，前4个月的浓度相对要高，在丰水期监测浓度相对较低。尤其是河流水量周期性变化大的河流更为明显，如妙泉入口（龙潭河）、茶洞（花垣河）2个断面。河流水量稳定的断面其监测结果也相对稳定，锰三角地区断面受水期影响较明显。2021年锰三角地区断面监测结果见图5.1-2。

图5.1-2  2021 年锰三角地区断面监测结果

县域内“锰三角”断面锰指标达标率较低。究其原因，主要有以下几个方面：一是因历史原因，县域内电解锰企业渣场在建设之初未作有效的防渗处理，随着使用年限的增加，渣库渗漏情况越来越明显，虽渣场建有渗漏液收集处理设施，但渣场的底部渗漏无法根除；二锰矿石原因，因我县锰矿开采的碳酸锰矿溶于自然水体的可溶性较高，地表径流及降水经锰矿开采区后溶出锰进入水体，导致下游河流锰指标升高，影响河流水质；三是“锰三角”地区锰污染整治属于事后的末端治理，环保设施的先天基础不足，生产工艺和污水、废渣的处理技术水平较低，其锰指标的污染输出占比较为突出，需进一步加强末端治理，改进污染治理设施设备，降低行业特征污染物的输出。

5.1.1.5地表水环境质量变化趋势

2017~2021年，秀山县地表水监测的各个断面均满足Ⅲ类以上水域标准，满足水域功能的断面比例为100%，水质稳中向好。秀山县河流断面水质类别从2017年至2021年都有变化，但总体而言，水质变化不大。2017-2021年秀山县河流断面水质类别评价可知，2017年至2021年Ⅰ类、II类水质类别比例逐年增加，相应的III类水质比例减少，同时Ⅰ类水质类别比例较往年有所增加，总体趋势向好。

图5.1-3 秀山县2017~2021年地表水水质类别占比变化情况

5.1.1.6饮用水水源地水环境质量分析

2021年重庆市秀山县在用的饮用水水源地为秀山县钟灵水库（库心）断面，秀山县隘口水库（库心）断面，备用的饮用水水源地是水银溪水库（库心）断面。三个饮用水水源地断面均为地表水型饮用水水源地。

监测结果表明，2021年秀山县集中式饮用水源地水质监测断面（钟灵水库库心、隘口水库库心）监测的各项指 标，未出现监测项目超标情况，水质状况良好。钟灵水库库心水质达到了《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅰ类水质标准，隘口水库库心上半年为Ⅰ类水质，下半年为Ⅱ类水质，水质评价都为优。与2020年同期比较，2021年两个水源地水质均优于2020年（Ⅱ类水质标准），水质变化趋势良好。

湖泊、水库营养状态评价指标为：叶绿素a（chla）、总磷（TP）、总氮（TN）、透明度（SD）和高锰酸盐指数（CODMn）共5项。通过营养状态5项评价指标评价，2021年饮用水断面（钟灵水库、隘口水库）水质营养化评价为中营养，可以看出饮用水断面水质保持良好。备用饮用水源地水银溪水库（库心）断面经监测，按照III类标准评价，其达到III类水质标准，满足水域功能要求。县域内45个乡镇集中式饮用水源地水质达标率为100%，均满足水域功能要求。

5.1.2 水污染源排放现状分析

根据《技术方案》，本次衔接最新的国土空间规划，以水环境控制单元为最小单元完成工业源、城镇生活源、面源现状排放评估，核算现状污染物排放量。本次调整将秀山县以乡镇街道（镇街）为最小行政边界划分为2个水环境控制单元。水环境控制单元划分情况详见下表。

表5.1-4  水环境控制单元划分结果一览表

| 控制 单元 | 控制 河段 | 控制 断面 | 乡镇个数（个） | 行政范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 酉水河里耶镇 | 酉水河 | 里耶镇 | 24 | 隘口镇,岑溪乡,大溪乡,膏田镇,官庄镇,海洋乡,兰桥镇,里仁镇,龙池镇,梅江镇,妙泉镇,平凯街道,清溪场镇,龙凤坝镇，溶溪镇,石堤镇,石耶镇,宋农镇,乌杨街道,溪口镇, 涌洞镇,中和街道,中平乡,钟灵镇 |
| 花垣河马家寨 | 花垣河 | 马家寨 | 3 | 峨溶镇,洪安镇,雅江镇 |
| 合计 |  | 27 | / | 秀山县 |

5.1.2.1 秀山县排放口分布

秀山县排放口主要分布于梅江河、平江河、溶溪河及其支流沿线，在中心城镇片区的乌杨街道、中和街道和平凯街道更为集中，工业污水处理厂（即秀山工业园区污水处理厂一期、二期）的排放口也位于乌杨街道，排入水体分别为梅江河、平江河，全县污水排放口分布见图5.1-4。

图5.1-4  秀山县排污口分布图

5.1.2.2 工业污染

根据2021年环境统计数据，目前秀山县排放工业废水处理量为11.8454万吨，工业废水排放量为11.8454万吨，其中主要污染物COD排放量为681.72吨，氨氮排放量为81.21吨。

5.1.2.3 城镇生活污染

城镇污水主要指城镇居民生活污水，机关、学校、医院、商业服务机构及各种公共设施排水，以及允许排入城镇污水收集系统的工业废水和初期雨水等。目前，秀山县城镇生活污染COD入河排放量为1028.86吨，氨氮入河排放量为135.39吨。秀山县城镇生活污染排放负荷汇总情况见表6.1-5。

城镇生活污水污染物负荷分两部分进行测算：一是直排的生活污水污染负荷；二是经城镇生活污水处理厂集中处理后排放的生活污水污染负荷。直排部分的生活污水污染负荷可直接采用产排污系数法测算。经过处理部分的生活污水污染负荷可采用污水处理厂出水污染物排放浓度测算，详见公式。

W生活=W直排+W处理

W直排=P×Q×（1-S）×C×D×10-5

W处理=P×Q×S×排放×D×10-5

式中：

W生活——城镇生活污水污染物负荷，t/a；

W直排——直排的城镇生活污水污染负荷，t/a；

W处理——经城镇生活污水处理厂集中处理后排放的生活污水污染负荷，t/a；

P——城镇人口数，万人；

Q——每日城镇生活污水单位排放量，根据《重庆市水资源公报》，秀山县城镇居民人均生活用水量为187 L/d，城市污水排水系数取0.85。因此梅江河流域城镇居民人均生活污水产生量按159 L/d计算；

C——城镇生活污水中污染物浓度，参考重庆市生活污水平均污染物浓度，COD：350mg/L、NH3-N：24.5mg/L；

S——城镇生活污水收集（集中处理）率，%。根据秀山县住房城乡建委提供资料，已建设污水处理厂的乡镇污水处理厂污水收集率平均取值85.6%，中心城区（平凯街道、中和街道、乌杨街道）污水处理厂污水收集率平均取值95.5%；

C排放——城区之外的乡镇采用一级B标，COD：60mg/L，NH3-N：8(15)mg/L（括号内指小于12摄氏度时的指标)；中心城区（平凯街道、中和街道、乌杨街道）采用一级A标，COD：50mg/L，NH3-N：5（8）mg/L（括号内指小于12摄氏度时的指标）；

D——天数，年度核算为全年天数，取365天。

表5.1-5  秀山县城镇生活污染排放负荷汇总表

| 乡镇名称 | 城镇人口(人) | COD排放量(t） | NH3-N排放量(t） |
| --- | --- | --- | --- |
| 中和街道 | 80844 | 297.93 | 41.02 |
| 乌杨街道 | 16186 | 59.65 | 8.21 |
| 平凯街道 | 13745 | 50.65 | 6.97 |
| 官庄街道 | 6869 | 40.57 | 5.18 |
| 清溪场镇* | 19863 | 117.30 | 14.97 |
| 隘口镇 | 2896 | 17.10 | 2.18 |
| 溶溪镇 | 10713 | 63.27 | 8.07 |
| 龙池镇 | 7852 | 46.37 | 5.92 |
| 石堤镇 | 2176 | 12.85 | 1.64 |
| 峨溶镇 | 4055 | 23.95 | 3.06 |
| 洪安镇 | 5310 | 31.36 | 4.00 |
| 雅江镇 | 3753 | 22.16 | 2.83 |
| 石耶镇 | 6293 | 37.16 | 4.74 |
| 梅江镇 | 11816 | 69.78 | 8.90 |
| 兰桥镇 | 5008 | 29.58 | 3.77 |
| 膏田镇 | 3651 | 21.56 | 2.75 |
| 溪口镇 | 2264 | 13.37 | 1.71 |
| 妙泉镇 | 1774 | 10.48 | 1.34 |
| 宋农镇 | 2995 | 17.69 | 2.26 |
| 里仁镇 | 1997 | 11.79 | 1.50 |
| 钟灵镇 | 5806 | 34.29 | 4.37 |
| 孝溪乡* | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 海洋乡 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 大溪乡 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 涌洞乡 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 中平乡 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 岑溪乡 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 215866 | 1028.86 | 135.39 |

* 清溪场镇与孝溪乡范围已变更为清溪场街道与龙凤坝镇，最新统计年鉴编制时间早于此变更，且此变更发生在同一控制单元内，不影响最终统计，因此此处统计仍以原区划表示。

5.1.2.4 面源污染

流域面源污染主要来自城镇地表径流、农村生活污水无处理排放、农业种植、畜禽养殖、水产养殖、水土流失几方面组成。

（1）农村生活污染排放现状

农村生活污染主要包括生活污水和生活垃圾等两部分，现场调查表明，秀山县广大农村地区缺乏必要的污水收集和处理设施，污水基本不会处理，多是就近倾倒在河流、水库中，或者直接浇在废弃、空闲的土地上，垃圾也是沿河两岸散排或堆放，雨水冲刷，污染影响直接进入水体。

农村生活污染主要包括生活污水和生活垃圾等两部分，参照《重庆市农村环境连片整治示范项目技术指南》，并依据《次级河流污染综合整治实施方案编制指南》规定，农村居民用水量按95L/人·天计，排污系数为0.7，农村生活污水入河系数为0.3，未经处理的污水中污染物浓度按COD 300mg/L、NH3-N 30mg/L计。农村人均生活垃圾按0.7kg/（天·人）计算，其中1.0kg生活垃圾折算0.05kgCOD，垃圾按5%进入河流考虑。集中处理部分不及污染负荷，未处理部分1.0 kg生活垃圾折算成COD 0.05kg、NH3-N 0.1g。农村生活污染以农村常住人口计。

通过计算可知，秀山县农村常住人口45.733万人，农村生活污染主要污染物入河总负荷为COD 1129.19 t/a、NH3-N 90.03t/a。

表5.1-6  秀山县农村生活污染物入河负荷

| 乡镇名称 | 乡村人口（人） | 合计 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD（t） | NH3-N（t） |
| 中和街道 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 乌杨街道 | 26936 | 66.51 | 5.30 |
| 平凯街道 | 33731 | 83.29 | 6.64 |
| 官庄街道 | 30646 | 75.67 | 6.03 |
| 清溪场镇* | 51768 | 127.82 | 10.19 |
| 隘口镇 | 20950 | 51.73 | 4.12 |
| 溶溪镇 | 10803 | 26.67 | 2.13 |
| 龙池镇 | 26838 | 66.27 | 5.28 |
| 石堤镇 | 15332 | 37.86 | 3.02 |
| 峨溶镇 | 18650 | 46.05 | 3.67 |
| 洪安镇 | 20860 | 51.51 | 4.11 |
| 雅江镇 | 13403 | 33.09 | 2.64 |
| 石耶镇 | 5548 | 13.70 | 1.09 |
| 梅江镇 | 34720 | 85.73 | 6.83 |
| 兰桥镇 | 13693 | 33.81 | 2.70 |
| 膏田镇 | 11112 | 27.44 | 2.19 |
| 溪口镇 | 14631 | 36.13 | 2.88 |
| 妙泉镇 | 8461 | 20.89 | 1.67 |
| 宋农镇 | 6346 | 15.67 | 1.25 |
| 里仁镇 | 11298 | 27.90 | 2.22 |
| 钟灵镇 | 17131 | 42.30 | 3.37 |
| 孝溪乡* | 14408 | 35.57 | 2.84 |
| 海洋乡 | 8699 | 21.48 | 1.71 |
| 大溪乡 | 10480 | 25.88 | 2.06 |
| 涌洞镇 | 11629 | 28.71 | 2.29 |
| 中平乡 | 9528 | 23.53 | 1.88 |
| 岑溪乡 | 9729 | 24.02 | 1.92 |
| 合计 | 457330 | 1129.19 | 90.03 |

* 清溪场镇与孝溪乡范围已变更为清溪场街道与龙凤坝镇，最新统计年鉴编制时间早于此变更，且此变更发生在同一控制单元内，不影响最终统计，因此此处统计仍以原区划表示。

（2）城镇面源污染现状

城镇面源污染即城镇地表径流污染排放负荷，主要来源于初期雨水的污染，区域内雨水一部分通过合流制管道排放，一部分通过分流制雨水管道排放，一部分散排，本次只统计通过合流制管道收集进入污水处理厂处理的地表径流和散排进入水体的地表径流。

依据中科院、西南大学及重庆大学开展的《城市区域不同屋顶降雨径流水质特征》、《山地城市暴雨径流污染特性及控制对策》、《山地城市径流污染特征分析》、《重庆市不同材质路面径流污染特征分析》、《重庆市不同材质屋面径流水质特性》、《重庆市城市居民区不同下垫面降雨径流污染及控制研究》等关于重庆市不同下垫面雨水径流水质的研究结果，得到重庆地区雨水径流污染物指标于表5.1-7。

表5.1-7  重庆地区雨水径流污染物指标

| 下垫面类型 | COD（mg/L） |  | TSS（mg/L） |  | TN（mg/L） |  | TP（mg/L） |  | NH3-N（mg/L） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 均值 | 初期径流 | 均值 | 初期径流 | 均值 | 初期径流 | 均值 | 初期径流 | 均值 | 初期径流 |
| 天然降雨 | / | 23 | / | 100 | / | 3.0 | / | 0.03 | / | 1.2 |
| 混凝土路面 | 90 | 100-250 | 280 | 300-1000 | 6.9 | 6-12 | 0.56 | 0.6-1.2 | 1.0 | 3-5 |
| 沥青路面 | 120 | 200-350 | 560 | 1000-1500 | 3.87 | 5-10 | 0.71 | 0.7-1.2 | 1.3 | 3-6 |
| 沥青屋面 | 74.3 | 100-150 | 200 | 150-250 | 3.6 | 5-10 | 0.16 | 0.3-0.4 | 2.7 | 3-5 |
| 瓦屋面 | 48 | 50-100 | 37 | 60-150 | 4.0 | 6-10 | 0.12 | 0.2-0.3 | 1.2 | 4-6 |
| 水泥屋面 | 77 | 180-450 | 65 | 65-395 | 5.6 | 15-31 | 0.2 | 3-3.5 | 1.8 | 7-11 |
| 社区道路 | 40 | 120-200 | 400 | 1600-2000 | 3.8 | 6-8 | 0.28 | 0.4-0.6 | 2.0 | 3-5 |
| 商业区混凝土广场 | 60 | 100-150 | 500 | 1000-1500 | 3.2 | 5-8 | 0.3 | 1-2 | 2.5 | 5-7 |
| 绿地 | 60.5 | 97.8 | 22.4 | 650 | 2.85 | 3.2 | 0.44 | 0.21 | 1.18 | 1.6 |

根据区县情况，合理取值，计算各污染指标的加权平均值如表5.1-8。

表5.1-8  污染指标取值

| 下垫面类型 | COD（mg/L）均值 | NH3-N（mg/L）均值 | TP（mg/L）均值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硬地 | 100 | 1.1 | 0.9 |
| 绿地 | 60.5 | 1.18 | 0.44 |
| 屋面 | 70 | 1.8 | 0.18 |
| 加权平均值 | 76.15 | 1.404 | 0.474 |

采用下列公式计算城镇地表径流污染物负荷：

W=ΦFH（1-S）

式中：

W——地表径流污染负荷（t/a）；

Φ——城镇综合径流系数，0.7；

F——城镇建成区面积（km2）；

H——多年平均降雨量（mm）；

S——雨水进入截污箱涵的比例。

秀山县属于亚热带湿润季风气候区，多年平均降雨量1358.2mm。计算结果如表5.1-9所示，秀山县境内城镇地表径流的污染负荷为COD：790.2t/a、NH3-N：14.61t/a。

表5.1-9  秀山县境内城镇地表径流污染负荷

| 序号 | 乡镇 | 城镇人口(人) | 城镇面积（km2） | 污染负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | COD（t） | NH3-N（t） |
| 1 | 中和街道 | 80844 | 2.57 | 65.18 | 1.20 |
| 2 | 乌杨街道 | 16186 | 6.42 | 162.66 | 3.00 |
| 3 | 平凯街道 | 13745 | 11.10 | 281.49 | 5.19 |
| 4 | 清溪场镇 | 6869 | 2.31 | 58.56 | 1.08 |
| 5 | 隘口镇 | 19863 | 0.49 | 12.42 | 0.23 |
| 6 | 溶溪镇 | 2896 | 0.90 | 22.81 | 0.43 |
| 7 | 官庄镇 | 10713 | 0.87 | 22.06 | 0.41 |
| 8 | 龙池镇 | 7852 | 1.19 | 30.17 | 0.56 |
| 9 | 石堤镇 | 2176 | 0.41 | 10.39 | 0.19 |
| 10 | 峨溶镇 | 4055 | 0.46 | 11.66 | 0.22 |
| 11 | 洪安镇 | 5310 | 0.40 | 10.14 | 0.19 |
| 12 | 雅江镇 | 3753 | 0.35 | 8.87 | 0.17 |
| 13 | 石耶镇 | 6293 | 0.62 | 15.72 | 0.29 |
| 14 | 梅江镇 | 11816 | 0.8 | 20.28 | 0.37 |
| 15 | 兰桥镇 | 5008 | 0.29 | 7.35 | 0.14 |
| 16 | 膏田镇 | 3651 | 0.22 | 5.57 | 0.10 |
| 17 | 溪口镇 | 2264 | 0.29 | 7.35 | 0.14 |
| 18 | 妙泉镇 | 1774 | 0.14 | 3.55 | 0.07 |
| 19 | 宋农镇 | 2995 | 0.19 | 4.82 | 0.09 |
| 20 | 里仁镇 | 1997 | 0.14 | 3.55 | 0.07 |
| 21 | 钟灵镇 | 5806 | 0.46 | 11.66 | 0.22 |
| 22 | 孝溪乡 | 0 | 0.11 | 2.79 | 0.05 |
| 23 | 海洋乡 | 0 | 0.14 | 3.55 | 0.07 |
| 24 | 大溪乡 | 0 | 0.05 | 1.27 | 0.02 |
| 25 | 涌洞乡 | 0 | 0.09 | 2.28 | 0.04 |
| 26 | 中平乡 | 0 | 0.09 | 2.28 | 0.04 |
| 27 | 岑溪乡 | 0 | 0.07 | 1.77 | 0.03 |
| 合计 |  | 215866 | 31.17 | 790.2 | 14.61 |

* 清溪场镇与孝溪乡范围已变更为清溪场街道与龙凤坝镇，最新统计年鉴编制时间早于此变更，且此变更发生在同一控制单元内，不影响最终统计，因此此处统计仍以原区划表示。

（3）养殖污染排放现状

根据秀山县数据统计，计算出秀山县规模化畜禽养殖场共355家，猪当量 76035.33头。计算秀山县规模化畜禽养殖污染入河负荷，见表5.1-10。

表5.1-10  秀山县畜禽养殖污染入河负荷

| 区域 | 养殖场数量（家） | 猪当量（头） | 污染负荷（t/a） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COD | 氨氮 |
| 中和街道 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 乌杨街道 | 11 | 2144.67 | 20.26 | 0.19 |
| 平凯街道 | 15 | 4206.00 | 39.73 | 0.38 |
| 清溪场镇 | 9 | 4749.67 | 44.86 | 0.43 |
| 隘口镇 | 69 | 14591.00 | 137.81 | 1.31 |
| 溶溪镇 | 3 | 4095.00 | 38.68 | 0.37 |
| 官庄镇 | 18 | 7027.67 | 66.38 | 0.63 |
| 龙池镇 | 21 | 2928.00 | 27.65 | 0.26 |
| 石堤镇 | 5 | 330.33 | 3.12 | 0.03 |
| 峨溶镇 | 9 | 6759.00 | 63.84 | 0.61 |
| 洪安镇 | 9 | 2245.67 | 21.21 | 0.20 |
| 雅江镇 | 7 | 1105.33 | 10.44 | 0.10 |
| 石耶镇 | 8 | 1636.00 | 15.45 | 0.15 |
| 梅江镇 | 13 | 992.33 | 9.37 | 0.09 |
| 兰桥镇 | 3 | 2750.00 | 25.97 | 0.25 |
| 膏田镇 | 29 | 1999.00 | 18.88 | 0.18 |
| 溪口镇 | 9 | 1722.00 | 16.26 | 0.15 |
| 妙泉镇 | 8 | 450.00 | 4.25 | 0.04 |
| 宋农镇 | 30 | 5075.00 | 47.93 | 0.46 |
| 里仁镇 | 5 | 554.00 | 5.23 | 0.05 |
| 钟灵镇 | 3 | 615.67 | 5.81 | 0.06 |
| 孝溪乡 | 6 | 650.00 | 6.14 | 0.06 |
| 海洋乡 | 14 | 1577.67 | 14.90 | 0.14 |
| 大溪乡 | 14 | 2820.33 | 26.64 | 0.25 |
| 涌洞乡 | 10 | 1974.00 | 18.64 | 0.18 |
| 中平乡 | 6 | 449.00 | 4.24 | 0.04 |
| 岑溪乡 | 21 | 2588.00 | 24.44 | 0.23 |
| 合计 | 355 | 76035.33 | 718.15 | 6.84 |

* 清溪场镇与孝溪乡范围已变更为清溪场街道与龙凤坝镇，最新统计年鉴编制时间早于此变更，且此变更发生在同一控制单元内，不影响最终统计，因此此处统计仍以原区划表示。

（4）农业种植污染现状

农业面源污染主要包括种植业污染、畜禽养殖业、农村生活污染。规模化畜禽养殖和农村生活污染已经单独计算，此处农业面源仅指种植业污染。

种植业面源污染，主要是指农田化肥和农药经径流进入水体，使水环境中氮、磷等营养盐负荷增加，而使水体遭受污染。农田中的污染物流失不仅受到降雨量、降雨强度、降雨历时、地形坡度、土壤类型和植被等各种自然地理因素的影响，同时还取决于地表污染物数量和人类不规则活动的影响，如化肥使用的不合理和耕作方式的不科学等条件的影响。农田污染物入河量：

W农=W农p×β

W农p=M×α

式中：

W农——农田污染物入河量；

W农p——农田污染物排放量；

β——农田污染物入河系数；

M——耕地面积；

α——农田排污系数。

农田排污系数按照经验系数计算：COD 10 kg/亩·年，NH3-N 2 kg/亩·年。根据《长江三峡工程生态与环境监测公报》对库区化肥施用和流失情况的统计资料，化肥流率约为8%～10%。根据流域的实际情况，农田污染物入河系数取值为0.08，重庆地区农业面源污染负荷见表 。

根据《2022秀山县统计年鉴》，秀山县耕地总面积为55670.29公顷。通过计算，秀山县农业种植面源污染入河总负荷为COD 668.04 t/a、NH3-N 133.61 t/a，各乡镇中清溪场镇农业面源污染物入河负荷最大，COD 为57.29 t/a、NH3-N为11.46 t/a，入河负荷最小的是中和街道，COD为4.33t/a、NH3-N 为0.87t/a。

表5.1-11  秀山县农业面源污染入河负荷

| 乡镇 | 耕地面积（万亩） | 污染负荷（t/a） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | NH3-N |
| 中和街道 | 3.61 | 4.33 | 0.87 |
| 乌杨街道 | 18.98 | 22.77 | 4.55 |
| 平凯街道 | 30.37 | 36.45 | 7.29 |
| 官庄街道 | 27.95 | 33.54 | 6.71 |
| 清溪场街道 | 40.80 | 48.97 | 9.79 |
| 隘口镇 | 21.96 | 26.36 | 5.27 |
| 溶溪镇 | 18.68 | 22.42 | 4.48 |
| 龙池镇 | 40.89 | 49.07 | 9.81 |
| 石堤镇 | 19.02 | 22.83 | 4.57 |
| 峨溶镇 | 26.79 | 32.14 | 6.43 |
| 洪安镇 | 23.64 | 28.37 | 5.67 |
| 雅江镇 | 18.68 | 22.42 | 4.48 |
| 石耶镇 | 7.12 | 8.54 | 1.71 |
| 梅江镇 | 41.71 | 50.05 | 10.01 |
| 兰桥镇 | 19.56 | 23.47 | 4.69 |
| 膏田镇 | 16.38 | 19.66 | 3.93 |
| 溪口镇 | 14.95 | 17.95 | 3.59 |
| 妙泉镇 | 13.61 | 16.33 | 3.27 |
| 宋农镇 | 13.38 | 16.05 | 3.21 |
| 里仁镇 | 20.71 | 24.85 | 4.97 |
| 钟灵镇 | 23.35 | 28.02 | 5.60 |
| 龙凤坝镇 | 18.61 | 22.33 | 4.47 |
| 涌洞镇 | 18.95 | 20.04 | 4.01 |
| 海洋乡 | 16.70 | 20.70 | 4.14 |
| 大溪乡 | 17.25 | 22.74 | 4.55 |
| 中平乡 | 10.54 | 12.65 | 2.53 |
| 岑溪乡 | 12.50 | 15.00 | 3.00 |
| 合计 | 556.70 | 668.04 | 133.61 |

* 清溪场镇与孝溪乡范围已变更为清溪场街道与龙凤坝镇，最新统计年鉴编制时间早于此变更，且此变更发生在同一控制单元内，不影响最终统计，因此此处统计仍以原区划表示。

（5）水产养殖污染现状

根据现场踏勘调查了解及与当地居民沟通，结合收集的资料进行分析统计，秀山县水产养殖面积3956.4亩，年产1988.7t，主要养殖种类为淡水鱼、虾。

表5.1-12   秀山县水产养殖现状统计表

| 乡镇名称 | 养殖面积(亩) | 淡水鱼年生产能力(t） |
| --- | --- | --- |
| 中和街道 | 0 | 0 |
| 乌杨街道 | 415 | 207.5 |
| 平凯街道 | 396 | 198 |
| 官庄街道 | 0 | 0 |
| 清溪场镇* | 187 | 93.5 |
| 隘口镇 | 119.9 | 59.95 |
| 溶溪镇 | 37 | 19 |
| 龙池镇 | 397 | 198.5 |
| 石堤镇 | 40 | 20 |
| 峨溶镇 | 108.5 | 57 |
| 洪安镇 | 17 | 9 |
| 雅江镇 | 0 | 0 |
| 石耶镇 | 140.5 | 70.25 |
| 梅江镇 | 841 | 420.5 |
| 兰桥镇 | 280 | 143 |
| 膏田镇 | 16 | 8 |
| 溪口镇 | 216.5 | 112 |
| 妙泉镇 | 0 | 0 |
| 宋农镇 | 0 | 0 |
| 里仁镇 | 550 | 275 |
| 钟灵镇 | 0 | 0 |
| 孝溪乡* | 0 | 0 |
| 海洋乡 | 118 | 59 |
| 大溪乡 | 50 | 25 |
| 涌洞乡 | 0 | 0 |
| 中平乡 | 21 | 10.5 |
| 岑溪乡 | 6 | 3 |
| 合 计 | 3956.4 | 1988.7 |

* 清溪场镇与孝溪乡范围已变更为清溪场街道与龙凤坝镇，最新统计年鉴编制时间早于此变更，且此变更发生在同一控制单元内，不影响最终统计，因此此处统计仍以原区划表示。

根据《第一次全国污染源普查水产养殖业污染源产排污系数手册》，水产养殖的污染物排放量计算方法为：

污染物排放量=排污系数×养殖增产量

梅江河流域内养殖产品为别为成鱼养殖，养殖水体类型为淡水，养殖模式为池塘养殖和水库养殖，养殖品种主要为草鱼、鲢鱼、鲫鱼、小龙虾。查手册：

池塘养殖草鱼的排污系数，COD：90.877g/kg；

池塘养殖鲢鱼的排污系数，COD：26.462g/kg；

池塘养殖鲫鱼的排污系数，COD：24.18g/kg；

池塘养殖小龙虾的排污系数，COD：2.54g/kg。

计算得秀山县内水产养殖污染负荷，COD：93.8t/a。

表5.1-13  秀山县水产养殖污染入河负荷

| 乡镇 | 污染负荷（t/a） |
| --- | --- |
|  | COD |
| 中和街道 | 0.00 |
| 乌杨街道 | 9.79 |
| 平凯街道 | 9.34 |
| 清溪场镇* | 4.41 |
| 隘口镇 | 2.83 |
| 溶溪镇 | 0.9 |
| 官庄镇 | 0.00 |
| 龙池镇 | 9.36 |
| 石堤镇 | 0.94 |
| 峨溶镇 | 2.69 |
| 洪安镇 | 0.42 |
| 雅江镇 | 0.00 |
| 石耶镇 | 3.31 |
| 梅江镇 | 19.84 |
| 兰桥镇 | 6.74 |
| 膏田镇 | 0.38 |
| 溪口镇 | 5.28 |
| 妙泉镇 | 0.00 |
| 宋农镇 | 0.00 |
| 里仁镇 | 12.97 |
| 钟灵镇 | 0.00 |
| 孝溪乡* | 0.00 |
| 海洋乡 | 2.78 |
| 大溪乡 | 1.18 |
| 涌洞乡 | 0.00 |
| 中平乡 | 0.50 |
| 岑溪乡 | 0.14 |
| 合计 | 93.80 |

* 清溪场镇与孝溪乡范围已变更为清溪场街道与龙凤坝镇，最新统计年鉴编制时间早于此变更，且此变更发生在同一控制单元内，不影响最终统计，因此此处统计仍以原区划表示。

（6）水土流失污染现状

重庆地区拥有大量的坡地与农田，水土流失较为严重。泥沙是水土流失的最明显的污染物，泥沙的细粒部分是有机质、氨离子、磷酸盐以及金属离子的主要携带者，随着雨水进入水库，造成水体污染。

因水土流失进入河流的污染负荷可以根据下面公式计算：

Wi=A×Si×DR×Ci×10-6

式中：

Wi——水土流失带入流域的污染量，t/a；

A——河流流域水土流失的面积（km2）；

Si——河流流域面积上的土壤年均侵蚀模数（t/km2·a），由2016年重庆市水土保持公报可以获得秀山县区域内土壤年均侵蚀模数Si，取4728 t/a·km2；

DR——河流泥沙输移比，取0.046；

Ci——水土流失区域单位面积上的土壤中污染物的含量（mg/kg）。

根据第二次全国土壤普查资料，结合《三峡库区土壤背景值调查》报告，确定重庆地区土壤中污染物含量为：COD 4612 mg/kg，氨氮 105 mg/kg，由上诉公式计算可得秀山县水土流失污染负荷，见表5.1-14。

通过计算可知，秀山县水土流失污染总负荷分别为COD 898.61 t/a、NH3-N 20.46 t/a，各乡镇中梅江镇水土流失污染负荷最大，分别为COD 71.61t/a、NH3-N 1.63 t/a，水土流失污染负荷最小的是中和街道，COD为 5.07 t/a、NH3-N为0.12 t/a。

表5.1-14  秀山县水土流失污染负荷

| 区县 | 水土流失面积（km2） | 污染负荷（t/a） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | NH3-N |
| 中和街道 | 5.06 | 5.07 | 0.12 |
| 乌杨街道 | 14.61 | 14.65 | 0.33 |
| 平凯街道 | 34.09 | 34.19 | 0.78 |
| 清溪场镇* | 39.66 | 39.78 | 0.91 |
| 隘口镇 | 31.80 | 31.90 | 0.73 |
| 膏田镇 | 53.78 | 53.95 | 1.23 |
| 溶溪镇 | 40.05 | 40.17 | 0.91 |
| 溪口镇 | 40.89 | 41.01 | 0.93 |
| 官庄镇 | 31.72 | 31.82 | 0.72 |
| 龙池镇 | 41.34 | 41.46 | 0.94 |
| 妙泉镇 | 23.53 | 23.60 | 0.54 |
| 宋农镇 | 32.54 | 32.64 | 0.74 |
| 里仁镇 | 32.69 | 32.79 | 0.75 |
| 石堤镇 | 30.82 | 30.91 | 0.70 |
| 峨溶镇 | 28.89 | 28.98 | 0.66 |
| 洪安镇 | 36.06 | 36.17 | 0.82 |
| 雅江镇 | 28.38 | 28.46 | 0.65 |
| 石耶镇 | 14.68 | 14.73 | 0.34 |
| 梅江镇 | 71.39 | 71.61 | 1.63 |
| 兰桥镇 | 31.28 | 31.37 | 0.71 |
| 钟灵镇 | 48.13 | 48.28 | 1.10 |
| 孝溪乡* | 31.68 | 31.78 | 0.72 |
| 海洋乡 | 42.14 | 42.27 | 0.96 |
| 大溪乡 | 43.93 | 44.07 | 1.00 |
| 涌洞乡 | 26.11 | 26.19 | 0.60 |
| 中平乡 | 18.01 | 18.07 | 0.41 |
| 岑溪乡 | 22.60 | 22.67 | 0.52 |
| 合计 | 895.87 | 898.61 | 20.46 |

* 清溪场镇与孝溪乡范围已变更为清溪场街道与龙凤坝镇，最新统计年鉴编制时间早于此变更，且此变更发生在同一控制单元内，不影响最终统计，因此此处统计仍以原区划表示。

（6）面源污染排放负荷汇总

综合农村生活污染物入河负荷、城镇地表径流污染入河负荷、畜禽养殖污染入河负荷、农业面源污染入河负荷、水土流失污染负荷汇总见表 。

2020年秀山县面源污染入河负荷为COD 4297.99t、NH3-N 265.55t，各乡镇中COD最大的是清溪场镇为308.97t，最小的是中平乡为61.27t，NH3-N最大的是清溪场镇为19.32t，最小的是石耶镇为3.58t。

表5.1-15  秀山县面源污染负荷汇总

| 乡镇 | 农村生活污染物入河负荷（t/a） |  | 城镇地表径流污染入河负荷（t/a） |  | 农业面源污染入河负荷（t/a） |  | 畜禽养殖污染入河负荷（t/a） |  | 水产养殖污染入河负荷（t/a） | 水土流失污染负荷（t/a） |  | 总计（t/a） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COD | NH3-N | COD | NH3-N | COD | NH3-N | COD | NH3-N | COD | COD | NH3-N | COD | NH3-N |
| 中和街道 | 0.00 | 0.00 | 65.18 | 1.20 | 4.33 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.07 | 0.12 | 109.50 | 4.59 |
| 乌杨街道 | 66.51 | 5.30 | 162.66 | 3.00 | 22.77 | 4.55 | 20.26 | 0.19 | 9.79 | 14.65 | 0.33 | 273.28 | 11.44 |
| 平凯街道 | 83.29 | 6.64 | 281.49 | 5.19 | 36.45 | 7.29 | 39.73 | 0.38 | 9.34 | 34.19 | 0.78 | 472.93 | 19.81 |
| 官庄街道 | 75.67 | 6.03 | 22.06 | 0.41 | 22.42 | 4.48 | 66.38 | 0.63 | 0.00 | 31.82 | 0.72 | 218.35 | 12.27 |
| 清溪场镇 | 127.82 | 10.19 | 58.56 | 1.08 | 33.54 | 6.71 | 44.86 | 0.43 | 4.41 | 39.78 | 0.91 | 308.97 | 19.32 |
| 隘口镇 | 51.73 | 4.12 | 12.42 | 0.23 | 48.97 | 9.79 | 137.81 | 1.31 | 2.83 | 31.90 | 0.73 | 285.66 | 16.18 |
| 溶溪镇 | 26.67 | 2.13 | 22.81 | 0.43 | 26.36 | 5.27 | 38.68 | 0.37 | 0.90 | 40.17 | 0.91 | 155.59 | 9.11 |
| 龙池镇 | 66.27 | 5.28 | 30.17 | 0.56 | 49.07 | 9.81 | 27.65 | 0.26 | 9.36 | 41.46 | 0.94 | 223.98 | 16.85 |
| 石堤镇 | 37.86 | 3.02 | 10.39 | 0.19 | 22.83 | 4.57 | 3.12 | 0.03 | 0.94 | 30.91 | 0.70 | 106.05 | 8.51 |
| 峨溶镇 | 46.05 | 3.67 | 11.66 | 0.22 | 32.14 | 6.43 | 63.84 | 0.61 | 2.69 | 28.98 | 0.66 | 185.36 | 11.59 |
| 洪安镇 | 51.51 | 4.11 | 10.14 | 0.19 | 28.37 | 5.67 | 21.21 | 0.20 | 0.42 | 36.17 | 0.82 | 147.82 | 10.99 |
| 雅江镇 | 33.09 | 2.64 | 8.87 | 0.17 | 22.42 | 4.48 | 10.44 | 0.10 | 0.00 | 28.46 | 0.65 | 103.28 | 8.04 |
| 石耶镇 | 13.70 | 1.09 | 15.72 | 0.29 | 8.54 | 1.71 | 15.45 | 0.15 | 3.31 | 14.73 | 0.34 | 71.45 | 3.58 |
| 梅江镇 | 85.73 | 6.83 | 20.28 | 0.37 | 50.05 | 10.01 | 9.37 | 0.09 | 19.84 | 71.61 | 1.63 | 256.88 | 18.93 |
| 兰桥镇 | 33.81 | 2.70 | 7.35 | 0.14 | 23.47 | 4.69 | 25.97 | 0.25 | 6.74 | 31.37 | 0.71 | 128.71 | 8.49 |
| 膏田镇 | 27.44 | 2.19 | 5.57 | 0.10 | 19.66 | 3.93 | 18.88 | 0.18 | 0.38 | 53.95 | 1.23 | 125.88 | 7.63 |
| 溪口镇 | 36.13 | 2.88 | 7.35 | 0.14 | 17.95 | 3.59 | 16.26 | 0.15 | 5.28 | 41.01 | 0.93 | 123.98 | 7.69 |
| 妙泉镇 | 20.89 | 1.67 | 3.55 | 0.07 | 16.33 | 3.27 | 4.25 | 0.04 | 0.00 | 23.60 | 0.54 | 68.62 | 5.59 |
| 宋农镇 | 15.67 | 1.25 | 4.82 | 0.09 | 16.05 | 3.21 | 47.93 | 0.46 | 0.00 | 32.64 | 0.74 | 117.11 | 5.75 |
| 里仁镇 | 27.90 | 2.22 | 3.55 | 0.07 | 24.85 | 4.97 | 5.23 | 0.05 | 12.97 | 32.79 | 0.75 | 107.29 | 8.06 |
| 钟灵镇 | 42.30 | 3.37 | 11.66 | 0.22 | 28.02 | 5.60 | 5.81 | 0.06 | 0.00 | 48.28 | 1.10 | 136.07 | 10.35 |
| 孝溪乡 | 35.57 | 2.84 | 2.79 | 0.05 | 22.33 | 4.47 | 6.14 | 0.06 | 0.00 | 31.78 | 0.72 | 98.61 | 8.14 |
| 海洋乡 | 21.48 | 1.71 | 3.55 | 0.07 | 20.04 | 4.01 | 14.90 | 0.14 | 2.78 | 42.27 | 0.96 | 105.02 | 6.89 |
| 大溪乡 | 25.88 | 2.06 | 1.27 | 0.02 | 20.70 | 4.14 | 26.64 | 0.25 | 1.18 | 44.07 | 1.00 | 119.74 | 7.47 |
| 涌洞乡 | 28.71 | 2.29 | 2.28 | 0.04 | 22.74 | 4.55 | 18.64 | 0.18 | 0.00 | 26.19 | 0.60 | 98.56 | 7.66 |
| 中平乡 | 23.53 | 1.88 | 2.28 | 0.04 | 12.65 | 2.53 | 4.24 | 0.04 | 0.50 | 18.07 | 0.41 | 61.27 | 4.90 |
| 岑溪乡 | 24.02 | 1.92 | 1.77 | 0.03 | 15.00 | 3.00 | 24.44 | 0.23 | 0.14 | 22.67 | 0.52 | 88.04 | 5.70 |
| 合计 | 1129.19 | 90.03 | 790.2 | 14.61 | 668.04 | 133.61 | 718.15 | 6.84 | 93.80 | 898.61 | 20.46 | 4297.99 | 265.55 |

* 清溪场镇与孝溪乡范围已变更为清溪场街道与龙凤坝镇，最新统计年鉴编制时间早于此变更，且此变更发生在同一控制单元内，不影响最终统计，因此此处统计仍以原区划表示。

表5.1-16 污染物排放负荷汇总表（各控制单元）

| 编号 | 控制单元 | 城镇生活源（吨） |  | 工业源（吨） |  | 面源（吨） |  | 总计（吨） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | 氨氮 | COD | 氨氮 | COD | 氨氮 | COD | 氨氮 |
| YS5002413210001 | 酉水河里耶镇 | 951.39 | 125.50 | 681.72 | 81.21 | 3861.53 | 234.93 | 5494.64 | 441.64 |
| YS5002443210001 | 花垣河马家寨 | 77.47 | 9.89 | 0 | 0 | 436.46 | 30.62 | 513.93 | 40.51 |
| 合计 |  | 1028.86 | 135.39 | 681.72 | 81.21 | 4297.99 | 265.55 | 6008.57 | 482.15 |

5.1.3水环境问题诊断

（1）水环境持续改善压力大

秀山县总体水质稳中向好，但河流水质受锰超标影响，遗留电解锰渣场整治难度大，鑫发锰业、望明锰业等5个电解锰渣场存在地下水污染等问题，地质情况复杂、技术要求高、整治难度较大。

（2）生活污水收集处理设施仍需加大建设力度

部分区域仍存在污水管网配套不完善、管网错接漏接、雨污混流等问题，生活污水未做到全收集、全处理，造成乡镇污水收集能力不足；部分污水处理厂进水污染物浓度低，雨季溢流问题普遍存在；部分已建乡镇和农村生活污染治理设施不能稳定达标运行。

5.2水环境质量目标调整

5.2.1水环境总体目标调整

到2025年，全县水生态环境质量持续改善，主要水污染物排放总量持续减少，城乡人居环境更加优美，长江上游重要生态屏障更加巩固。到2035年，全县水生态环境根本好转，长江重要生态屏障全面筑牢，山清水秀美丽之地基本建成，人民对优美水生态环境的需要基本得到满足。

水环境质量持续改善。到2025年，全县总体水质保持优良，地表水水质达到或优于III类比例稳定为100%，国控断面水质达到或优于III类比例达到100%，市控断面劣Ⅴ类水体比例为0；重要江河、湖泊水功能区水质达标率达到100%，城市建成区内无黑臭水体。

表5.2-1  水环境质量总体目标

| 序号 | 指标名称 | 2020年现状 | 2025年目标 | 指标类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4个国控市控断面水质优良（达到或优于III类）比例（%） | 100 | 100 | 约束性 |
| 2 | 主要河流出境断面水质优良（达到或优于III类）比例（%） | 100 | 100 | 约束性 |
| 3 | 重要江河、湖泊水功能区水质达标率（%） | 100 | 100 | 约束性 |
| 4 | 城市集中式饮用水水源地水质达到或优于III类比例（%） | 100 | 100 | 约束性 |
| 5 | 乡镇集中式饮用水水源地水质达到或优于III类比例（%） | 100 | 100 | 约束性 |

5.2.2各控制单元目标调整

根据《重庆市水生态环境保护“十四五”规划（2021—2025年）》以及《秀山土家族苗族自治县水生态环境保护“十四五”规划》对水环境质量的改善要求，结合水环境功能区划和水质改善总体原则，将水环境质量目标按2025、2030、2035年4个阶段落实到各控制单元。考核断面中若该断面现状水质优于水环境功能区划目标的，2030年及2035年的远期目标则按现状水质划定水环境质量目标。

表5.2-2  各控制单元具体目标

| 序号 | 断面名称 | 所属河流 | 所属区县 | 控制乡镇街道 | 水环境质量目标年 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021年现状 | 2025年 | 2030年 | 2035年 |
| YS5002413210001 | 酉水河里耶镇 | 酉水河 | 秀山县 | 秀山县除峨溶镇,洪安镇,雅江镇外的乡镇 | Ⅱ类 | 达到Ⅱ类（锰≤0.3mg/L） | 稳定达到或优于Ⅱ类 | 稳定达到或优于Ⅱ类 |
| YS5002413210002 | 花垣河马家寨 | 花垣河 | 秀山县 | 峨溶镇,洪安镇,雅江镇 | Ⅱ类 | 达到Ⅲ类（锰≤0.3mg/L） | Ⅱ类 | Ⅱ类 |

5.3水环境控制单元调整

水环境控制单元空间调整原则：与水功能区衔接，以“十四五”地表水常规监测断面为控制点，在现有水环境控制单元的基础上进行调整，突出不达标水体管控与优良水体保护。涉及控制单元空间调整时，结合汇水单元划分结果，依托水质监测断面设置情况，以其覆盖区域为最小单位进行控制单元细化。同时进行乡镇级行政边界的拟合，即在划分时若同一乡镇存在多个汇水单元，则以其行政中心位置判断其主导汇水单元，将其完整划至某一个水环境控制单元。

图5.3-1  秀山县水系图

秀山县处于酉水河流域，酉水河属于长江二级支流，从秀山县北面由西北往东南方向流过。梅江河属于长江三级支流，在石堤镇汇入酉水河。在秀山县上一版“三线一单”中，将秀山县划分为1个控制单元，控制断面为酉水河里耶镇断面。

“十四五”期间重庆市国控考核断面建议由“十三五”的42个增加至74个，涉及秀山县的国考断面增加了花垣河马家寨断面，该断面为湘渝共考断面，由于与所属上一版控制单元（酉水河里耶镇控制）的控制河段水质目标不同，因此此次调整在上一版的基础上按照汇水区划分，将秀山县内水环境控制单元细化至2个，分别由酉水河里耶镇断面、花垣河马家寨断面控制。水环境单元划分情况见表5.3-1、图5.3-2。

表5.3-1 水环境控制单元细化分析

| 序号 | 断面名称 | 水质目标 | 所属河流 | 所属区县 | 控制乡镇街道 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酉水河里耶镇 | Ⅱ类 | 酉水河 | 秀山县 | 秀山县除峨溶镇,洪安镇,雅江镇外的乡镇 |
| 2 | 花垣河马家寨 | Ⅲ类 | 花垣河 | 秀山县 | 峨溶镇,洪安镇,雅江镇 |

图5.3-2  秀山县水环境控制单元划分示意图

5.4水环境管控分区调整

5.4.1原水环境管控分区

在上一版水环境质量底线管控分析中，将钟灵水库徐家坳水厂水源地、隘口水库县城三水厂水源地、水银溪水库水源地划分为水环境优先保护区。共划定3个水环境优先保护区。

将秀山工业园区划分为水环境工业污染重点管控区。全县共划定1个水环境工业污染重点管控区。结合城区建设情况，将现状城市用地区域划分为水环境城镇生活污染重点管控区。全县共划定1个水环境城镇生活污染重点管控区。

其余除优先保护区和重点管控区的区域作为一般管控区。上一版划分结果见图5.4-1。

图5.4-1  上一版秀山县水环境管控分区图

5.4.2水环境管控分区调整

根据《技术要点》，将完成饮用水水源地保护工程的重庆市县级以上城镇集中式饮用水水源地及重庆市县级以上湿地自然保护区核心区作为水环境优先保护区；按照指南要求，将以工业污染源为主的控制单元划定为工业污染重点管控区，以农业源、城镇生活源为主的控制单元划定为相应类型重点管控区。同时，根据国家及重庆市委市政府的相关要求，从三峡库区及三江干流（长江、嘉陵江、乌江）水环境安全与保护原则出发，将农业面源贡献值较大的控制单元划定为农业污染重点管控区；将对水环境安全风险较大的工业园区（涉及重点排水行业）、城镇生活区划定为工业、城镇生活污染重点管控区；此外，将其他水质较好，水环境现状较为优良的其余区域作为一般管控区。

根据以上控制单元划分原则，秀山县共划定3个优先保护区，2个一般管控区，不划定重点管控区。划分结果见表5.4-1、图5.4-2。

表5.4-1  本次秀山县水环境管控分区调整结果

| 编码 | 区县 | 乡镇 | 分区名称 | 备注 | 管控类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YS5002411210001 | 秀山县 | 隘口县 | 秀山县隘口水库县城三水厂水源地 | 含一级保护区水域、一级保护区陆域、二级保护区水域 | 优先保护区 |
| YS5002411210002 | 秀山县 | 平凯街道 | 秀山县平凯街道水银溪水库水源地 | 含一级保护区水域、一级保护区陆域、二级保护区水域 | 优先保护区 |
| YS5002411210003 | 秀山县 | 钟灵镇 | 秀山县钟灵镇钟灵水库徐家坳水厂水源地 | 含一级保护区水域、一级保护区陆域、二级保护区水域 | 优先保护区 |
| YS5002413210001 | 秀山县 | 里耶镇 | 酉水河里耶镇 | 酉水河 | 一般管控区 |
| YS5002443210001 | 秀山县 | 马家寨 | 花垣河马家寨 | 花垣河 | 一般管控区 |

图5.4-2  水环境管控分区图

5.5水污染物允许排放量测算结果

5.5.1测算时间及范围

本次现状评价工作采用的基准年为2020年，未来预测年为2025年。

控制指标为COD、氨氮。

测算范围：里耶镇、马家寨。

本次测算针对其水文、水质关系特征，采用一维河道水动力水质模型，建立径流、非点源负荷的流域输出与河道水质关系模型，在此基础上开展区域水环境容量的测算。

5.5.2河段概化和数据库建立

搜集核对秀山县水系、排污口、取水口、水利工程数据，并转换为GIS空间数据集，以重要支流汇入口、排污口、取水口、水利工程为节点建立河流概化模型，计算各节点距离并建立污染源-控制河段-管控单元之间的输入响应关系。

在搜集水文站点长序列水文数据和湖库调蓄信息的基础上，采用分布式水文模型模拟目标河流各河段逐月径流，结合河道参数，计算河段设计流量和设计流速。分布式水文模型主要需要气象、土壤数据支撑。

广泛搜集实验室内和野外研究成果，合理确定适合于各个区域河段的污染物衰减系数。

5.5.3水环境容量核算模型技术体系

采用控制单元采用一维河道水动力水质模型，建立径流、非点源负荷的流域输出与河道水质关系模型，在此基础上开展区域水环境容量的测算。

（1）一维河流水环境容量计算模型

对于除长江的其他支流，采用不考虑混合区的容量计算方法，即以控制断面水质达标为判断标准，通过等比例调整各排污口排污量，计算断面达标时河段单元各排污口的最大排污量，将其作为单元的水环境容量。

对于水环境容量计算单元内排污口i 处的水环境容量为：

对于计算河段单元内的n个排污口，计算单元内总容量为：

式中，Wi为排污口i的允许排放量（kg/s）；qi为排污口i的排污流量（m3/s）；Qi为河流流量（m3/s）；Cs为水质目标（mg/L）；C0为计算单元上游来流背景浓度（mg/L），f(xi+1-xi)为排污口xi到xi+1的水质降解过程。

考虑到秀山县境内水质普遍较好，计算方法若直接调整现有排污口负荷排放量，可能存在混合区超标污染带过长等问题，同时严重高估实际水环境容量。本次研究中采用了保守核算的思路，通过在控制断面处增设一个虚拟排口，以虚拟排放口排放与上游来流混合后完全达标为约束，计算核算控制断面处的水环境容量，并将其作为计算单元的水环境容量，即对于控制断面处，水质达标时的水环境容量为：

式中，Qn为计算单元考核断面处的流量（m3/s）；Cs为断面水质目标（mg/L）；为采用水质模型核算的在设计上游来流流量（Q0）、沿程点面源排放（）和来流背景浓度条件下（C0）考核断面处的实际水质浓度。该方法实际上仅考虑了计算单元水体流经控制断面处的稀释容量，忽略自净容量，以确保不会出现超标污染带问题，保证容量成果科学、合理。

（2）一维河流水环境容量计算模型具体步骤

①在控制断面处增设一个虚拟排污口，定义负荷排放量为w初始=0；

②按实际点源、非点源排放条件，在设计水文条件下，采用水质模型核算计算单元内沿程水质变化；

③若核算控制断面水质好于目标要求的，将通过等比放大调整虚拟排污口的排放量w初始=w目标，使得断面水质达标，统计此时单元内的所有排污口的排放量加和，将其作单元的环境容量；

④若核算断面水质比目标要求差的，定义w初始=0，通过等比缩小所有实际排污口的负荷排放量，使得断面水质达标，统计此时单元内的所有排污口的排放量加和，将其作单元的环境容量。

5.5.4设计条件和参数

5.5.4.1 水文条件确定

（1）设计流量的计算

综合考虑秀山县水文流量特征，通过水文频率分析，本次计算选择90%保证率最枯月平均流量作为参考设计流量条件。

设计流量水位条件实际上反映了流域天然来流水文节律和三峡工程调蓄运行共同影响下区域的水环境容量特征。有长系列水文资料时（30年以上），现状设计流量应选用90%和10%保证率的最枯月平均流量，采用频率计算法计算。无长系列水文资料时，可采用近10年系列资料中的最枯月平均流量作为设计流量。无水文资料时，可采用内插法、水量平衡法、类比法等方法推求设计流量。

（2）断面设计流速确定

有资料时，可按下式计算：

式中，为设计流速；为设计流量；为过水断面面积。

无资料时，可采用经验公式计算断面流速，也可通过实测确定。对实测流速要注意转换为设计条件下的流速。

5.5.4.2 水质参数确定

（1）初始浓度值Co的确定

合理选取水体背景浓度值是水环境容量核算的关键，本次研究参考上游河段标准，从环境最不利角度出发设定初始浓度值。当上一个控制单元来水水质优于或等于水质考核目标时，以上一个控制单元的水质考核目标值来确定Co；当上一个控制单元来水水质劣于水质考核目标时，以现状水质来确定Co。

对于处在河流源头的河段，不能通过上游河段的出流水质要求确定来流浓度的，研究中按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅱ类水考虑。

（2）水质目标Cs值的确定

水质目标Cs值为本管控单元的水质目标值。

| 项目 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD ≦ | 15 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| 氨氮 ≦ | 0.15 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |

（3）综合衰减系数的确定

污染物综合降解系数（K值）反映了污染物在生物降解、沉降和其他物化过程影响下的综合衰减速率。K值受不同流域水文特征、自然条件、水体污染程度、流速、气温等多种因素的影响，其值较难确定。

综合衰减系数可用实验法确定，方法为：选取一个河道顺直、水流稳定、中间无支流汇入、无排污口的河段，分别在河段上游（A点）和下游（B点）布设采样点，监测污染物浓度值，并同时验测水文参数以确定断面平均流速。综合衰减系数K按K=U/L×ln (CA/CB)计算。其中：U为断面平均流速；L为上下断面之间的距离；CA为上断面污染物的浓度；CB为下断面污染物的浓度。

在计算不同水期的降解系数时，可按照如下公式计算：

本次研究在三峡库区代表性河段实测资料反推的基础上，与国内外其它河流实测情况进行类比确定。

三峡库区污染物降解系数研究成果汇总如下：

①重庆大学（何羽、邓春光）：三峡库区COD降解系数取值范围为0.08-0.12d-1（对应三峡水库坝前蓄水位145m）、0.04-0.08d-1（对应三峡水库坝前蓄水位175m），氨氮降解系数取值范围为0.1-0.15 d-1（对应三峡水库坝前蓄水位145m）、0.06-0.10d-1（三峡水库坝前蓄水位175m）。

②重庆交通大学（祖波）：三峡库区重庆段COD、氨氮、总氮、总磷降解系数分别为0.23-0.59d-1、0.027-0.072 d-1、0.039-0.098 d-1、0.009-0.029 d-1。

③重庆大学（王晓青、郭劲松）：三峡工程蓄水前澎溪河降解系数COD、氨氮、总氮、总磷取值范围分别为0.13-0.25 d-1、0.11-0.18 d-1、0.08-0.13 d-1；三峡工程蓄水后澎溪河COD、氨氮、总氮、总磷降解系数取值范围分别为0.007-0.016 d-1、0.006-0.015d-1、0.005-0.012 d-1。

④全国水环境容量核算一般推荐值：COD降解系数一般不超过0.2d-1、氨氮降解系数一般不超过0.15d-1。

综合考虑重庆市各主要地表水河流水环境容量计算中污染物降解系数的取值，当三峡工程坝前蓄水位为145m时，COD、氨氮、总磷、总氮降解系数取值范围为0.1-0.25d-1、0.075-0.15d-1、0.01-0.03d-1和0.01-0.03d-1；当三峡工程坝前蓄水位为175m时，COD、氨氮、总磷、总氮降解系数取值范围为0.05-0.08d-1、0.06-0.10d-1、0.01-0.03d-1和0.01-0.03d-1。

河流的横向扩散系数受河流的自然特征影响，与河流的水深、河道的弯曲性、河岸的规则程度及水流的摆动幅度密切相关。一般来说河道弯曲系数越大，越利于污染物的混合，横向扩散系数也越大；河道越不规则，污染物混合越快，横向扩散系数也越大。本次研究结合国内有关科研机构的研究成果，确定三峡工程不同控制水位下，长江干流横向扩散系数分别为：0.3-0.63m2/s（三峡水库坝前蓄水位145m，丰水期），0.15-0.3m2/s（三峡水库坝前蓄水位175m，枯水期），其他河流横向扩散系数取0.55m2/s。

5.5.5水环境容量核算成果

结合各排污口数据，运用水文水质模型分析区域点源及非点源排放与入河负荷变化特征，研究区域水污染特征时（不同水期）空（水环境管控单元）分异状况，研究确定特征污染物河流水质过程参数。选择主成分分析法（遗传算法、投影寻踪回归等）进行污染源解析，定性识别对各乡镇河湖水体有贡献的污染源并定量核算水污染入河负荷。

以各控制单元水环境质量目标为约束，以《全国水环境容量核定技术指南》和《水体达标方案编织技术指南》为主要依据，针对流域水文水资源、水工程及水环境特点，以及各河段所处的水（环境）功能区水质目标，对基于严格限制污染物排放的跨界水环境污染联合治理措施进行情景分析，制定满足水质达标要求、充分利用水体纳污能力的水环境管控单元水质目标体系。依托污染源解析成果，根据河湖水文水资源与水环境特点，选取适合区域水环境特征的水环境容量计算方法，并进行水环境容量核算。在时间上，应考虑各个水期水量变化带来的环境容量差异。空间上应注意宽深河道、库区和其他水体水力扩散条件不用所带来的差异，合理确定污染物综合衰减系数和扩散系数。

5.5.5.1 理想水环境容量核算成果

理想水环境容量定义为，在给定河段范围、水文条件、来流背景浓度和河段终止断面水质控制目标的前提下，以流域内无任何点源、非点源污染排放作为输入条件，模拟计算得到的河段最大允许纳污量成果，即河段的自然降解能力。

本次研究，核算典型枯水期设计水文条件下，秀山县重点管控单元地表水COD 90%理想水环境容量为10110.8t/a，氨氮90%理想水环境容量为813.9t/a。

秀山县重点管控单元理想水环境容量具体计算结果如表5.5-1所示。

表5.5-1 秀山县重点管控单元理想水环境容量核算结果

| 控制单元 | 理想水环境容量(吨) |  |
| --- | --- | --- |
|  | COD | NH3-N |
| 里耶镇 | 9119.1 | 734.1 |
| 马家寨 | 991.7 | 79.8 |
| 合计 | 10110.8 | 813.9 |

5.5.5.2 水环境容量改善潜力

新增源污染排放量为预测未来污染源排放量相对于2020年现状排放量增加的排放量。主要包含生活源新增、工业源新增及面源新增。根据《重庆市水生态环境保护“十四五”规划（2021—2025年）》，考虑在规划治理情况下，农村生活源、工业源及面源污染保持现有水平排污量不增加，新增水污染排放量主要指城镇生活源的增加量。

存量源污染削减潜力为现状污染源在综合考虑经济社会发展、产业结构调整、污染控制水平、环境管理水平等因素下的污染排放削减量。根据秀山县“十四五”规划及2021年总量减排计划，合理设计各管控分区污染减排情景。城镇生活源方面，考虑非正规垃圾堆放点排查整治以及污水无害化处理率的提高；工业源方面，考虑控制工业企业入河污染物排放，污水偷排直排乱排问题整治等措施加强；农业面源方面，考虑农业面源污染、畜禽养殖污染防治力度及土地污染治理等措施加强。

存量源污染削减潜力与新增源污染排放量的差值即为未来水环境质量改善潜力。水质改善潜力为正，则表示该控制单元污染削减情况优于新增排放量；反之则表示该控制单元新增量大于削减总量。从管控分区类型来看，水环境质量改善潜力较大的控制单元多为工业污染重点管控区，其次为农业污染重点管控区，而工业-城镇生活污染重点管控区改善潜力则相对较小。具体计算结果见表5.5-2。

表5.5-2 秀山县新增污染源排放量一览表

| 控制单元 | 现状污染排放量 |  | 新增源排放量 |  | 存量源削减量 |  | 2025年预测排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COD | NH3-N | COD | NH3-N | COD | NH3-N | COD | NH3-N |
| 里耶镇 | 4984.12 | 363.76 | 491.45 | 55.86 | 205.05 | 10.25 | 4769.01 | 353.16 |
| 马家寨 | 466.18 | 33.37 | 39.85 | 4.40 | 19.79 | 0.99 | 448.72 | 32.39 |
| 合计 | 5450.30 | 397.13 | 531.30 | 60.26 | 224.84 | 11.24 | 5217.73 | 385.55 |

5.5.5.3 水污染物允许排放量

基于前文计算结果可得2025年预测排放量，即2020年的现状污染排放量去掉水环境质量改善潜力的量。当2020年现状排放量和2025年预测排放量均大于或等于考虑了10%安全余量的理想容量（下同）时，理想容量即为水污染物允许排放量；当理想容量较大时，根据水环境只能变好不能变差的原则，在水质改善潜力表现较优的控制单元以2020年现状排放量作为允许排放量，在水质改善潜力表现较差的控制单元以2025年预测排放量作为允许排放量。

表5.5-3  2025年秀山县允许排放量核算结果 （吨）

| 控制单元 | 现状排放量 |  | 水质改善潜力 |  | 2025预测排放量 |  | 理想容量 |  | 允许排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COD | NH3-N | COD | NH3-N | COD | NH3-N | COD | NH3-N | COD | NH3-N |
| 里耶镇 | 4984.12 | 363.76 | 205.05 | 10.25 | 4769.01 | 353.16 | 9119.1 | 734.1 | 4984.12 | 363.76 |
| 马家寨 | 466.18 | 33.37 | 19.79 | 0.99 | 448.72 | 32.39 | 991.7 | 79.8 | 466.18 | 33.37 |
| 合计 | 5450.30 | 397.13 | 224.84 | 11.24 | 5217.73 | 385.55 | 10110.8 | 813.9 | 5450.30 | 397.13 |

根据《重庆市污染物减排办公室 关于印发“十四五”及2021年各区县（自治县）总量减排计划的函》（渝减排办[2021]4号），秀山县2025年水环境中COD、氨氮减排量要求值分别为224.84吨和14.05吨，市减排办下达目标任务与本研究水质改善潜力对比情况详见表5.5-4。

表5.5-4  2025年秀山县水环境减排量对比（单位：吨）

| 2025年 |  | 市减排办下达目标任务 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COD | NH3-N | COD | NH3-N |
| 224.84 | 11.24 | 224.84 | 14.05 |

5.6水环境管控分区管控要求

1、饮用水源

对集中式饮用水水源保护区内排污口、规模化畜禽养殖场和工业企业提出清理要求，加快整治周边环境污染问题，深化推进集中式饮用水水源地规范化建设。

2、城镇生活污染

从补齐城镇污水收集管网短板，全面提高污水处理能力两个方面提出相应的管控要求。

梯次推进农村生活污水治理，以饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区等区域为优先区域，提出建设农村生活污水处理设施的管控要求，到2025年，农村生活污水治理率达到40%。

3、工业污染

根据园区污染治理现状，提出相应的加快园区（集聚区）集中污水处理设施建设及运行维护的要求。

4、农业污染

对存在问题区域，从加快农业绿色发展、农业种植污染防治、防治畜禽养殖污染等方面提出管控措施。

5、水环境风险

从“锰三角”污染防治及历史遗留问题整治和实施锰污染专项治理两个方面提出管控措施。

表5.6-1  秀山县水环境管控分区管控要求表

| 管控分区编码 | 管控分区名称 | 管控分区分类 | 管控分类 | 管控要求 | 管控来源及依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YS5002411210001 | 秀山县隘口水库县城三水厂水源地 | 水环境优先保护区1 | 空间布局约束 | / | / |
|  |  |  | 污染物排放管控 | / | / |
|  |  |  | 环境风险防控 | / | / |
|  |  |  | 资源利用效率 | / | / |
| YS5002411210002 | 秀山县平凯街道水银溪水库水源地 | 水环境优先保护区2 | 空间布局约束 | / | / |
|  |  |  | 污染物排放管控 | / | / |
|  |  |  | 环境风险防控 | / | / |
|  |  |  | 资源利用效率 | / | / |
| YS5002411210003 | 秀山县钟灵镇钟灵水库徐家坳水厂水源地 | 水环境优先保护区3 | 空间布局约束 | / | / |
|  |  |  | 污染物排放管控 | / | / |
|  |  |  | 环境风险防控 | / | / |
|  |  |  | 资源利用效率 | / | / |
| YS5002413210001 | 酉水河里耶镇 | 水环境一般管控区1 | 空间布局约束 | / | / |
|  |  |  | 污染物排放管控 | 1. 推进以梅江河为重点的水产养殖尾水监测，推动资源化利用或达标排放。畜禽粪污综合利用率95%。 2. 推进以梅江河为重点的水产养殖尾水监测，推动资源化利用或达标排放。畜禽粪污综合利用率95%。 | 《秀山土家族苗族自治县生态环境保护“十四五”规划和二〇三五年远景目标》 |
|  |  |  | 环境风险防控 | 1.加快推进电解锰渣场土壤修复工程及锰矿矿山生态恢复工程，完善围挡、截留措施，防治因水土流失带来的重金属入河风险。 | 《秀山土家族苗族自治县生态环境保护“十四五”规划和二〇三五年远景目标》 |
|  |  |  | 资源利用效率 | / |  |
| YS5002413210002 | 花垣河马家寨 | 水环境一般管控区2 | 空间布局约束 | 1.随着旅游产业发展，在污水处理能力不能满足其发展需求时，应加快建设污水处理厂和规划区域污水收集管网，在污水处理厂和排水管网投运之前，应限制扩大运营。 | 《秀山土家族苗族自治县川河盖旅游度假区总体规划（2022-2030年）环境影响报告书》》 |
|  |  |  | 污染物排放管控 | / | / |
|  |  |  | 环境风险防控 | 1.加快推进电解锰渣场土壤修复工程及锰矿矿山生态恢复工程，完善围挡、截留措施，防治因水土流失带来的重金属入河风险。 | 《秀山土家族苗族自治县生态环境保护“十四五”规划和二〇三五年远景目标》 |
|  |  |  | 资源利用效率 | / | / |

6 土壤风险防控底线及分区管控调整

6.1土壤环境保护现状及现存问题

6.1.1 土壤环境现状分析

6.1.1.1 农用地土壤环境现状

以《农用地土壤环境质量类别划分技术指南》（环办土壤[2019]53号）为指导开展了重庆市耕地土壤环境质量类别划分工作，类别划分秀山县优先保护类、安全利用类、严格管控类耕地面积分别为801783.68亩、164431.82亩和9997.40亩；占比分别为82.13%、16.84%和1.02%。

根据《重庆市耕地土壤环境质量类别划分细则》，开展工作区耕地土壤环境质量类别划定，划定秀山县优先保护类、安全利用类、严格管控类耕地面积分别为776128.70亩、188605.21亩和11478.99亩；占比分别为79.50%、19.32%和1.18%。

图6.1-1  工作区划定耕地类别划分

6.1.1.2 建设用地环境质量现状

本次调整对纳入建设用地重点管控区识别的范围主要包括：土壤污染风险管控和修复地块、重点监管区域、重金属污染防控重点区域、化工园区、填埋处置场、尾矿库（重点渣场）、污染地块、重金属风险源区域。经识别，秀山县共涉及污染地块1处、重点监管区域4处、尾矿库（重点渣场）24处，其余类型的重点管控区均不涉及。根据识别结果，秀山县建设用地突出问题主要集中于锰产业发展相关用地，因此本次主要对锰业企业遗留用地、尾矿库（重点渣场）环境现状进行分析。

秀山县锰矿资源开采单位主要分布在梅江河及溶溪河沿线，“十三五”期间，由于锰矿资源不断开发、工业结构调整、市场行情走弱等因素，锰行业发展持续下行，秀山县开始着手推进电解锰产业调整重组工作，编制了《秀山县电解锰产业结构调整规划》；截止目前，全县29家锰矿开采企业、19家电解锰生产企业落后产能已全部按期淘汰退出，201个矿山井口全部封闭。

由于历史原因，锰企业的粗放发展导致企业原址场地及周边土壤中的锰、铬、石油烃污染和酸化程度较高。根据《秀山县锰行业落后产能退出后遗留地块土壤调查评估报告》（2022年12月），29家锰矿企业（图7.1-2）综合表现为土壤样品中的砷、汞、铅、锰、钴含量超过第二类用地筛选值，最大超标倍数分别为35.02、1.14、0.8、4.52、6.6，且砷、钴的含量超过了管制值，超标区域以废石堆场、矿石堆场、污水处理池、矿井井口等重点区域为主。具体如下：

①中岭山片区调查企业共计6家，主要土壤超标因子为砷、锰、钴，仅存在一个土壤样品的汞超过了第二类用地筛选值。中山岭片区秀山三联矿业有限公司登峰锰矿1厂区和重庆市秀山三润矿业有限公司中岭山锰矿厂内遗留废水的锰超过了《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中最高允许排放浓度一级标准限值；中岭山片区锰矿企业周边不存在饮用水源，采集的地下水样品满足《地下水质量标准》（GB14848-2017）中IV类标准限值。

②高楼村片区调查企业共计9家，高楼村片区主要土壤超标因子为砷、锰、钴。3份地下水样品锰不满足《地下水质量标准》（GB14848-2017）中IV类标准限值，1份地下水样品的铁不满足《地下水质量标准》（GB14848-2017）中IV类标准限值。

③八竹台片区仅包括秀山县八竹台锰业有限公司八竹台锰矿，该企业主要超标因子为锰，检测结果超过第二类用地筛选值；池体积水样品和地下水样品均满足相应标准限值。

④钟灵片区调查企业共计11家，钟灵片区主要土壤超标因子为砷、锰，另存在1个样品的铅和2个样品的钴超过第二类用地筛选值。钟灵片区仅秀山县大塘锰业有限公司大塘锰矿下游地下水点位的锰超过《地下水质量标准》（GB14848-2017）中IV类标准限值。

⑤兰桥片区调查企业共计2家，根据土壤调查结果来看，兰桥片区主要土壤超标因子为砷、锰、钴，池体积水样品和地下水样品均满足相应标准限值。2家企业的土壤检测结果均超过第二类用地筛选值。

图6.1-2  秀山县锰矿企业分布图

综上，调查范围内22家锰矿开采企业土壤检测结果均超过第二类用地筛选值，主要超标因子为砷、锰、钴。

6.1.2 地下水环境质量现状分析

6.1.2.1总体状况

重庆市2021年开展了30个地下水考核点位的基数监测工作,其中秀山县区域点位位于官庄镇廖家湾高山移民安置小区，2021年该点位水质现状评价结果为Ⅲ类，达到国家考核目标。

6.1.2.2地下水饮用水源现状

2个万人千吨级乡镇集中式地下水水源地水质符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求；县域内洪安镇、海洋乡、钟灵镇等8个地下水型乡镇集中式饮用水水源地，除海洋乡玛瑙河地下水源地为IV类外（耗氧量3.5mg/L，超标0.17倍），其余水源地水质均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准要求或《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。

6.1.2.3特征质量现状

为了摸清秀山县涉锰锰产业的污染现状及对周边的污染状况，有效实施秀山县锰污染整治，秀山县土壤污染综合防治示范区建设项目开展了地下水水文地质调查，调查涉及秀山县境内的电解锰企业厂区及渣场20个、锰矿33个。

依据电解锰企业及渣场、锰矿企业的污染识别结果进行地下水分析，重点关注生产企业的主要特征污染因子pH、锰、六价铬、硒，同时结合评价的目的和要求，考虑分区域关注其他重金属（铅、汞、铜、锌、砷、镉、镍、钴、汞）、硫酸根等。

地下水检测结果显示：调查区域地下水样品中铜、锌、钡和汞含量均未超过III类水质标准限值，超III类水质样品率较高的因子包括pH值、SO42-、镍、锰和硒；本次检测的地下水样品中部分pH值、SO42-、六价铬、镍、锰和钼含量超过了IV类水质标准限值，样品超标率较高的因子为SO42-和锰。

6.1.3 土壤环境保护存在的问题

（1）治理修复任务艰巨、完成时间紧迫

秀山县区域土壤 Mn 等重金属元素受矿业开采等影响较大，可能对生态环境和人体健康带来危害。由于早期秀山县电解锰产业的无序发展导致历史欠账较多，企业原址场地和部分老旧封场渣场的环境综合治理难度较大。部分遗留渣场地下水阻挡止水帷幕、废液抽取处理、渗滤液储存及处理系统等设施不够完善，存在地下水防治等突出问题，区域水环境埋存在风险隐患；部分渣场存在裸露、拦渣坝年久失修、废水收集管网及处理系统老旧、防渗膜破损等问题。

（2）遗留场地生态亟待修复

多年锰矿开采活动破坏了植被和山坡土体，开采中废弃的土、石堆积不规范，晴天尘土飞扬，雨天遍地泥浆，山洪冲刷造成推移质下移，形成水土流失，存在滑坡、泥石流等潜在地质灾害。部分矿区覆土复绿等生态修复措施不到位，锰等重金属元素造成土壤耕作层被侵蚀、破坏，影响林木存活，降低森林覆盖率，部分矿区周边存在“挂白”现象，矿山生态修复迫在眉睫。

6.2土壤环境风险管控目标调整

综合梳理分析《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》、《“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》、《重庆市“十四五”土壤生态环境保护（2021—2025年）》、《秀山土家族苗族自治县生态环境保护“十四五”规划和二〇三五年远景目标》等国家、市级和区县层面的土壤污染防治目标和管控要求，以受污染耕地及重点建设用地安全利用为重点，确定秀山县2025年、2030年土壤环境风险控制总体要求和指标。

表6.2-1  土壤环境风险管控目标

| 指标名称 | 2020年实际 | 2025年目标 | 2030年目标 | 指标 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 受污染耕地安全利用率（%） | 95 | ≥95 | ≥95 | 约束性 |
| 重点建设用地安全利用 | — | 得到有效保障 | 得到有效保障 | 约束性 |
| 污染地块安全利用率 | 95 | ≥95 | ≥95 | 约束性 |

注：（1）重点建设用地安全利用得到有效保障，是指“十四五”期间用途变更为居住用地、公共管理与公共服务用地（包括机关团体、教科文卫用地等）的地块，未出现违法违规开发利用情形的比例达到100%，或者达到95%以上且对违法违规利用的地块全部处罚整改到位、未对人居环境造成风险。

6.3土壤环境风险管控分区调整

6.3.1原土壤环境风险管控分区

上一版秀山“三线一单”共划分1个土壤环境风险优先保护区、13个土壤环境风险重点管控区、1个土壤环境风险一般管控区。

表6.3-1  秀山县土壤环境风险重点管控区清单表

| 土壤环境管控分区编码 | 土壤环境管控分区名称 | 行政区划 |  |  | 环境要素管控分区 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 省 | 市 | 县 | 管控区 分类 | 环境 要素 | 要素细类 | 备注 |
| YS5002412420001 | 秀山县溶溪瑞兴电解金属锰厂原址 | 50 | 02 | 41 | 重点管控区 | 土壤 | 建设用地污染风险重点管控区1 | 污染地块 |
| YS5002412420002 | 秀山县磊鑫电化厂 | 50 | 2 | 41 | 重点管控区 | 土壤 | 建设用地污染风险重点管控区2 | 疑似污染地块 |
| YS5002412420003 | 秀山县锰业制品厂 | 50 | 2 | 41 | 重点管控区 | 土壤 | 建设用地污染风险重点管控区3 | 疑似污染地块 |
| YS5002412420004 | 秀山县鑫发电解锰厂 | 50 | 2 | 41 | 重点管控区 | 土壤 | 建设用地污染风险重点管控区4 | 疑似污染地块 |
| YS5002412420005 | 秀山县长江电解锰厂 | 50 | 2 | 41 | 重点管控区 | 土壤 | 建设用地污染风险重点管控区5 | 疑似污染地块 |
| YS5002412420006 | 秀山县宝精锰业制品厂 | 50 | 2 | 41 | 重点管控区 | 土壤 | 建设用地污染风险重点管控区6 | 疑似污染地块 |
| YS5002412420007 | 重庆市鑫翔达锰业有限责任公司 | 50 | 2 | 41 | 重点管控区 | 土壤 | 建设用地污染风险重点管控区7 | 疑似污染地块 |
| YS5002412420008 | 秀山县金星特种锰业有限公司 | 50 | 2 | 41 | 重点管控区 | 土壤 | 建设用地污染风险重点管控区8 | 疑似污染地块 |
| YS5002412420009 | 秀山县宋农锰业有限公司 | 50 | 2 | 41 | 重点管控区 | 土壤 | 建设用地污染风险重点管控区9 | 疑似污染地块 |
| YS5002412420010 | 秀山县益立贸易有限公司 | 50 | 2 | 41 | 重点管控区 | 土壤 | 建设用地污染风险重点管控区10 | 疑似污染地块 |
| YS5002412420011 | 秀山县溪口龙洞沟水银厂 | 50 | 2 | 41 | 重点管控区 | 土壤 | 建设用地污染风险重点管控区11 | 疑似污染地块 |
| YS5001412420012 | 重庆市亚美欧进出口贸易公司秀山溪口汞业公司 | 50 | 2 | 41 | 重点管控区 | 土壤 | 建设用地污染风险重点管控区12 | 疑似污染地块 |

图6.3-1  原秀山县土壤污染风险管控分区

6.3.2土壤环境风险管控分区调整

6.3.2.1管控分区原则

本次调整将农用地优先保护区划为优先保护区，建设用地污染风险重点管控区划为重点管控区，其他区域划为一般管控区。

6.3.2.2农用地优先保护区

本次农用地优先保护区直接由重庆市级统一划定形成专题图层，区县层面不单独作调整。6.3.2.3建设用地污染风险重点管控区识别

本次调整对纳入建设用地重点管控区识别的范围主要包括：土壤污染风险管控和修复地块、重点监管区域、重金属污染防控重点区域、化工园区、填埋处置场、尾矿库（重点渣场）、污染地块、重金属风险源区域。经识别，秀山县共涉及污染地块1处、重点监管区域4处、尾矿库（重点渣场）24处，其余类型的重点管控区均不涉及，将以上地块划定为本次调整的秀山县建设用地污染风险重点管控区，具体地块名称及划分结果见表6.3-2。

表6.3-2  秀山县土壤环境风险重点管控清单

| 土壤环境管控分区编码 | 土壤环境管控分区名称 | 行政区划 |  |  | 环境要素管控分区 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 省 | 市 | 县 | 管控区分类 |  | 环境要素 | 要素细类 |
| YS5002412420001 | 秀山县溶溪瑞兴电解金属锰厂原址 | 50 | 02 | 41 | 重点管控区 | 土壤 | 建设用地污染风险重点管控区1 | 污染地块 |
| YS5002412420002 | 秀山益立贸易有限公司 | 50 | 02 | 41 | 重点管控区 | 土壤 | 建设用地污染风险重点管控区2 | 重点监管区域 |
| YS5002412420003 | 秀山恒丰锰业有限公司 | 50 | 02 | 41 | 重点管控区 | 土壤 | 建设用地污染风险重点管控区3 | 重点监管区域 |
| YS5002412420004 | 秀山县天雄锰业有限公司 | 50 | 02 | 41 | 重点管控区 | 土壤 | 建设用地污染风险重点管控区4 | 重点监管区域 |
| YS5002412420005 | 重庆武陵锰业有限公司 | 50 | 02 | 41 | 重点管控区 | 土壤 | 建设用地污染风险重点管控区5 | 重点监管区域 |
| YS5002412420006 | 秀山土家族苗族自治县溪口龙洞沟水银厂尾矿库 | 50 | 02 | 41 | 重点管控区 | 土壤 | 建设用地污染风险重点管控区6 | 尾矿库（重点渣场） |
| YS5002412420007 | 重庆市秀山县锰业制品厂二厂尾矿库 | 50 | 02 | 41 | 重点管控区 | 土壤 | 建设用地污染风险重点管控区7 | 尾矿库（重点渣场） |
| YS5002412420008 | 重庆市秀山县锰业制品厂一厂尾矿库 | 50 | 02 | 41 | 重点管控区 | 土壤 | 建设用地污染风险重点管控区8 | 尾矿库（重点渣场） |
| YS5002412420009 | 重庆市秀山县鑫发电解锰厂尾矿库 | 50 | 02 | 41 | 重点管控区 | 土壤 | 建设用地污染风险重点管控区9 | 尾矿库（重点渣场） |
| YS5002412420010 | 秀山新峰锰业有限责任公司尾矿库 | 50 | 02 | 41 | 重点管控区 | 土壤 | 建设用地污染风险重点管控区10 | 尾矿库（重点渣场） |
| YS5002412420011 | 重庆市亚美欧进出口贸易有限公司溪口汞业分公司尾矿库 | 50 | 02 | 41 | 重点管控区 | 土壤 | 建设用地污染风险重点管控区11 | 尾矿库（重点渣场） |
| YS5002412420012 | 秀山金星特种锰业有限公司尾矿库 | 50 | 02 | 41 | 重点管控区 | 土壤 | 建设用地污染风险重点管控区12 | 尾矿库（重点渣场） |
| YS5002412420013 | 秀山县宋农锰业有限公司尾矿库 | 50 | 02 | 41 | 重点管控区 | 土壤 | 建设用地污染风险重点管控区13 | 尾矿库（重点渣场） |
| YS5002412420014 | 秀山益立贸易有限公司尾矿库（三角滩） | 50 | 02 | 41 | 重点管控区 | 土壤 | 建设用地污染风险重点管控区14 | 尾矿库（重点渣场） |
| YS5002412420015 | 秀山宝精锰业有限公司尾矿库 | 50 | 02 | 41 | 重点管控区 | 土壤 | 建设用地污染风险重点管控区15 | 尾矿库（重点渣场） |
| YS5002412420016 | 重庆市益立锰业(集团)有限责任公司尾矿库 | 50 | 02 | 41 | 重点管控区 | 土壤 | 建设用地污染风险重点管控区16 | 尾矿库（重点渣场） |
| YS5002412420017 | 秀山县天雄锰业有限公司尾矿库 | 50 | 02 | 41 | 重点管控区 | 土壤 | 建设用地污染风险重点管控区17 | 尾矿库（重点渣场） |
| YS5002412420018 | 重庆市秀山在三润矿业有限公司尾矿库（新渣场） | 50 | 02 | 41 | 重点管控区 | 土壤 | 建设用地污染风险重点管控区18 | 尾矿库（重点渣场） |
| YS5002412420019 | 秀山县长江电解锰厂尾矿库 | 50 | 02 | 41 | 重点管控区 | 土壤 | 建设用地污染风险重点管控区19 | 尾矿库（重点渣场） |
| YS5002412420020 | 秀山县磊鑫电化厂尾矿库 | 50 | 02 | 41 | 重点管控区 | 土壤 | 建设用地污染风险重点管控区20 | 尾矿库（重点渣场） |
| YS5002412420021 | 秀山县恒丰锰业尾矿库 | 50 | 02 | 41 | 重点管控区 | 土壤 | 建设用地污染风险重点管控区21 | 尾矿库（重点渣场） |
| YS5002412420022 | 重庆武陵锰业有限公司尾矿库 | 50 | 02 | 41 | 重点管控区 | 土壤 | 建设用地污染风险重点管控区22 | 尾矿库（重点渣场） |
| YS5002412420023 | 秀山县嘉源矿业有限责任公司尾矿库 | 50 | 02 | 41 | 重点管控区 | 土壤 | 建设用地污染风险重点管控区23 | 尾矿库（重点渣场） |
| YS5002412420024 | 秀山县嘉源矿业有限责任公司渣场（龙井槽） | 50 | 02 | 41 | 重点管控区 | 土壤 | 建设用地污染风险重点管控区24 | 尾矿库（重点渣场） |
| YS5002412420025 | 重庆市秀山三润矿业有限公司老渣场 | 50 | 02 | 41 | 重点管控区 | 土壤 | 建设用地污染风险重点管控区25 | 尾矿库（重点渣场） |
| YS5002412420026 | 重庆市鑫翔达锰业有限责任公司渣场 | 50 | 02 | 41 | 重点管控区 | 土壤 | 建设用地污染风险重点管控区26 | 尾矿库（重点渣场） |
| YS5002412420027 | 秀山益立贸易有限公司遗留渣场 | 50 | 02 | 41 | 重点管控区 | 土壤 | 建设用地污染风险重点管控区27 | 尾矿库（重点渣场） |
| YS5002412420028 | 紫金锰业渣场 | 50 | 02 | 41 | 重点管控区 | 土壤 | 建设用地污染风险重点管控区28 | 尾矿库（重点渣场） |
| YS5002412420029 | 秀山县新峰锰业有限责任公司渣场（老渣场） | 50 | 02 | 41 | 重点管控区 | 土壤 | 建设用地污染风险重点管控区29 | 尾矿库（重点渣场） |
| YS5002412420030 | 秀山县生活垃圾填埋场 | 50 | 02 | 41 | 重点管控区 | 土壤 | 建设用地污染风险重点管控区30 | 生活垃圾填埋场 |
| YS5002412420031 | 秀山县友鑫环境治理有限公司医疗废物处置中心 | 50 | 02 | 41 | 重点管控区 | 土壤 | 建设用地污染风险重点管控区31 | 危险废物（医疗废物）处理企业 |

6.3.2.4土壤污染风险一般管控区

将秀山县域除农用地优先保护区、建设用地污染风险重点管控区以外的区域划分为土壤污染风险一般管控区。管控区划分结果见图6.3-3。

图6.3-3  秀山县土壤环境风险管控分区调整结果

6.4土壤环境风险管控分区管控要求调整

加强历史遗留渣场风险管控，对辖区内的电解锰、铅锌矿开采遗留尾矿库实施原地封场闭库整治和环境风险管控，减轻和消除环境污染安全隐患。

以耕地土壤重金属污染问题突出区域为重点，开展耕地土壤重金属污染成因排查。严格管控涉重金属行业企业大气、水污染物排放。

表6.3-3  秀山县土壤管控分区管控要求表

| 分类 | 属性 | 环境问题 | 管控 | 管控要求 | 管控来源及依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设用地重点管控区 | 土壤污染风险管控和修复地块 | 污染地块土壤修复工作任务重 | 空间布局约束 | 1、根据涉锰企业关闭地块评估结果制定风险管控方案，安装警示牌、界桩、隔离网等风险防控设施。健全建设用地再开发利用联合监管体系，完善污染地块开发利用负面清单，分类型、分阶段开展污染地块风险管控和修复，开发一块、治理一块。 | 《秀山土家族苗族自治县生态环境保护“十四五”规划和二〇三五年远景目标》 |
|  |  |  | 污染物排放管控 | / | / |
|  |  |  | 环境风险防控 | 1、针对长久的锰矿开采和电解锰生产历史，开展锰污染为代表的重金属污染健康危害调查、监测工作。 | 《秀山土家族苗族自治县生态环境保护“十四五”规划和二〇三五年远景目标》 |
|  |  |  | 资源利用效率 | / | / |
| 建设用地重点管控区 | 重点监管区域 | 部分厂区旧址周边土壤受污染，受土壤高背景叠加早年矿产开发等活动影响，部分耕地土壤重金属污染问题突出 | 空间布局约束 | 1、严格管控和修复电解锰企业遗留场地等受污染建设用地，安全利用受污染耕地，确保全县土壤环境安全。 | / |
|  |  |  | 污染物排放管控 | 1、针对长久的锰矿开采和电解锰生产历史，开展锰污染为代表的重金属污染健康危害调查、监测工作。 | 《重庆市秀山县锰污染管控“一场一策”方案》 |
|  |  |  | 环境风险防控 | / | / |
|  |  |  | 资源利用效率 | / | / |
| 建设用地重点管控区 | 尾矿库（重点渣场） | 电解锰遗留渣场防渗处理、渗滤液收集处理运行等遗留环境问题仍不同程度存在；地下水污染防治基础薄弱，污染问题逐步凸显 | 空间布局约束 | / | / |
|  |  |  | 污染物排放管控 | / | / |
|  |  |  | 环境风险防控 | 1、综合考虑渣场水文地质、环境敏感点、周边地表水地下水及锰渣污染特性等因素，结合环境风险控制、治理成本、处置去向等因素，进行风险管控，完善渗滤液处理设施，完善渣场监测及后期运行维护体系。 2、针对长久的锰矿开采和电解锰生产历史，开展锰污染为代表的重金属污染健康危害调查、监测工作。 | 《重庆市秀山县锰污染管控“一场一策”方案》 |
|  |  |  | 资源利用效率 | / | / |
| 建设用地重点管控区 | 填埋处置场 | 生垃圾处置以填埋为主，距离“趋零”填埋目标仍有差距 | 空间布局约束 | / | / |
|  |  |  | 污染物排放管控 | 1、升级改造县城垃圾填埋场渗滤液处理设施，实现全量化处理。 | 《秀山土家族苗族自治县生态环境保护“十四五”规划和二〇三五年远景目标》 |
|  |  |  | 环境风险防控 | / | / |
|  |  |  | 资源利用效率 | / | / |
| 一般管控区 | 其他 | / | 空间布局约束 | / | / |
|  |  |  | 污染物排放管控 | / | / |
|  |  |  | 环境风险防控 | / | / |
|  |  |  | 资源利用效率 | / | / |

7 资源利用上线及自然资源分区管控调整

7.1资源利用现状及问题

7.1.1水资源利用现状及问题

7.1.1.1水资源利用现状及趋势

秀山县除与周边省市连通的酉水河、花垣河、龙潭河外，本县内另有48条河流长大于5 km的河流，河流总长737.1 km。其中梅江、溶溪和平江河是县内最大的三条河流，流域面积大于500平方公里，集水面积大于50平方公里。水能理论蕴藏量17.72万kW，可开发量5.94万kW，可开发利用系数为0.334，年可发电2.56亿kWh。人均水资源占有量为3472.23 m3/人，耕地亩均水资源占有量为2442.82 m3/亩，远远高于全市1802.26 m3/人、1500.26 m3/亩的平均水平；水能蕴藏量大，人均量高于重庆市平均水平。秀山县2021水资源量及分类见表7.1-1。

表7.1-1  秀山县2021年水资源总量

单位：毫米、亿立方米、万立方米/平方公里

| 区县 | 降水量（mm） | 地表水资源量（亿m3） | 地下水资源量（亿m3） | 重复计算量（亿m3） | 水资源总量（亿m3） | 产水系数(万m3/km2) | 产水模数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 秀山县 | 1480.9 | 25.5349 | 6.25 | 6.25 | 25.5349 | 0.7 | 104.22 |

虽然秀山县过境水资源量丰富，但主要分布在县域北部丘陵低山区，或为界河，且年内分配不均、资源相对集中，不利于利用。此外，根据秀山县历年水资源开发利用经验，受地形地貌特征等的影响，对地下水的开发利用极少，因此，秀山县的水资源开发利用主要以当地地表水资源为主。根据《重庆市水资源公报（2021年）》，秀山县2021年统计供水总量1.2041亿m3。按供水水源统计，地表水供水量1.1941亿m3，地下水供水量0.0095亿m3，其他供水量0.0005亿m3。秀山县形成了以地表水为主、地下水为辅的供水格局。秀山县用水比例最大的是生产活动，占总用水的75%，其中第一产业生产用水量最大，占全县总用水的58%；其沾水比例稍次的为生活用水，占全县用水的23%，具体用水活动分布见图7.1-2。

表7.1-2  秀山县2021年供水量及用水量   单位：亿立方米

| 指标 | 供水量 |  |  |  | 用水量 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地表水 | 地下水 | 其他 | 总供 水量 | 生活 | 生产 |  |  | 生态环境补水量 | 总用水量 |
|  |  |  |  |  |  | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 |  |  |
| 水量 | 1.1941 | 0.0095 | 0.0005 | 1.2041 | 0.2756 | 0.6998 | 0.1583 | 0.0458 | 0.0246 | 1.2041 |

通过对比2021年秀山县域全市各项用水指标，秀山县人均以及万元GDP用水量、农田灌溉水利用效率高于全市平均水平，万元增加至用水量较全市平均水平低，居民生活方面用水效率略低于全市平均水平。

表7.1-3  秀山县2021年主要用水指标

| 区域 | 人均综合用水量m3 | 万元GDP用水量m3 | 万元工业增加值用水量m3 | 农田灌溉亩均用水量m3 | 农田灌溉水有效利用系数 | 居民生活人均日用水量L |  |  | 城镇公共人均日用水量L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 城镇 | 农村 | 城乡居民 |  |
| 秀山县 | 243 | 35.3 | 14.65 | 323.9 | 0.5392 | 187.4 | 120.9 | 152.1 | 78.3 |
| 全市 | 225 | 25.9 | 24.51 | 316.4 | 0.5070 | 159.3 | 92.5 | 139.5 | 74.0 |

图7.1-1  秀山县2021年供水量分类示意图

图7.1-2  秀山县2021年用水分布示意图

秀山县近五年总用水量变化见图7.1-3，数据显示，秀山县近五年用水总量呈下降趋势，未超过其年度用水限制性指标。

图7.1-3  秀山县近5年用水量变化图

7.1.1.2水资源供需分析

（1）供水保障分析

2020年用水总量红线控制指标为2.3亿m3，现状年至2025年用水总量尚有一定的富余空间，但随着秀山县人口和经济社会的快速发展，根据《秀山土家族苗族自治县国民经济和社会发展第“十四个”五年规划和二O三五远景目标纲要》，按照2035年“50平方公里50万人口”中等城市目标，预计2035年秀山县仅城乡区将有6500万m3左右的供水缺口，秀山目前有2座中型水库和即将开建两座中型水库，秀山县城生活水源主要由县城二水厂和县城三水厂供水，水源分别为钟灵水库和隘口水库，城区工业水源主要为梅江河提水，存在供水成本较高问题。因此仍需要进一步完善水资源配置格局，推动大型骨干水源工程建设，着力解决水利基础设施均等化问题，实现秀山“多源互补、多网互联、城乡一体”的供水格局，缓解水资源供需矛盾，提高区域水安全保障能力，支撑秀山县经济社会高质量发展。

（2）水资源控制指标及承载力分析

根据由于尚无2021年用水总量指标，承载力分析2020年水资源量及利用情况，开展秀山县现状水资源承载状况与程度评价，划分水资源承载负荷等级。水资源承载状况分析评价标准见表7.1-4。2020年水资源承载状况分析评价见表7.1-5。

表7.1-4 水资源承载状况分析评价标准

| 要 素 | 评价指标 | 承载能力基线 | 承载状况评价 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 超载 | 临界超载 | 不超载 |
| 水量 | 用水总量W | 用水总量指标W0 | W>W0 | 0.9*W0≤W≤W0且G≤G0 | W＜0.9*W0 且G＜0.9*G0 |
|  | 地下水供水量G | 地下水供水量指标G0 | G>G0或地下水超采 | 0.9*G0≤G≤G0且W≤W0 |  |

表7.1-5  秀山县水资源承载状况分析评价

| 年份 | 用水总量承载系数 | 地下水供水承载系数 | 水资源承载状况 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017年 | 0.6893 | 0.0273 | 不超载 |
| 2020年 | 0.5446 | 0.0012 | 不超载 |

2020年秀山县水资源承载不超载，水资源承载负荷总体有所降低，用水总量承载系数由0.6893下降至0.5446，地下水供水承载系数由0.0273下降至0.0012，水资源承载负荷总体有所降低。

7.1.1.3生态用水补给区

以水电开发集中的河流为重点，在水电开发对流域生态环境影响调查评估的基础上，对已造成较为严重生态影响的区域，划分生态用水补给区。秀山县境内现有23三座电站，其中梅江河干流目前有11级开发，总装机容量48.75MW；另外梅江河主要支流平江河、龙潭河、溶溪河等在秀山县境内共开发12级电站，总装机容量7.27MW。上述电站中不存在因水电开发集中而导致的严重减脱水区域，因此本次调整秀山县仍不划定生态用水补给区。

7.1.1.4水资源利用管控指标执行情况

“十三五”秀山县水资源主要目标完成情况见下表。

表7.1-6 “十三五”水资源主要目标完成情况

| 序号 | 指标名称 | 单位 | “十三五” 规划目标 | 2020年 | 指标 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用水总量 | 亿立 方米 | [＜2.3] | 1.2526 | 约束性 |
| 2 | 国内单位生产总值用水量控制指标（比2015年下降） | % | [33] | [66] | 约束性 |
| 3 | 万元工业增加值用水量控制指标（比2015年下降） | % | [35] | [80] | 约束性 |
| 4 | 农田灌溉水利用系数 |  | [0.538] | 0.5381 | 约束性 |

注：1.指标带[]为期末达到数，其余为5年累计数；

由表7.1-6可知，“十三五”秀山县水资源主要目标均已完成。

7.1.1.5水资源利用存在的主要问题

（1）供水保证率有待提高，水资源优化配置体系仍需完善

秀山水资源丰富，从六、七十年代大兴水利工程后，近几十年仅修建了隘口、茨竹两座水库，虽然水源工程初具规模，但现状水资源开发利用率仅为12.2%，缺乏骨干水源工程。纵观重庆市及秀山周边区县，骨干水利工程建设近几十年都取得了长足发展，导致现状秀山工程性缺水凸显；另一方面从近几十年水利投入分析，近几十年秀山主要在防洪保安、民生水利方面，骨干水源方面投资相对偏少，与目前秀山县的社会经济发展速度不相适应。随着秀山县产业布局的进一步扩大，骨干水源工程缺乏将成为秀山县面临的重要挑战，亟需补充大中型骨干水源工程短板。根据《秀山县城乡总体规划（2015-2030年）》及全面实施乡村振兴、全域旅游等政策引领，秀山县2030年将建成渝东南重要门户和绿色发展示范区、区域性重要商贸物流中心、民俗文化旅游目的地、特色产业基地。即使考虑拟建的马西水库、桐梓水库等发挥供水效益，现有水源也不能满足 2025 年全县社会经济发展用水需求，预计城镇生活生产用水缺口将达到8250万m3左右，且主要集中在梅江河沿岸的平坝丘陵区及花垣河沿岸的丘陵低山区。

（2）灌区建设滞后，挤占农业灌溉用水较为严重

秀山县灌区建设工作取得了较大成效，但是由于供水水源和农田水利设施投入不足，多数小型工程并未得到整治改造，而且这些工程大多修建于上世纪五、六十年代，设计标准低，加之许多灌溉设施年久失修、老化损毁严重，严重影响了建筑物的正常运行。另由于部分渠系工程未配套，使得农田灌溉保证率大大低于设计值，抗御干旱灾害的能力较低。秀山县现有的中小型灌区中，有很大一部分耕地处于靠天吃饭的状态，供水保证率低下已经严重制约了农业经济的发展。随着工业化、城市化进程的加速，一些原来只有灌溉功能的水利设施不得不增加工业和城市供水任务，工业和城市挤占农业用水、农业挤占生态用水的现象比较普遍，如钟灵水库原开发任务以灌溉为主，设计灌溉面积6.0万亩，现阶段生活用水挤占灌溉用水愈发严重，实际有效灌溉面积仅3.78万亩。帅家水库等存在同样问题。从秀山县现状用水组成结构来看，工业生产用水已逐步取代农业用水，成为第一用水大户，由于灌区设施配套严重滞后，为保证城市经济快速发展，导致规划灌溉水量被挪用，这与未来秀山将大力发展现代化农业是相矛盾的，亟需改善，归还被挤占挪用的灌溉用水量。

（3）河道生态环境用水仍需大力保障

秀山县水电开发多为引水式电站，容易造成坝址以下河段减水，枯水季节影响更大，存在水流小、鱼类栖息环境改变、栖息空间减小、水生生物栖息繁殖受到影响的现象。20座电站均无过鱼措施，由于水库电站的阻隔效应，导致鱼类洄游受阻，生境破碎化影响河流上下游连通性及生物资源的交流，仅有3座电站有增殖放流措施，鱼类资源补充不足。加剧了水资源短缺、水环境破坏和水生态恶化等问题，严重威胁到秀山县水资源的可持续利用和社会经济的可持续发展，对目前水资源过度开发地区以及生态环境脆弱地区，需要通过水资源合理调配，逐步退还挤占的生态环境用水，使这些地区的的生态环境功能逐步得到修复。

7.1.2能源利用现状及问题

7.1.2.1能源消费现状及趋势分析

（1）能源消费总量及趋势

2021年秀山县能耗总量为144.48万吨标煤，GDP为301.27亿元，单位GDP能耗为0.439吨标煤/万元，比上年下降5.17%。煤炭消费量占能源消费总量的56.0%，比上年下降0.9 个百分点。

（2）能耗效率

2021年单位GDP能耗为0.439吨标煤/万元，能耗强度下降5.17%，工业增加值能耗下降10.3%。

（3）规模以上工业能源消费情况

表7.1-7  各区县规模以上工业能源消费总量（2017-2021年）

| 年份 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消费量（万吨标准煤） | 45.35 | 45.45 | 34.49 | 35.21 | 34.65 |

注：数据来源于《重庆市统计年鉴》。

图7.1-5  秀山县规模以上工业能源消费总量（2017-2021年）

7.1.2.2区域能源禀赋与能源供需形势分析

由于秀山县所有涉锰企业于2021年12月底前全部退出生产，2022年共计产生23.92万吨标煤的能源消费空间，考虑重庆东星炭素材料有限公司年产1.5万吨负极材料生产线扩建项目、重庆东星炭素材料有限公司年产1万吨新能源负极材料项目等投产的因素，2022年预计新增能源消费量为10.70万吨标煤，工业增加值共计8.77亿元。因此2022年秀山县能源消费总量预测值为136.83万吨标煤，能耗强度为0.3799吨标准煤/万元。

2021年能耗强度下降目标为3.2%，能耗总量增量目标为6万吨标煤；2022年能耗强度下降累计进度目标为6.3%，能耗总量增量目标为6.3万吨标煤，秀山县2022-2025年能耗强度预测情况见下表。根据表7.1-8，秀山县在“十四五”期间能够完成市政府下达年度能耗指标。

表7.1-8  秀山县项目能源消费强度完成情况预测

| 指标 | 单位 | 2021 （现状） | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全社会预测能源消费量 | 万吨标准煤 | 144.48 | 136.83 | 159.43 | 165.44 | 171.69 |
| 预测地区生产总值 | 亿元 | 325.37 | 360.17 | 382.98 | 413.34 | 446.13 |
| 预测万元地区生产总值能耗 | 吨标准煤/万元 | 0.4440 | 0.3799 | 0.4163 | 0.4002 | 0.3848 |
| 市政府下达年度强度目标 | 吨标准煤/万元 | 0.4470 | 0.4327 | 0.4188 | 0.4055 | 0.3924 |

7.1.2.3高污染燃料禁燃区

（1）禁燃区的定义。

禁燃区是指政府划定的禁止销售、使用高污染燃料的区域，该区域内的单位和个人应在政府规定的期限内停止燃用高污染燃料，改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。

（2）高污染燃料的类型。

根据环境保护部关于划分高污染燃料的有关规定，结合我市无煤区建设工作，我市规定的高污染燃料主要是指非机动车船用的下列燃料和物质：

①原（散）煤、洗选煤、型煤、煤矸石、煤泥、煤焦油、重油、渣油、重柴油、石油焦及各种可燃废物等。

②硫含量大于0.50%、灰份含量大于0.01%的轻柴油和煤油（基准热值10000卡/公斤）。

③硫含量大于30毫克/立方米、灰份含量大于20毫克/立方米的人工煤气（基准热值4000卡/公斤）。

④树木、木材、板材、秸秆、锯末、稻壳、蔗渣及其他任何未经加工成形的各类生物质（生物质气化除外）

⑤国家和本市规定的其他高污染燃料。

（3）高污染燃料禁燃区划定现状

考虑大气环境质量改善要求，在人口密集、大气污染排放强度高的区域优先划定高污染燃料禁燃区。上一版秀山县高污染燃料禁燃区按照《秀山土家族苗族自治县环境保护局办公室关于开展城区禁燃区燃煤专项整治行动的通告》（秀山环发〔2018〕174号），划定范围为：中和街道、乌杨街道（乌杨社区、天桥社区、流秀桥社区、郭园社区）、平凯街道（护国社区、平建社区、凤栖社区、武营社区、明家寨社区），面积约18平方公里，详见图7.1-6。

图7.1-6  上一版划定秀山县高污染燃料禁燃区（现状）

7.1.2.4能源利用控制指标执行情况

“十三五”期间，秀山县单位地区生产总值能耗降低率达到20%（目标值≥17%）、能源消费总量增幅达到15.7%（目标增幅38.1%），圆满完成“十三五”目标任务。配合市级开展重点用能单位“百千万”行动和工业节能诊断，规模以上工业六大高耗能行业能耗较2015年下降0.2个百分点。主要管控指标完成情况见表7.1-9、表7.1-10。

表7.1-9  万元GDP下降目标完成情况

| 年份 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 下降比例 | 5.12% | 3.92% | 3.66% | 7.32% | 1.63% | 19.93% |
| “十三五”单位GDP能耗下降目标：17%，年均下降3.66% |  |  |  |  |  |  |

表7.1-10  能源消费总量增速目标完成情况

| 年份 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 增长率 | 4.51% | 2.97% | 5.23% | 0.05% | 2.2% | 15.7% |
| “十三五”能源消费总总量增幅目标：≤38.1%，年均增长不超过5.6% |  |  |  |  |  |  |

7.1.2.5能源利用存在的问题

秀山县“十三五”期间能耗总量和强度“双控”工作取得了一定的成绩，但仍存在部分问题，主要表现在：一是部分工业企业能源管理有差距，节能管理制度有待完善，“双基”工作不够牢固；二是节能技改投入不足，能源资源利用效率不高。受经济下行压力、市场价格低迷、企业资金流转困难等影响，节能技改投入不足，价值目前电解金属锰、工业硅行业技术基本成型，节能技术尚无突破，节能空间小。

7.1.3土地资源利用现状及问题

7.1.3.1土地利用现状分析

2018年9月，国务院统一部署开展第三次全国国土调查（以下简称“三调”），以2019年12月31日为标准时点汇总数据。根据《第三次全国国土调查工作分类地类认定细则》，秀山县土地类型包含11个一级类，41个二级类，各类型土地面积见表7.1-11。

表7.1-11  秀山县“三调”各类型土地面积

| 一级类 |  |  | 二级类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编码 | 地类名称 | 面积km2 | 编码 | 地类名称 | 面积km2 |
| 01 | 耕地 | 683.91 | 0101 | 水田 | 279.79 |
|  |  |  | 0103 | 旱地 | 404.12 |
| 02 | 种植园用地 | 69.04 | 0201 | 果园 | 33.53 |
|  |  |  | 021K | 可调整果园 | 0.00* |
|  |  |  | 0202 | 茶园 | 10.76 |
|  |  |  | 0204 | 其他园地 | 24.75 |
| 03 | 林地 | 1519.95 | 0301 | 乔木林地 | 1170.62 |
|  |  |  | 0302 | 竹林地 | 41.21 |
|  |  |  | 0305 | 灌木林地 | 261.26 |
|  |  |  | 0307 | 其他林地 | 46.87 |
| 04 | 草地 | 3.82 | 0404 | 其他草地 | 3.82 |
| 05 | 商业服务业用地 | 2.59 | 0508 | 物流仓储用地 | 0.78 |
|  |  |  | 05H1 | 商业服务业设施用地 | 1.82 |
| 06 | 工矿用地 | 11.67 | 0601 | 工业用地 | 5.85 |
|  |  |  | 0602 | 采矿用地 | 5.82 |
| 07 | 住宅用地 | 68.24 | 0701 | 城镇住宅用地 | 11.38 |
|  |  |  | 0702 | 农村宅基地 | 56.86 |
| 08 | 公共管理与公共服务用地 | 5.61 | 0809 | 公共设施用地 | 0.94 |
|  |  |  | 0810 | 公园与绿地 | 0.81 |
|  |  |  | 0810A | 广场用地 | 0.14 |
|  |  |  | 08H1 | 机关团体新闻出版用地 | 0.77 |
|  |  |  | 08H2 | 科教文卫用地 | 2.96 |
| 09 | 特殊用地 | 3.40 | 09 | 特殊用地 | 3.40 |
| 10 | 交通运输用地 | 42.45 | 1001 | 铁路用地 | 2.49 |
|  |  |  | 1003 | 公路用地 | 11.11 |
|  |  |  | 1004 | 城镇村道路用地 | 4.07 |
|  |  |  | 1005 | 交通服务场站用地 | 0.68 |
|  |  |  | 1006 | 农村道路 | 24.08 |
|  |  |  | 1008 | 港口码头用地 | 0.01 |
|  |  |  | 1009 | 管道运输用地 | 0.00 |
| 11 | 水域及水利设施用地 | 41.31 | 1101 | 河流水面 | 15.77 |
|  |  |  | 1103 | 水库睡眠 | 9.99 |
|  |  |  | 1104 | 坑塘水面 | 3.95 |
|  |  |  | 1104A | 养殖坑塘 | 0.60 |
|  |  |  | 1106 | 内陆滩涂 | 2.98 |
|  |  |  | 1107 | 沟渠 | 7.44 |
|  |  |  | 1109 | 水工建筑用地 | 0.57 |
| 12 | 其他土地 | 2.01 | 1201 | 空闲地 | 0.17 |
|  |  |  | 1202 | 设施农用地 | 1.27 |
|  |  |  | 1206 | 裸土地 | 0.01 |
|  |  |  | 1207 | 裸岩石砾地 | 0.56 |
| 总计 |  | 2454.00 | 总计 |  | 2454.00 |

*注：全县可调整果园约有97.59m2。

图7.1-7  秀山县土地利用现状

根据图7.1-7，秀山县全县用地面积约2454km2，其中林地面积占63.05%，超过行政区域总面积的50%，耕地面积占28.37%，是全县占比第二的土地利用类型。

7.1.3.2土地资源承载力评价

（1）现状建设开发程度评价

通过分析现状建设用地与最适宜、基本适宜建设开发土地之间的关系，计算区域现状建设开发程度。计算公式如下：

P = S /（S∪E）              （1）

式中，P为区域现状建设开发程度，S为区域现状建设用地面积，E为土地建设开发适宜性评价中的最适宜、基本适宜区域，S∪E为二者空间的并集。根据《秀山县国土空间总体规划（2019-2035年）资源环境承载能力与国土空间开发适宜性评价》中，城镇建设承载规模和适宜性评价结果，不适宜城镇建设的面积为1885.47平方公里，占全域面积的76.85%，主要分布于巴面山、桐麻岭、太阳山、川河盖等山林分布区；适宜和一般适宜城镇建设面积为356.61平方公里，占全域面积的14.55%，主要分布于中部平坝地区。因此秀山县承载规模为356.91平方公里，占行政区比例14.55%。城镇建设适宜性等级分布见图8.1-8。

根据以上内容，秀山县区域现状建设开发程度P值计算结果详见表7.1-12。由计算结果可知，秀山县城镇建设开发程度变化较小。

表7.1-12  秀山县域现状建设开发程度P

| 区域 | 上一版“三线一单”P值 | 本次现状P值 |
| --- | --- | --- |
| 秀山县 | 0.12 | 0.127 |
| 全市 | 0.32 | / |

图7.1-8  秀山县城镇建设适宜性等级分布图

（2）建设开发程度阈值评价

依据建设开发适宜性评价结果，考虑重庆市主体功能区规划定位、适宜建设开发空间集中连片情况等，进行重庆市适宜建设开发空间的聚集度分析，并采用专家打分的方法确定重庆市各个区县的适宜建设开发程度阈值T。本次“三线一单”修编拟沿用上一版“三线一单”重庆市各个区县的适宜建设开发程度阈值T计算结果。

表 7.1-13  秀山县阈值T值表

| 区县名称 | 阈值T |
| --- | --- |
| 秀山县 | 0.66 |
| 全市均值 | 0.75 |

由表7.1-13可知，秀山县建设开发程度阈值（0.66）低于全市均值为（0.75）。

（3）土地资源压力指数评价

对比现状建设开发程度与适宜建设开发程度阈值，通过二者的偏离度计算确定土资源压力指数。具体计算公式如下：

D=（P-T）/T

式中，D为土地资源压力指数，P为现状建设开发程度，T为适宜建设开发程度阈值。根据当前重庆市社会经济发展状况在各种限制性因子以及适宜性程度的基础上得出各功能区的最终土地资源压力指数。

根据土地资源压力指数，将评价结果划分为土地资源压力大、压力中等和压力小三种类型。通常当D>0时，土地资源压力大；当D介于-0.3～0时，土地资源压力中等；当D<-0.3时，土地资源压力小。土地资源压力指数越小，现状建设开发程度与适宜建设开发程度的偏离度越低，表明该区域建设开发格局与土地资源条件趋于协调；反之，土地资源压力指数越大，现状建设开发程度与适宜建设开发程度的偏离度越高，表明该区域建设开发格局对土地资源条件越为失调。本次评价主要把土地资源压力指数细化为5个等级，分别为压力大（0~1）、压力中等（-0.3~0）、压力小（-0.6 ~ -0.3）、压力较小（-0.9~ -0.6）、压力很小（< -0.9）。其评价结果见表7.1-14。

表7.1-14  秀山县土地压力指数D值表

| 区县名称 | 土地资源 压力指数D |
| --- | --- |
| 秀山县 | -0.81 |
| 全市均值 | -0.54 |

全市土地资源压力平均值为（- 0.54），秀山土地资源压力较低（- 0.81），秀山县土地资源处于重点生态功能区，对土地资源的保护较好，城市化建设程度和规模相对较低，土地资源压力较小，发展空间较大。

综上，秀山县属于重点生态功能区的区县，生态红线面积较大，对自然生态的保护力度比较好，土地资源开发建设程度较低，因此土地资源压力处于较低水平。

7.1.3.3土地资源管控目标执行情况

秀山县土地资源利用规划目标及执行情况见表7.1-15，由表可见，“十三五”期间秀山县土地资源利用规划目标执行情况较好，总量指标均达到目标要求。

表7.1-15  秀山县土地资源利用规划目标完成情况

| 总量指标 | 2020年目标值 | 2020实际值 | 指标属性 | 是否完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 耕地保有量（公顷） | 46307 | 68391 | 约束性 | 是 |
| 基本农田面积（公顷） | 42073 | 42380.88 | 约束性 | 是 |
| 城乡建设用地（公顷） | 13600 | 4048.08 | 约束性 | 是 |

7.1.3.4土地资源利用现状存在问题

（1）国土资源约束总体趋紧，建设渝东南重要生态屏障的使命任重道远。

秀山县耕地资源质量不高，旱地占耕地面积55.14%，25度以上的坡耕地规模相对较大，永久基本农田中三调非耕地占比高，布局永久基本农田，严守耕地保护红线任务艰巨。生态环境脆弱，生态保护、生态修复、国土综合整治任务艰巨。

（2）用地结构不合理，产业职能拓展偏慢，绿地与开敞空间未形成体系。

根据秀山2020年国土调查变更分析数据，工业与仓储用地比例偏低（占比8.63%），低于国标下限；绿地与开敞空间用地实施完成率39.32%，人均绿地与开敞空间用地仅为3.83平方米，不足国标用地比例下限一半，且开敞空间体系性不足，城区内开敞空间主要集中在沿河区域，城市中点状街头绿地数量不足。

7.1.4岸线资源现状及问题

秀山县不涉及长江经济带岸线资源。

7.2资源利用上线目标调整

7.2.1水资源利用上线管控目标调整

根据《秀山土家族苗族自治县水安全保障“十四五”规划》（秀山府发〔2021〕11号）、《秀山土家族苗族自治县生态环境保护“十四五”规划和二〇三五年远景目标》等秀山县发布文件，同时与《重庆市人民政府办公厅关于调整各区县2030年用水总量控制目标的通知》（渝府办发〔2021〕147号）、《重庆市水安全保障“十四五”规划》等市级层面文件水资源利用管控要求衔接，秀山县水资源上线管控目标见表7.2-1。

表7.2-1  秀山县“十四五”水资源上限指标目标

| 类别 | 序号 | 指标名称 | 2020年现状 | 2025年目标 | 2030年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水资源 | 1 | 全县年用水总量（亿m3） | 1.5 | ≤1.5 | -- |
|  | 2 | 保持“有水”的河流数量（条） | -- | 4（酉水、花垣河、梅江河、龙潭河） | -- |
|  | 3 | 河湖水域空间保有率 | -- | 不萎缩 | -- |
| 水总量控制 | 4 | 区县用水总量控制（万立方米） | -- | -- | 24600 |
| 水安全保障 | 5 | 农田灌溉水利用系数 | [0.5342] | [0.54] | -- |
|  | 6 | 供水管网漏损率（%） | 18 | 12 | -- |

7.2.2能源利用上线管控目标调整

根据《关于印发重庆市“十四五”节能减排综合工作实施方案的通知》（渝府发〔2022〕39 号）、《重庆市节能减排工作领导小组办公室关于下达“十四五”能耗双控目标任务的通知》（渝节减发〔2021〕3号附件）、《重庆市秀山自治县应对气候变化“十四五”规划》（秀山环发〔2022〕67号附件），秀山县“十四五”期间能耗强度下降等各项节能减排指标见表7.2-2。

表7.2-2  秀山县“十四五”节能减排各项指标

| 序号 | 类别 | 指标名称 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合性指标 | 能耗强度下降% | 15.0 |
| 2 |  | 能耗总量增量（万吨标准煤） | 11 |
| 3 | 结构性指标 | 非化石能源消费比重（%） | 以市级下达为准 |
| 4 |  | 可再生能源电力消纳非水电责任权重（%） | 以市级下达为准 |
| 5 | 重点领域指标 | 绿色建筑二星级以上面积（万平方米） | 以市级下达为准 |
| 6 |  | 城镇既有建筑节能改造累计（万平方米） | 以市级下达为准 |

7.2.3土地资源利用上线管控目标调整

根据《重庆市土地利用总体规划（2006～2020年）》《重庆市土地利用总体规划（2006-2020年）调整方案》和《重庆市秀山县国土空间总体规划（2021-2035年）》，围绕国土空间总体格局，全面推进国土集聚开发、分类保护和综合整治，着力打造集约高效、和谐共享、绿色安全、协调开放的美丽国土，规划期内努力实现以下土地利用目标。

表7.2-3  秀山县土地资源各项管控目标

| 分项 | 序号 | 指标名称 | 指标值 |  | 指标性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2035 |  |
| 空间底线 | 1 | 自然保护地面积占国土面积比率（%） | 市级下达指标 | -- | 预期性 |
|  | 2 | 林地保有量（万亩） | 244.8 | -- | 预期性 |
|  | 3 | 湿地面积（平方千米） | -- | 3 | 约束性 |
|  | 4 | 森林覆盖率（%） | ≥60 | -- | 约束性 |
|  | 5 | 耕地保有量（平方千米） | -- | 463.07 | 约束性 |
|  | 6 | 永久基本农田保护面积（平方千米） | 420.78 | 420.78 | 约束性 |
|  | 7 | 自然岸线保有率（%） | -- | 89 | 约束性 |
| 结构与效率 | 8 | 城乡建设用地规模（平方千米） | -- | 133.77 | 约束性 |
|  | 9 | 每万元GDP地耗（平方米） | -- | ≤50 | 预期性 |

7.2.4岸线资源利用上线管控目标调整

秀山县不涉及长江经济带岸线资源。

7.3资源利用管控分区调整

7.3.1水资源生态用水补给区

上一版以水电开发集中的河流为重点，在水电开发对流域生态环境影响调查评估的基础上，对已造成较为严重生态影响的区域，划分生态用水补给区。本次调整视各区县小水电关停退出、开发情况和河流开发情况对生态补水区范围进行调整，根据秀山县实际情况，此次不划定水资源生态用水补给区。

7.3.2能源

本次能源利用管控分区仍以高污染燃料禁燃区范围进行划定，仅对其范围进行核实更新。目前秀山县2023年3月13日发布征求《秀山土家族苗族自治县人民政府关于调整高污染燃料禁燃区范围的通告》意见建议的公告，拟划定范围包括：

（一）中和街道。

（二）乌杨街道乌杨社区、天桥社区、流秀桥社区、郭园社区。

（三）平凯街道护国社区、平建社区、凤栖社区、武营社区、明家寨社区、马西村、麻姑村。

整个禁燃区共计25.6平方公里（在2017年基础上新增平凯街道马西村和麻姑村，新增面积7.6平方公里）。

本次技术方案编制阶段上述调整内容正在征求意见，待调整后的高污染染料禁燃区正式发布后将其更新进入本次“三线一单”调整成果。

图7.3-1  高污染燃料调整后分布图（征求意见）

7.3.3土地资源

根据本次《技术要点》，调整了土地资源管控分区划定思路，将城镇开发边界划为土地资源重点管控区。管控分区划分见表7.3-1。

表7.3-1  土地资源管控分区

| 重点管控区 |  | 一般管控区 |
| --- | --- | --- |
| 管控类别 | 管控要素 |  |
| 土壤环境重点管控区 | 城镇开发边界 | 其他区域 |

7.3.4岸线资源

秀山县不涉及长江经济带岸线资源。

7.4资源管控分区管控要求调整

提升资源利用效率。严守区域能源、水资源、土地资源等资源控制指标限值。高污染燃料禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料，现有使用高污染燃料的设施应当限期淘汰或者改用天然气、页岩气、电、风能等其他清洁能源。高耗水行业达到先进定额标准。大力发展低耗水、低排放、低污染、低风险、高附加值产业，推进传统产业清洁生产和循环化改造。

8 生态环境问题识别

8.1原生态环境问题及解决情况

（一）生态屏障功能脆弱，区域发展与保护矛盾突出，严守生态红线压力较大

秀山处于重点生态功能区，受自然条件和社会经济条件的限值城市化水平较低，是集中连片特困地区之一，也是矿产资源、水资源、森林资源等集中分布区，资源开发和生态环境保护矛盾突出。目前秀山存在重要生态系统欠缺保护和建设，自然湿地不断萎缩，生物多样性受到威胁等问题，如何结合地方意愿来平衡发展和保护，优化生态空间布局、严守生态保护红线，调整产业结构、发展绿色特色产业，形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构和生产生活方式，是筑牢长江上游重要生态屏障的重要手段。

同时，秀山属武陵山区的重要生态屏障范围，生物多样性分布极其丰富，重要生物多样性保护区密集分布。但我县石漠化严重，盆周地带生态环境脆弱等，在相当大程度上影响长江上游生态屏障功能的发挥。

（二）土壤环境风险压力大，土壤污染管控和修复任务艰巨

秀山县土壤污染状况调查在精细化、系统化方面不能满足当下土壤污染风险管控和治理修复的需要，全县土壤污染状况需进一步摸清。秀山县锰矿、汞矿资源丰富，锰产业在县域经济中占据主导地位，疑似污染地块数量多，部分企业生产导致周边土壤污染较为突出，土壤重金属存在超标。农业面源污染较严重，受过度施肥、畜禽养殖污染等影响明显。综上，全县土壤污染问题短期解决难度大，土壤环境保护与污染治理修复任务艰巨，风险压力大。

8.2现状生态环境问题识别及管控方向

8.2.1锰污染问题持续改善压力大

8.2.1.1部分支流水质不达标，亟需改善

秀山县地表水环境质量总体较好，全县河流水库13个监测断面中，水质总体稳定，水质为II～III类，但秀山县地处“锰三角地区”，受锰矿产业发展影响，锰为特征监测项目，也是秀山境内地表水的主要污染因子。往年不规范开采和加工对地表水水质产生影响，遗留场地、已封渣场淋溶及径流输入地表水，造成地表水与底泥中锰含量升高，全县河流水库13个监测断面中，部分河流锰超标相对严重，如宋农水库、石堤大桥（梅江河）、妙泉入口（龙潭河）、里耶镇（酉水河）、茶洞（花垣河）锰含量超标，水体锰污染问题仍需投入大量工作进行治理。

8.2.1.2 遗留锰渣场、锰生产企业整治任务紧迫

经过多年的锰业整治后，秀山生态环境虽已有明显改善，但“锰患”并未消除，锰渣渗漏污染等遗留问题依然突出。遗留电解锰渣场整治难度大，由于早期电解锰产业的无序发展导致历史欠账较多，部分淘汰企业破产或业主跑路，导致企业原址场地和部分老旧封场渣场的环境综合治理难以落实。鑫发锰业、望明锰业等5个电解锰渣场存在地下水等问题，地质情况复杂、技术要求高、整治难度较大。

8.2.2生态环境基础设施建设仍存在短板

生活污水收集处理设施仍需加大建设力度，预计“十四五”期间城市污水处理设施处理需求超过3万吨/日，乡镇污水处理设施负荷率低，污水管网配套不完善。城乡环境基础设施不均衡，农村地区环境基础设施建设资金缺口大。固危废环境基础设施建设仍需加大力度。

8.2.3石漠化与水土流失程度仍然偏高

秀山处于渝东南地区石漠化与水土流失的重点区域，水土流失和石漠化相互交织影响，土壤侵蚀强度高，石漠化面积 3327 平方公里，水土流失面积 5123平方公里，多分布于彭水、酉阳、秀山。整个片区占全市石漠化总面积的42.8%。秀山县水土流失面积占区域总面积的36.95%，高于全市平均水平30.52%，微度侵蚀土地占区域总面积的63.05%。石漠化的加剧将导致生态环境恶化，降低土地人口承载能力，成为洪灾、山体滑坡、泥石流等自然灾害的主要诱因之一。

8.2.4生态环境治理体系和治理能力现代化建设还需加强

生态环境保护责任体系还需进一步完善，仍存在各部门生态环境保护权责边界划分不清、协作机制不完善等问题。秀山处于三省交界处，存在酉水河、花垣河、洪安河等跨界河流，跨境管理有一定难度，跨区域环境保护协同机制仍不健全。生态环境治理市场参与不够，特别是锰污染整治和锰渣利用相关激励机制尚不健全。企业生态环境保护主体责任落实不够，仍以被动治污为主。社会组织、公众参与生态环境治理的渠道还需完善。生态环境监测网络覆盖不全面，如大气网格化监测覆盖不全、平江河常态化监测断面不足等环境基础数据问题有待解决。生态监测评估等基础制度与能力较为薄弱，如土壤环境调查评估能力方面不足，难以满足当前土壤污染防治的监管要求。现有的环保队伍在业务能力、科研能力、装备等方面尚不能满足环境现代化建设的需求。

8.3未来生态环境问题研判及管控方向

渝东南武陵山城镇群地处武陵山脉，是重庆市唯一集中连片、也是全国为数不多的以土家族和苗族为主的少数民族聚居区。区域民族风情浓郁、山水风光绮丽、旅游和矿产资源丰富，文旅产业和矿产资源开发为成为区域产业发展方向。近年来，资源开发带来的生态环境问题日渐突出。

重金属产业带来的土壤污染管理和修复任务艰巨。秀山县主要涉及电解锰尾矿库（渣场），由于区域属于喀斯特地质区，地质环境脆弱，地下水系复杂，同时受早期粗放无序的锰矿开采与电解锰的发展，导致区域内众多锰矿尾矿库和不规范渣场的存在，给生态环境造成了一定的破坏和环境风险。

渝东南地区石漠化问题依然严重。渝东南武陵山区城镇群33.1万公顷，占全市石漠化总面积的42.8%。如果石漠化加剧，将导致生态环境恶化，降低土地人口承载能力，成为洪灾、山体滑坡、泥石流等自然灾害的主要诱因之一。

9环境管控单元调整

9.1原环境管控单元划定成果

根据上一版总体划定原则及划定思路，全县最终共划定14个管控单元，其中优先保护单元11个；重点管控单元2个；一般管控单元1个。

表9.1-1  秀山县上一版“三线一单”管控分区划分情况

| 代码 | 区县 | 优先保护单元 | 重点管控单元 | 一般管控单元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 500241 | 秀山县 | 11 | 2 | 1 |

图9.1-1  秀山县上一版综合管控单元

9.2环境管控单元调整

9.2.1优先保护单元调整

按照原优先保护单元划定思路，优先保护单元为生态保护红线、一般生态空间、水环境、大气环境优先保护分区的并集，并将各类保护区单独划为管控单元，即一个管控单元只有一个保护对象。本次调整过程中因为生态保护红线已由自然资源部门进行优化调整，因此将根据新批复生态保护红线对原优先保护单元进行调整。根据规划与自然资源部门提供的最新三区三线划定成果，将生态保护红线划定为1个优先保护单元。

在上一版的基础上，秀山县对城市级集中式饮用水源地保护区进行了勘误和调整，部分保护区范围发生了变化，因此应根据最新的城市级饮用水地保护区范围更新饮用水源类优先保护单元。根据乡镇级集中式饮用水源保护区勘界定标的进度与结果判定是否将其划定为优先保护单元。

按照以上调整工作思路，秀山县优先保护单元由11个变为10个。

9.2.2重点管控单元调整

原重点管控单元划定时，以水环境重点管控分区和大气环境重点管控分区为基础，将水环境四类重点管控区扣除掉优先保护单元剩余部分纳入重点管控单元；将大气高排放重点管控区和大气受体敏感重点管控区纳入重点管控单元。在实际划定时，遇到水环境重点管控区与大气高排放重点管控区和大气受体敏感重点管控区重叠的情况时，将大气高排放重点管控区和大气受体敏感重点管控区合并入水环境重点管控区中作为一个整体单元进行管控。

2021年重庆市人民政府出台政策文件对全市产业园区国土空间开发的情况进行清理核实，相继对全市产业园区范围进行了重新认定。因此，本次调整工作将根据国家、市政府已批复的最新产业园区范围，以组团为单位作为独立重点管控单元进行管控。

根据重庆市已批复三区三线中的城镇开发边界，将各区县产业园区之外的城镇开发边界作为重点管控单元进行管控，针对此类重点管控单元总结提炼城镇污染管控要求。

将秀山县产业园区范围和已批复城镇开发边界合并为同一个重点管控单元，属性界定为工业城镇重点管控单元。后续在单元管控要求中分别对各工业园区组团和城镇建设分开提相应管控要求。

9.2.3一般管控单元调整

与原划定思路保持一致，除优先保护单元和重点管控单元外的区域划为一般管控单元，划定时不打破以水环境控制单元边界。本次秀山县水环境控制单元调整为2个，在上一版的基础上增加了花垣河马家寨控制单元。

9.2.4 管控单元初步划定结果

根据以上优先保护单元、重点管控单元以及一般管控单元划分结果见下表9.2-1、表9.2-2。

表9.2-1  秀山县分区管控调整初步结果

| 代码 | 区县 | 优先保护单元 | 重点管控单元 | 一般管控单元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 500241 | 秀山县 | 10 | 7 | 2 |

9.2-2  秀山县优先保护单元划分初步结果

| 序号 | 单元名称 | 管控单元类别 | 详细内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| ZH50024110001 | 秀山县钟灵镇钟灵水库徐家坳水厂水 | 优先保护单元1 | 饮用水水源保护区 |
| ZH50024110002 | 秀山县平凯街道水银溪水库水源地 | 优先保护单元2 | 饮用水水源保护区 |
| ZH50024110003 | 秀山县隘口水库县城三水厂水源地 | 优先保护单元3 | 饮用水水源保护区 |
| ZH50024110004 | 太阳山市级自然保护区 | 优先保护单元4 | 自然保护地 |
| ZH50024110005 | 重庆市凤凰山森林公园 | 优先保护单元5 | 自然保护地 |
| ZH50024110006 | 重庆秀山大溪国家湿地公园 | 优先保护单元6 | 自然保护地 |
| ZH50024110007 | 酉水河石堤市级风景名胜区 | 优先保护单元7 | 自然保护地 |
| ZH50024110008 | 秀山县生态保护红线 | 优先保护单元8 | 生态保护红线 |
| ZH5002411009 | 秀山县一般生态空间-生物多样性维护 | 优先保护单元9 | 一般生态空间 |
| ZH50024110010 | 秀山县一般生态空间-石漠化 | 优先保护单元10 | 一般生态空间 |
| ZH50024120001 | 工业城镇重点管控单元-城区片区 | 重点管控单元1 | 秀山县大气污染高排放重点管控区、秀山县大气受体敏感重点管控区 |
| ZH50024120002 | 工业城镇重点管控单元-溶溪片区 | 重点管控单元2 | 秀山县大气污染高排放重点管控区2-溶溪片区 |
| ZH50024120003 | 工业城镇重点管控单元-清溪片区 | 重点管控单元3 | 秀山县大气污染高排放重点管控区3-清溪片区 |
| ZH50024120004 | 工业城镇重点管控单元-石耶片区 | 重点管控单元4 | 秀山县大气污染高排放重点管控区4-石耶片区 |
| ZH50024120005 | 工业城镇重点管控单元-龙池片区 | 重点管控单元5 | 秀山县大气污染高排放重点管控区5-龙池片区 |
| ZH50024120006 | 工业城镇重点管控单元-其他城镇片区 | 重点管控单元6 | 秀山县大气污染高排放重点管控区6-其他城镇片区 |
| ZH50024130001 | 秀山县一般管控单元-酉水河里耶镇 | 一般管控单元1 | 不属于优先保护或重点管控区的其他区域 |
| ZH50024130002 | 秀山县一般管控单元-花垣河马家寨 | 一般管控单元2 | 不属于优先保护或重点管控区的其他区域 |

10生态环境准入清单调整

## 10.1 生态环境准入清单

### 10.1.1工作目标

本次生态环境准入清单针对本次更新后环境管控单元提出相应管控要求，在充分识别各环境管控单元特征研判的基础上提出，旨在环境分区管控体系具有指导性及可操作性。

### 10.2.2调整思路

（1）区县特征研判表调整思路

根据前文秀山县战略分析和生态环境问题识别成果，调整区域特征研判表，并将其作为附表，用于支撑秀山县总体管控单元管控要求以及各环境管理单元管控单元调整。

（2）总体管控要求调整思路

秀山县总体管控以解决秀山县内共性重点问题为导向，针对各重点管控单元存在的突出性生态环境问题进行管控。将原总体管控要求中，为解决优先保护单元和一般管控单元中存在的个例问题而制定的管控要求下沉至单元层面执行。

秀山县总体管控要求对应细化成工业源、城镇生活源和农业源三类别分别提体管控要求，其中农业源主要管控污染物排放，环境风险防控重点关注工业源。

（3）环境管控单元管控要求调整思路

各生态环境管控单元的生态环境主要特征、突出问题和环境质量目标，根据“三线”调整成果，提出以改善生态环境质量为导向、对应到各环境管控单元、可操作的管控要求。

秀山县优先保护单元和一般管控单元要求以解决单元中存在的个例问题为导向制定相应的管控要求。重点管控单元聚焦单元突出的环境问题，以解决现状环境问题为目的提管控要求，增补了减污降碳协同管控相关要求，调整重点单元相应的管控内容。

各具体生态环境管控单元管控要求根据本单元特点先列举市级、秀山县总体管控要求中与单元相关的管控内容，然后再关注单元现状问题和未来发展中可能出现的生态环境问题有针对性地提出管控要求，突出单元特色；总体管控要求已明确的内容，不再列入环境管控单元管控要求中，确保三个层级的内容不冲突不重复。

## 10.2 调整后生态环境准入清单

表10-1  秀山县“三线一单”生态环境分区管控调整逻辑主线表

| 工作内容 |  | 原“三线一单”成果 | 变化情况及原因 | 调整后“三线一单”成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、发展战略分析 | 定位 | 重庆市对秀山的定位：重庆东南重要门户、武陵山区践行“两山论”的样板，全面建成武陵山区文化旅游城市、商贸物流中心、特色农业示范基地、特色工业基地、教育高地、医疗卫生高地。 秀山自身定位：“面上保护、点上开发”深入有序推进，生态经济后发优势逐步显现。推动建设武陵山绿色发展示范区，加快发展民俗文化生态旅游、现代特色效益农业、特色资源加工业等生态型产业，加快黔江和秀山、武隆、石柱、彭水、酉阳等区县城联动发展，突出民俗文化特色；推进流域生态建设和环境保护联动，筑牢渝东南生态安全屏障。 | 秀山县定位变化情况：增加渝东南桥头堡城市定位，商贸物流、文化旅游、绿色发展仍是秀山县主要建设与打造内容。 | 重庆市对秀山的定位：渝东南桥头堡城市，提升城市服务功能和产业带动能力，建设商贸服务型国家物流枢纽，加快建设武陵山区民俗风情生态旅游示范区，创建国家文化生态保护区。 秀山自身定位：发挥渝东南桥头堡城市作用，提升在武陵山区的城市服务功能和产业带动能力，打造武陵山区践行“两山论”样板。走高质量发展之路，把打造绿色发展示范地、文旅融合新高地、要素资源集聚地、对外开放前沿地、重要门户枢纽、重要生态屏障“四地一枢纽一屏障”作为主要抓手。 |
|  | 总体空间格局 | 总体空间格局：形成“一心、两带、四重点、五片”的城乡空间结构，向北、西、南等山地生态敏感地区辐射。 “一心”为秀山城区，是全县发展的主核心。 “两带”为两条城镇发展带，分别为依托区域交通设施打造的沿渝湘高速城镇带，和依托自然山水格局打造的酉水—梅江城镇带。 “四重点”为秀山县的四个重点镇，分别是清溪场镇、龙池镇、石耶镇和梅江镇，对所在区域的周边镇乡的生产生活都具有一定的辐射带动作用。 “五片”为依据地形地貌情况及发展条件进行划分的中部片区、北部片区、西部片区、南部片区及东部片区。 城乡产业空间呈现“一城三园五板块”的结构。“一城”即秀山城区，“三园”即秀山工业园、秀山（武陵）现代物流园和秀山文化旅游创意产业园，依托三个园区将秀山城区打造为全县产业发展中心。“五板块”即五大产业板块，包括中部城镇发展板块、北部生态特色农业及旅游板块、西北部矿产资源加工—生态特色农业板块、南部生态特色农业及乡村旅游板块、东部边城商贸—旅游板块。 | 秀山县总体空间格局基本保持不变。 | 总体空间格局： 秀山总体空间形成“一心、两带、四重点、五片”的空间结构，向北、西、南等山地生态敏感地区辐射。 “一心”为秀山城区，是全县发展的主核心。 “两带”为两条城镇发展带，分别为依托区域交通设施打造的沿渝湘高速城镇带，和依托自然山水格局打造的酉水—梅江城镇带。 “四重点”为秀山县的四个重点镇，分别是清溪场镇、龙池镇、石耶镇和梅江镇，对所在区域的周边镇乡的生产生活都具有一定的辐射带动作用。 “五片”为依据地形地貌情况及发展条件进行划分的中部片区、北部片区、西部片区、南部片区及东部片区。 生态空间主要位于县域南北两侧的酉水河、大溪河、太阳山区域，以及县域内的平阳盖、川河盖、木桶盖等山地区域。 |
|  | 产业发展规划 | 工业发展：发展资源集约、环境友好型工业，构建现代新型工业体系。促进矿产业优化升级，大力培育特色农副产品加工业和现代中医药加工业，发展壮大电子信息、智能制造、新能源、新材料等新兴产业，构建形成“1+2+X”新型工业体系。 农业发展：发展生态特色效益农业，推进农业现代化。重点发展中药材、畜禽、茶叶、木本油料、果蔬等五大特色效益农业，大力推进“互联网+”现代农业；拓展农业功能，推动农业与二三产业跨界融合。 文旅发展：以文化创意产业园区为基础，将秀山打造成为文化底蕴深厚、服务功能完善、宜业宜游的旅游目的地和游客集散地，建成武陵山区全域旅游大县和“中国全域旅游示范区”。 商贸发展：发展现代商贸流通业，打造区域性重要边贸物流中心。强化边贸功能，构建现代商贸物流服务体系，升级建设智慧物流园区，大力发展农村电子商务。 | 工业：随着秀山县电解锰的全部退出，改变了“一锰独大”的状况，以现代医药、和食品加工作为特色支柱产业。并将原电解锰企业用地盘活运用，利用退出电解锰企业腾出用地，打造5个特色鲜明、污染可控并参照工业园区管理的中小企业集聚区，分别为龙池片区新材料中小企业集聚区、溶溪片区涂装中小企业集聚区、清溪建材中小企业集聚区、乌杨金属制品中小企业集聚区和平凯-石耶医药健康中小企业集聚区。 农业：总体布局基本不变，减少武陵山珍稀植物种植资源库，猕猴桃示范基本调整为柑橘示范基地 文旅：优先打造“书中边城、画里秀山”品牌，并推向全国 商贸流通业：未发生变化。 | 工业发展：坚定不移推进“工业强县”，围绕“2+X”产业体系，把绿色加工制造打造成为县城首位产业，成为带动武陵山区绿色发展的重要引擎。积极融入区域产业链、供应链，推动县域产业“小集群”共建区域产业“大集群”。 集群发展两大支柱产业，依托武陵山区丰富的中药材和特色农副产品资源，培育壮大新兴产业。 打造5个中小企业工业集聚区，推动中小企业发展由规模扩张向量质并重转变、要素高强度投入驱动为主向创新驱动为主转变、粗放消耗型向绿色集约型转变。龙池片区产业重点发展方向为锰渣微粉、正极材料、负极材料以及单晶硅片；溶溪片区产业重点发展方向为汽车配件、摩配件、农机农具和家具涂装；清溪片区产业重点发展方向为新型防水密封材料、新型保温隔热材料、门窗加工等新型建材产业；乌杨片区产业重点发展方向为五金卫浴、不锈钢型材、不锈钢厨具及汽摩零部件等金属制品产业；平凯-石耶片区产业重点发展方向为现代中医药及健康产品、食品加工、水泥及制品加工、墙体及陶瓷加工。 农业发展：构建现代农业产业体系、生产体系和经营体系，建成武陵山区现代山地特色高效农业示范地，保障粮食安全，促进农业提质增效、农民持续增收。 旅游业发展：走文旅融合型高质量发展路子，创新文旅融合业态和产品，推动“书中边城、画里秀山”品牌走向全国。通过文化旅游全域融合、文景产城深度融合。让秀山文旅进入武陵山区“第一方阵”，打造文旅融合新高地。 商贸流通业：建设商贸服务型国家物流枢纽充分发挥国家示范物流园区和国家电子商务示范基地辐射带动作用，做大做强商贸物流产业，创建商贸服务型国家物流枢纽，加快建设西部陆海新通道东线物流枢纽城市，建成武陵山区商贸物流集散中心、商贸服务型国家物流枢纽。 |
| 二、落实生态保护红线，优化生态空间 | 生态现状及问题 | 秀山属武陵山区的重要生态屏障范围，生物多样性分布极其丰富，重要生物多样性保护区密集分布。但秀山县生态屏障功能相对脆弱，资源开发和生态环境保护矛盾突出。同时，县域内石漠化、水土流失问题严重，盆周地带生态环境脆弱等，在相当大程度上影响长江上游生态屏障功能的发挥。 | 综合治理水土流失265平方公里、石漠化242平方公里，全县森林面积从“十二五”末的163.2万亩增加到209.58万亩，增加46.38万亩，森林覆盖率提高7.32 个百分点，森林蓄积量从“十二五”末的685万立方米增加到802万立方米，增加117万立方米。生态屏障功能在逐步得到提升。随着锰产业退出，对于遗留场地的生态保护修复成为秀山县生态保护重点工作。 | 生态现状 全县森林面积达到209.58万亩，森林覆盖率达到56.82%；森林蓄积量增加到802万立方米。秀山县自2018年来水土流失总面积逐年减少，同时强烈侵蚀程度以上的比例逐年降低；全县湿地面积稳定在3108公顷以上，生态系统质量得到提升。 生态问题 （1）石漠化与水土流失程度仍然偏高 秀山县水土流失面积占区域总面积的36.95%，高于全市平均水平30.52%， 2021年全县水土流失主要以轻度侵蚀与中度侵蚀为主，占水土流失面积的93.11%。石漠化的加剧将导致生态环境恶化，降低土地人口承载能力，成为洪灾、山体滑坡、泥石流等自然灾害的主要诱因之一。 （2）矿产开发受破坏地表修复任务紧迫 秀山县多年锰矿开采活动破坏了植被和山坡土体待修复治理规模大。随着锰产业退出以及大量的整治修复工作，矿山、渣场已逐步完成生态修复，但仍存在渣场堆放不规范、覆土复绿等生态修复措施不到位等情况，构成一定风险隐患，并且影响林木存活，矿山生态修复迫在眉睫。 |
|  | 生态保护目标 | 优化国土空间格局、城镇体系格局、产业发展格局、生态空间格局，划定并严守生态保护红线。全县林地面积不低于201.4万亩，森林覆盖率稳步提高至55%以上，森林蓄积量不低于800万立方米，建成区人均公园绿地面积达12平方米，耕地面积达100万亩以上，全面提升生态系统的稳定性和生态服务功能，建设渝东南生态屏障。 | 调整更新十四五生态保护目标，到2025年森林覆盖率目标较上一版增加5%，细化指标类型，增加水土流失治理率等指标。 | 到2025年，全县森林、草原、湿地等自然生态系统整体性、稳定性明显增强，生态质量明显改善，生态功能显著提升；森林覆盖率不小于60%，活立木蓄积量不小于920万立方米，水土流失治理率不小于42%。 到2035年，广泛形成绿色生产生活方式，生态环境根本好转，蓝天白云、绿水青山成为常态，生态屏障全面筑牢，山清水秀美丽之地基本建成，实现人与自然和谐共生。森林覆盖率不小于60%，水土流失治理率不小于56%。 |
|  | 生态保护红线 | 生态保护红线面积约为673.02平方公里，占全县幅员面积的27.43%。 | 调整后相较于上一版生态保护红线，减少了15.87 km2，在原版红线基础上，调出155.80km2，调入139.93km2。 | 调整后的生态保护红线657.15km2，占秀山幅员面积的26.78%。调整后的红线与上一版红线总体分布格局未发生大的变化。 |
|  | 一般生态空间 | 一般生态空间面积共划定352.04km2，占全县幅员面积的14.34%。 | 由于生态保护红线发生了调整，其中部分调入地块来源于一般生态空间，该类区域主要分布于秀山县北部的酉水河石堤风景区、龙池镇和涌洞镇部分林地、西部溶溪镇部分林地以及南部太阳山森林公园部分区域，面积为95.34km2。 | 红线调整后一般生态空间面积变为256.70km2。经过本次调整工作中与国土空间规划衔接，调整后一般生态空间面积为350.63km2。 |
| 三、更新水环境质量底线，优化水环境管控分区 | 水环境现状 | 2017年秀山县地表水监测的13个断面均满足Ⅲ类以上水域标准，其中满足Ⅱ类水质的断面有4个，占比为30.8％；满足Ⅲ类水质的断面有9个，占比为69.2％。根据以上评价标准，秀山县境内水质监测断面均满足Ⅲ类及以上水质类别。 | 2017-2021年秀山县综合水质呈现逐年变好的趋势，Ⅰ类、II类水质类别比例逐年增加，秀山县流域受特征污染因子锰影响呈改善趋势。 | 2021 年秀山县域内11个河流监测断面I类水质占比8%；II类、Ⅲ类水质分别占比67%、25%，均满足Ⅲ类及Ⅲ类以上水质标准，水质状况良好。“锰三角地区”3个断面，2021年锰年平均浓度超过《水环境质量标准》（GB3838-2002）表2中相关限值的断面有妙泉入口（龙潭河）、里耶镇(酉水河)、茶洞（花垣河）。 |
|  | 水环境问题 | 锰是秀山境内地表水的主要污染因子，2017年，13个河流断面中锰的年平均浓度超过《水环境质量标准》（GB 3838-2002）表2中相关限值的断面有宋农水库、石堤大桥（梅江河）、妙泉入口（龙潭河）、里耶镇(高桥)、茶洞（花垣河）。在所监测的断面中，锰含量超标的断面占38.5%。其中妙泉入口（龙潭河）锰的年平均浓度值为0.860毫克/升，在县域内13个监测断面中浓度最高，年均值超标7.6倍，超标率为100％，超标倍数和超标率都明显高于其它断面。 | 秀山县近年水环境锰污染因子超标倍数逐年降低，且2021年超标断面也较2017年少，污染治理及环境保护有一定成效。 | 水环境锰污染状况改善仍需持续加强。秀山县总体水质稳中向好，但受背景值高、部分锰产业遗留场地截流等防护措施不到位等影响，河流水质仍存在锰超标现象，2021年“锰三角地区”有3个监测断面锰年均浓度超标，虽在十三五期间秀山县各个断面监测结果总体呈现超标倍数降低、超标断面减少的趋势，但仍由部分断面未达到标准，距离水环境质量目标也有一定距离，水环境锰污染治理存在一定压力。 |
|  | 水环境质量目标 | 到2020年，里耶镇控制断面水质达到Ⅲ类，秀山县水质总体达到优良，饮用水安全保障水平持续提升； 到2025年，里耶镇控制断面水质稳定达到Ⅲ类，水环境质量稳定性持续增强； 到2030年，里耶镇控制断面水质稳定达到或Ⅲ类，水环境质量全面提升，生态系统稳定性持续向好； 到2035年，里耶镇控制断面水质稳定达到或Ⅲ类，秀山县水生态系统功能基本恢复，生态系统基本实现良性循环。 | 根据秀山县生态环境保护“十四五”规划更新了水质目标，水质目标在上一版的基础上提升了对各目标年控制断面水质要求，同时加入锰因子浓度目标。 | 到2025年，全县总体水质保持优良，地表水水质达到或优于Ⅲ类比例稳定为100%，国控断面水质达到或优于Ⅲ类比例达到100%，市控断面劣Ⅴ类水体比例为0；重要江河、湖泊水功能区水质达标率达到100%，城市建成区内无黑臭水体；里耶镇控制断面达到Ⅱ类且锰≤0.3mg/L，马家寨控制断面达到Ⅲ类且锰≤0.3mg/L。 到2030年，里耶镇控制断面稳定达到或优于Ⅱ类水质，马家寨控制断面达到Ⅱ类水质。 到2035年，里耶镇控制断面稳定达到或优于Ⅱ类水质，马家寨控制断面达到Ⅱ类水质。全县水生态环境根本好转，长江重要生态屏障全面筑牢，山清水秀美丽之地基本建成，人民对优美水生态环境的需要基本得到满足。水环境质量持续改善。 |
|  | 水环境控制单元 | 酉水河属于长江二级支流，从秀山县北面由西北往东南方向流过。梅江河属于长江三级支流，在石堤镇汇入酉水河。通过流域及高程判断，将秀山县划分为1个控制单元-酉水河里耶镇。 | 由于断面水质目标调整，本次新增1个控制单元，由国控断面-花垣河马家寨控制。 | 在上一版基础上细分水环境控制单元至2个，分别为花垣河马家寨控制单元和酉水河里耶镇控制单元。 |
|  | 水环境管控分区 | 优先保护区3个，分别为钟灵水库徐家坳水厂水源地、隘口水库县城三水厂水源地、水银溪水库水源地。 未划定水环境重点管控区。 一般管控区1个。 | 根据市级要点水环境管控分区划定思路，本次优先保护增加大溪国家湿地公园；重点管控区保持不变；由于水环境控制单元增加1个，一般管控区亦随之增加为2个。 | 优先保护区划定4个，钟灵水库徐家坳水厂水源地、隘口水库县城三水厂水源地、水银溪水库水源地、大溪国家湿地公园（以最终市级下发结果为准）。 未划定重点管控区。 一般管控区2个。 |
| 四、更新大气环境质量底线，优化大气环境管控分区 | 大气环境现状 | 2017年，按六指标统计秀山县空气质量指标年均值。SO2、NO2、PM10、PM2.5年均值分别为13μg/m3、15μg/m3、54 μg/m3和39μg/m3，全年O3日最大8小时平均最高浓度的为169μg/m3，全年O3日最大8小时平均浓度超标率为1.1%。CO全年最高日均浓度为1.4 mg/m3，无超标情况出现。PM2.5、O3年均浓度值未达标，其中PM2.5超标达11.43%。 | 2017年到2021年秀山县环境空气质量总体呈改善趋势，细颗粒物（PM2.5）、颗粒物（PM10）、二氧化氮（NO2）、臭氧（O3）总体呈下降趋势，2017-2021年五年间分别下降了0.28、0.14、0.08、0.10，降幅为 25.2%、18.2%、21.1%、12.8%；二氧化硫（SO2）、一氧化碳（CO）总体呈上升趋势，五年间分别上升了 0.06、0.03，增幅为 27.3%、12.0%。 | 2021 年秀山县空气质量优良天数共计 355 天，PM2.5、PM10、SO2、NO2、O3和CO年均浓度分别为29μg/m3、44μg/m3、17μg/m3、12μg/m3、79μg/m3和0.7mg/m3，六项指标均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）所规定的环境空气功能区质量要求。 |
|  | 大气环境问题 | 颗粒物超标仍为空气质量首要问题，表现在PM10、PM2.5年均浓度持续超标。PM2.5是影响秀山县环境空气质量改善的关键制约因素，PM2.5污染季节性特征显著，浓度超标主要集中在冬季。另外，二次气溶胶影响不容忽视，颗粒物中40%以上为二次气溶胶，受VOCs、SO2、NOX、NH3等前体物的综合影响。 | 秀山县评价空气质量的六项基本指标在2020年首次全部达标，近五年的首要污染因子PM2.5浓度在2021年较2020年进一步下降，优良天数不断增加。 | 空气质量全面持续改善仍面临压力。秀山县空气环境质量“十三五”期间呈波动改善趋势，但考虑到新型城镇化快速推进，城市扬尘污染和交通污染带来的复合型污染等问题可能进一步凸显。首要污染因子PM2.5占标率仍在80%以上，日均浓度仍有超标现象，最大超标倍数达到0.83，PM10最大超标倍数达到0.39。保持空气质量稳定达标、空气质量全面持续改善仍存在一定压力。 |
|  | 大气环境质量目标 | 2020年，SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度稳定达标，其年均浓度分别控制在小于30μg/m3、35μg/m3、70μg/m3、35μg/m3；O3日最大8小时平均浓度稳定达标，其控制在小于160μg/m3；CO 24小时平均浓度稳定达标，其控制在小于4mg/m3；优良天数比率不低于82%；重污染天数比率稳中有降，小于2%。 2025年，SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度稳定达标，其年均浓度分别控制在小于25μg/m3、35μg/m3、65μg/m3、35μg/m3；O3日最大8小时平均浓度稳定达标，其控制在小于160μg/m3；CO 24小时平均浓度稳定达标，其控制在小于4mg/m3；优良天数比率稳中有增，大于82%；重污染天数比率稳中有降，小于1.5%。 2035年，SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度稳定达标，其年均浓度分别控制在小于20μg/m3、35μg/m3、65μg/m3、25μg/m3；O3日最大8小时平均浓度稳定达标，其控制在小于160μg/m3；CO 24小时平均浓度稳定达标，其控制在小于4mg/m3；优良天数比率稳中有增，大于85%；重污染天数比率稳中有降，小于1%。 | 2025年、2035年大气环境质量目标在六项因子浓度要求上与上一版相同，优良天数比率目标由原有的82%、85%提高到了92.6%；重污染天数比率目标由原有的小于1.5%、小于1%变为要求无重度以上天气。 | 到2025年，SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度稳定达标，其年均浓度分别控制在小于25μg/m3、35μg/m3、65μg/m3、35μg/m3；O3日最大8小时平均浓度稳定达标，其控制在小于160μg/m3；CO 24小时平均浓度稳定达标，其控制在小于4mg/m3；优良天数比率稳中有增，大于92.6%；无重度以上污染天气。 到2035年，SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度稳定达标，其年均浓度分别控制在小于20μg/m3、35μg/m3、65μg/m3、25μg/m3；O3日最大8小时平均浓度稳定达标，其控制在小于160μg/m3；CO 24小时平均浓度稳定达标，其控制在小于4mg/m3；优良天数比率稳中有增，大于92.6%；无重度以上污染天气，广泛形成绿色生产生活方式，碳达峰后稳中有降，空气质量根本好转，“蓝天白云，繁星闪烁”成为常态。 |
|  | 大气环境管控分区 | 优先保护区4个，为大溪国家湿地公园、太阳山市级自然保护区、凤凰山市级森林公园、酉水河石堤市级风景名胜区。 重点管控分区4个，1个高排放区（秀山工业园区），1个受体敏感区（中和街道、乌杨街道、平凯街道构成的城市建成区），2个弱扩散区。 一般管控分区1个。 | 大气环境优先保护区、一般管控区保持不变，重点管控区调整为9个，原高排区调整为秀山高新区管控单元，增加龙池片区、溶溪片区、清溪片区、乌杨片区和平凯-石耶片区5片中小企业集聚区；受体敏感区保持不变，仅根据城镇开发边界调整了范围；弱扩散区保持不变。 | 优先保护区4个，为大溪国家湿地公园、太阳山市级自然保护区、凤凰山市级森林公园、酉水河石堤市级风景名胜区。 重点管控分区调整为9个，6个高排放区（秀山高新区、龙池片区新材料中小企业集聚区、溶溪片区涂装中小企业集聚区、清溪建材中小企业集聚区、乌杨金属制品中小企业集聚区、平凯-石耶医药健康中小企业集聚区），1个受体敏感区（秀山县城镇开发边界），2个弱扩散区。 一般管控分区1个。 |
| 五、更新土壤环境质量底线，优化土壤环境风险管控分区 | 土壤环境现状 | 2017年，污染地块1个、疑似污染地块11个、重点风险源区域12个。 | 较2017年，1个疑似污染地块（秀山益立贸易有限公司）划为重点监管区域，其余10个疑似污染地块为尾矿库。 新增重点监管区域3个，尾矿库14个，生活垃圾填埋场1个，危险废物（医疗废物）处理企业1家。 | 秀山县共涉及污染地块1处、重点监管区域4处、尾矿库（重点渣场）24处，生活垃圾填埋场1处，危险废物（医疗废物）处理企业1家。 |
|  | 土壤环境问题 | 秀山县位于我国“锰三角”的中心位置，汞矿、锰矿资源丰富，长期粗放的采矿和电解锰的无序发展带来了明显的土壤重金属污染。 | 实施10余个在产电解锰企业、停产电解锰企业厂区、电解锰渣场、锰矿山等整治工程，完成 12 个历史遗留渣场整治。实施秀山县电解锰渣场地下水污染防渗改造试点项目。 | 锰污染历史欠账多、遗留环境问题依然存在。近年来，秀山县持续推进分类整改、产业转型升级，锰污染治理取得一定成效，但由于积累问题多，电解锰遗留渣场防渗处理、渗滤液收集处理运行、老旧厂房环境整治等遗留环境问题仍不同程度存在。2021年淘汰关闭 24 家锰矿开采企业和8家电解锰生产企业后，其遗留渣场、场地的生态治理修复任务艰巨。 工业固体废物防治仍存在环境风险隐患。锰渣历史堆存量大，缺乏有效的综合利用实用技术，大量存量锰渣无法及时得到妥善处置，土壤、地下水环境风险隐患较大。 地下水污染防治基础薄弱，污染问题逐步凸显。地下水环境监测体系和预警应急体系不健全，地下水污染源及周边地下水环境状况底数还需进一步查明。部分渣场、电解锰企业原址场地周边地下水中锰离子含量超过《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准的要求，如鑫发锰业、望明锰业等部分遗留电解锰渣场存在地下水问题，且地质情况复杂，技术要求高，整治难度大，地下水污染问题逐步凸显。生垃圾处置以填埋为主，距离“趋零”填埋目标仍有差距。 |
|  | 土壤环境质量目标 | 2020 年，全县土壤环境质量总体稳定，农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障，土壤环境风险得到基本管控。受污染耕地安全利用率达到90%，污染地块安全利用率达到95%；再开发利用地块土壤环境调查与风险评估率达到95%。 2030年，受污染耕地安全利用率达到95%以上，污染地块安全利用率达到98%以上。 | 相较于原“三线一单”，新增2025年受污染耕地安全利用率、污染地块安全利用率达到具体指标。降低2030年污染地块安全利用率指标。 | 2025年，受污染耕地安全利用率≥95%，污染地块安全利用率≥95%，重点建设用地安全利用得到有效保障。 2030年，受污染耕地安全利用率≥95%，污染地块安全利用率≥95%，重点建设用地安全利用得到有效保障。 |
|  | 土壤环境风险防控分区 | 农用地优先保护区：基本农田所在区域。 污染风险重点管控区：12个地块，包括污染地块1个、疑似污染地块11个。 一般管控区：除优先管控区和重点管控区以外的区域。 | 全县新增1个生活垃圾填埋场所在区域的重点管控区；1个危险废物处理单位所在区域的重点管控区；原1个疑似污染地块划为重点监管区域，新增重点监管区域3个；原10个疑似污染地块划为尾矿库，新增14个尾矿库。 | 农用地优先保护区：基本农田所在区域。 污染风险重点管控区：31个地块，包含污染地块1处、重点监管区域4处、尾矿库（重点渣场）24处、1个生活垃圾填埋场重点管控区，1个危险废物处理单位重点管控区。 一般管控区：除优先管控区和重点管控区以外的区域。 |
| 六、衔接资源利用上线，明确管控要求 | 资源利用现状 | （1）能源：2017年，全县能耗总量为149.16万吨标准煤，全县能源消耗主要集中在工业企业和居民生活，其中以工业企业消耗为主。全年消耗原煤总量为109824吨，占能源消耗总量的24.67%；全年消耗洗煤总量为38937吨，占能源消耗总量的8.75%；全年消耗焦炭总量量为4384吨，占能源消耗总量的0.98%。工业企业全年消耗的天然气量为4521吨，居民生活全年消耗天然气量为5081吨，全年消耗天然气总量为9602吨，占能源消耗总量的2.16%。 （2）水资源：2017年，全县用水总量为1.5441亿立方米，以农田灌溉和工业为主，万元国内生产总值用水量95立方米，万元工业增加值用水量108立方米，农田灌溉水有效利用系数0.5271。 （3）土地资源：2017年，全县国家控制幅员面积245337.48公顷，其中耕地65075.75公顷，园地7939.33公顷，林地138971.17公顷，草地面积4834.91公顷，城镇村及工矿用地10600.31公顷，交通运输用地2365.50公顷，水域及水利设施用地3808.52公顷，其他土地11741.99公顷。 （4）岸线资源：秀山县不涉及长江经济带岸线资源。 | （1）能源：2021年全县能耗5总量较2017年下降4.68万吨标煤（等价值）。 （2）水资源：2021年全县用水总量较2017年下降0.34亿立方米。 （3）土地资源：较2017年，林地增加6.4%，耕地增加1.85%。 | （1）能源： 2021年秀山县能耗总量为144.48万吨标煤，GDP为301.27亿元，单位GDP能耗为0.479吨标煤/万元。秀山县2020年单位GDP能耗为0.462吨标煤/万元，2021年单位GDP能耗为0.439吨标煤/万元，能耗强度下降5.17%，工业增加值能耗下降10.3%。煤炭消费量占能源消费总量的56.0%，比上年下降0.9个百分点。 （2）水资源：2021年，全县用水总量为1.2041亿立方米，占比最大的是生产活动，万元GDP用水量35.3立方米，万元工业增加值用水量14.65立方米，农田灌溉水有效利用系数0.5392。相较2017年，用水总量、万元GDP用水量、万元工业增加值用水量分别下降22%、62.84%、86.43%，农田灌溉水有效利用系数增加2.3%。 （3）土地资源：2020年，全县用地面积约2454km2，其中林地面积占63.05%，超过行政区域总面积的50%，耕地面积占28.37%，是全县占比第二的土地利用类型。 （4）岸线资源：秀山县不涉及长江经济带岸线资源。 |
|  | 资源利用问题 | / | 秀山“十四五”期间能耗强度下降目标15%，在“双碳”背景下，能耗管控收紧。 | 高耗能企业技术成型，能源资源利用效率不高。目前电解金属锰、工业硅行业技术基本成型，节能技术尚无突破，节能空间小。 |
|  | 资源利用上线目标 | （1）能源：2020年，能耗强度下降17%，能耗评价增速3.5%。（以2015年能源资源消费为基数） （2）水资源：2020年总用水量1.44亿立方米，万元国内生产总值用水量较2015年下降幅度为39.94%，万元工业增加值用水量较2015年下降幅度为24.05%。 （3）土地资源：2020年，建设用地总规模不超过13600公顷，耕地面积不低于46307公顷，基本农田面积不低于42073公顷。 | （1）能源：较2020年，能耗强度下降目标值减少2.0%。 （2）水资源：较2020年，用水总量目标值增加4.16%。 （3）土地资源：新增林地保有量、森林覆盖率目标。 | （1）能源：2025年，能耗强度下降15%，较2020年，目标值下降2%。 （2）水资源：2025年，全县年用水总量≤1.5亿立方米，农田灌溉水利用系数0.54，较2020年，用水总量目标值增加4.16%。 （3）土地资源：2025年，林地保有量244.8万亩，永久基本农田保护面积420.78平方千米，森林覆盖率≥60%；2035年，耕地保有量463.07平方千米，城乡建设用地规模133.77平方千米。 |
|  | 资源管控分区 | （1）高污染燃料禁燃区：面积18km2。 （2）生态用水补给区：无。 （3）土地资源管控分区：将生态保护红线集中、污染地块集中的区域确定为土地资源重点管控区，面积673.03平方公里。 （4）岸线管控分区：无。 | （1）高污染燃料禁燃区：新增平凯街道马西村和麻姑村，新增面积7.6平方公里。 （2）生态补水区：无变化。 （3）土地资源管控分区：由于划定要求变化，将城镇开发边界划为提资源重点管控区。 （4）岸线管控分区无变化。 | （1）高污染燃料禁燃区：整个禁燃区共计25.6平方公里，在原“三线一单”基础上新增平凯街道马西村和麻姑村，新增面积7.6平方公里 （2）本次不划定生态用水补给区。 （3）土地资源管控分区：40.49km2。 （4）岸线管控分区：无。 |
| 七、主要生态环境问题识别 |  | （1）生态屏障功能脆弱，区域发展与保护矛盾突出，严守生态红线压力较大。 （2）土壤环境风险压力大，土壤污染管控和修复任务艰巨。 （3）养殖污染治理需进一步加强。 （4）农村环境综合整治需持续推进。 | 随着全区农业产业的统筹以及城乡规划的发展，养殖污染和农村环境问题整治工作推进较好，本次不在全区突出生态环境问题当中提出，对存在的相关问题的区域，在涉及的管控单元中提出管控要求。 本次主要从锰产业退出遗留问题、产业转型发展面临问题识别。保留上一版生态问题、土壤环境风险问题，增加对区域水环境污染问题识别。 | （1）生态屏障功能脆弱，区域发展与保护矛盾突出。秀山县自然资源丰富，经济发展需求旺盛，资源开发和生态环境保护矛盾突出，由于旅游开发等活动带来严守生态保护红线的压力；加之水土流失和石漠化问题显著，早年锰矿产业粗放发展，影响其生态屏障功能。 （2）水环境锰污染状况改善仍需持续加强。2021年“锰三角地区”有3个监测断面锰年均浓度超标，距离水环境质量目标也有一定距离，水环境锰污染治理存在一定压力。 （3）土壤环境风险压力大，锰污染历史欠账多。秀山县电解锰遗留渣场、老旧厂房、矿山生态环境破坏等遗留环境问题仍不同程度存在，周边土壤受污染状况仍未彻底杜绝；部分渣场、电解锰企业原址场地周边地下水中锰离子含量超标，进一步带来土壤环境风险。 |
| 八、环境管控单元调整 | 优先保护单元 | 1、优先保护单元1：ZH50024110001-秀山县钟灵镇钟灵水库徐家坳水厂水源地-饮用水水源保护区 2、优先保护单元2：ZH50024110002-秀山县平凯街道水银溪水库水源地-饮用水水源保护区 3、优先保护单元3：ZH50024110003-秀山县隘口水库县城三水厂水源地-饮用水水源保护区 4、优先保护单元4：ZH50024110004-太阳山市级自然保护区-自然保护区 5、优先保护单元5：ZH50024110005-重庆市凤凰山森林公园-森林公园 6、优先保护单元6：ZH50024110006-重庆市秀山大溪国家湿地公园-湿地公园 7、优先保护单元7：ZH50024110007-酉水河石堤市级风景名胜区-湿地公园 8、优先保护单元8：ZH50024110008-秀山县石漠化敏感区-石漠化敏感区 9、优先保护单元9：ZH50024110009-秀山县生物多样性维护功能区-生物多样性维护生态功能区 10、优先保护单元10：ZH50024110010-秀山县一般生态空间-生物多样性维护-一般生态空间 11、优先保护单元11：ZH50024110011-秀山县一般生态空间-石漠化-一般生态空间 | 个数和范围有所变化。将生态保护红线位于自然保护地外的区域作为一个整体的优先保护红线进行划定，同时不再将生态保护红线内不同属性区域单独划分单元，故减少了优先保护单元数量。鉴于生态保护红线和一般生态空间有所调整，故范围有所变化。 | 1、优先保护单元1：ZH50024110001-秀山县钟灵镇钟灵水库徐家坳水厂水源地-饮用水水源保护区 2、优先保护单元2：ZH50024110002-秀山县平凯街道水银溪水库水源地-饮用水水源保护区 3、优先保护单元3：ZH50024110003-秀山县隘口水库县城三水厂水源地-饮用水水源保护区 4、优先保护单元4：ZH50024110004-太阳山市级自然保护区-自然保护区 5、优先保护单元5：ZH50024110005-重庆市凤凰山森林公园-森林公园 6、优先保护单元6：ZH50024110006-重庆市秀山大溪国家湿地公园-湿地公园 7、优先保护单元7：ZH50024110007-酉水河石堤市级风景名胜区-湿地公园 8、优先保护单元8：ZH50024110008-秀山县生态保护红线 9、优先保护单元9：ZH50024110009-秀山县一般生态空间-生物多样性维护-一般生态空间 10、优先保护单元10：ZH50024110010-秀山县一般生态空间-石漠化-一般生态空间 |
|  | 重点管控单元 | 1、重点管控单元1：ZH50024120001-秀山土家族苗族自治县城镇开发边界-秀山县城镇开发边界、秀山（武陵）现代物流园区、高污染燃料禁燃区、大气环境受体敏感重点管控区、水环境城镇生活污染重点管控区、有秀山县长江电解锰厂疑似污染地块 2、重点管控单元2：ZH50024120002-秀山县工业园区-秀山县工业园区、大气环境高排放重点管控区、水环境工业污染重点管控区 | 重点管控单元的数量和范围有所变化。本次根据秀山县国土空间规划确定的规划分区、城镇空间格局、规划单元、市政府下发的工业园区和中小企业集聚区等具体规划内容对工业城镇重点管控单元进行细化。将原重点管控单元中属于大气环境高排放重点管控区（工业园区、工业集聚区和存量集中连片工业用地）和大气环境受体敏感重点管控区的区域调整为工业城镇重点管控单元进行管控。将原重点管控单元中水环境重点管控区扣除大气环境高排放重点管控区、大气环境受体敏感重点管控区及优先保护单元外的剩余部分调整为秀山县非工业城镇类重点管控单元进行管控。将5个中小企业工业集聚区按区域分别划分成重点管控单元进行管控。故管控单元格式有所变化。工业园区和城镇开发边界、一般生态空间和生态保护红线范围有变化，故整体范围有所调整。 | 1、重点管控单元1：ZH50024120001-工业城镇重点管控单元-城区片区-秀山县大气污染高排放重点管控区、秀山县大气受体敏感重点管控区 2、重点管控单元2：ZH50024120002-工业城镇重点管控单元-溶溪片区-秀山县大气污染高排放重点管控区2-溶溪片区 3、重点管控单元3：ZH50024120003-工业城镇重点管控单元-清溪片区-秀山县大气污染高排放重点管控区3-清溪片区 4、重点管控单元4：ZH50024120004-工业城镇重点管控单元-石耶片区-秀山县大气污染高排放重点管控区4-石耶片区 5、重点管控单元5：ZH50024120005-工业城镇重点管控单元-龙池片区-秀山县大气污染高排放重点管控区5-龙池片区 6、重点管控单元6：ZH50024120006-工业城镇重点管控单元-其他城镇片区-秀山县大气环境受体敏感区 |
|  | 一般管控单元 | 1、一般管控单元1：ZH50024130001-秀山县一般管控单元-酉水河里耶镇-水环境一般管控区、大气环境弱扩散区、污染地块、疑似污染地块、土壤污染风险重点管控区、农用地优先保护 | 个数和范围所有变化。由于水环境控制单元的增加，故增加了一般管控单元数量。鉴于工业园区和城镇开发边界、一般生态空间和生态保护红线范围有变化，故整体范围有所调整。 | 1、一般管控单元1：ZH50024130001-秀山县一般管控单元-酉水河里耶镇-不属于优先保护或重点管控区的其他区域 2、一般管控单元2：ZH50024130002-秀山县一般管控单元-花垣河马家寨-不属于优先保护或重点管控区的其他区域 |

表10-2  秀山县原总体管控要求调整说明

| 管控类型 | 原总体管控要求 | 管控来源及依据 |  | 调整情况及理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 对应识别出的重大问题 | 相关文件依据 |  |
| 空间布局约束 | 第一条 大力营造水土保持林和水源涵养林，控制人工引发的水土流失。 | 缓解矿产资源开发与区域生态保护的矛盾。 | 《秀山县美丽山水城市规划》 | 拟删除，优先保护单元市级总体管控要求已提出。 |
|  | 第二条 加强自然保护区管理，对核心生态区域要严格加以保护，核心区实施封闭管理，禁止一切生产性活动；缓冲区通过生态移民，防止人为破坏森林和毁林开荒，杜绝森林人为火灾，保护脆弱的山地森林生态系统和生物多样性。对缓冲区以外的实验区，以生态保护为主，发展以生物资源培育利用为主的生态产业和以自然生态资源为主的观光旅游。 |  | 《重庆市主城区美丽山水城市规划》 | 拟删除，优先保护单元市级总体管控要求已提出。 |
|  | 第三条 生态环境保护建设的主要方向和重点是突出石漠化防治和水土保持建设，加强退化山地的植被恢复与重建。 |  | 《重庆市重点生态功能区保护和建设规划(2011-2030年)》 | 拟删除，优先保护单元市级总体管控要求已提出。 |
|  | 第四条 不再新建化工项目。 | / | 《重庆市产业投资准入工作手册》（渝发改投〔2018〕541号） | 拟删除，重点管控单元市级总体管控要求已提出。 |
|  | 第五条 秀山工业园区禁止引入不满足《制药建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）》附件5中要求的中药加工项目。 | / | 《秀山工业园区规划环境影响评价》 | 保留并结合实际予以完善。 |
|  | 第六条 工业园区除秀山天雄锰业科技有限公司电解锰配套及深加工项目外，严禁引入其他冶金项目。 | 进一步优化锰产业结构 |  | 拟删除，秀山县锰产业已全部关停。 |
| 污染排放管控 | 第一条 加强地表水特征因子锰不达标的问题，对不能达标排放的锰排放企业进行关停，鼓励现有锰排放企业积极进行技术改造，提高工艺技术，减少锰排放。 | 改善区域水环境质量。 | “十三五”秀山土家族苗族自治县重金属污染防治实施方案（2016-2020） | 拟删除，秀山县锰产业已全部关停。 |
|  | 第二条 强化锰因子总量污染控制，全县电解锰产能控制在30万吨以内。 |  | 2017年，秀山县境内锰的年平均浓度超过《水环境质量标准》（GB 3838-2002）表2中相关限值的断面有5个，占比38.5%，分别为宋农水库、石堤大桥（梅江河）、妙泉入口（龙潭河）、里耶镇(酉水河)、茶洞（花垣河） | 拟删除，秀山县锰产业已全部关停。 |
|  | 第三条 治理酉水河秀山县流域锰污染。以宋农水库、梅江河、龙潭河、花垣河等为重点，开展锰污染防治。 |  |  | 保留并结合实际予以完善。 |
|  | 第四条 加强乡镇污水处理设施技术改造及运行管理。完善城乡管网配套建设和运行维护。进一步提高污泥无害化处置能力。 |  | 加强农村污水、垃圾处理设施建设。 | 拟删除，重点管控单元全市总体管控要求已提出。 |
|  | 第五条 加快完善畜禽养殖污染治理及废弃物资源化利用。 | 进一步加强养殖污染治理。 | 畜禽养殖污染治理设施配套率较低，现有部分污染治理设施工程需整改。 | 保留并结合实际予以完善。 |
| 环境风险防控 | 第一条 深入推进电解锰行业整合和产业优化升级，提升企业清洁生产、风险防控、污染综合治理能力；降低特征重金属因子产生和排放强度并实现稳定达标排放；发展循环经济，实施电解锰渣综合利用示范，逐步开展遗留老渣场规范化整治和关停企业原址场地的调查评估与治理修复工程；开展矿山治理修复工程；提升重金属环境监控能力和人群健康风险监测能力，区域内环境质量得到明显改善。 | 进一步优化锰产业结构。 | 《重庆市秀山县电解锰产业结构调整规划》 | 保留并结合实际予以完善。秀山县锰产业已全部关停，进一步加强渣场和关停企业场地的治理修复工程的开展。 |
|  | 第二条 完善重金属大气、水、土壤监测资质，重点防控区域在2018年前完成重金属应急监测设备配置，完成大气、土壤特征因子监测资质持证上岗。 | 加强土壤污染管控与修复。 | 《“十三五”秀山土家族苗族自治县重金属污染防治实施方案（2016-2020）》 | 保留并结合实际予以完善。 |
|  | 第三条 在2020年底前完成16家电解锰企业遗留渣场及厂区场地整治及土壤修复工程；重庆市亚美欧进出口贸易有限公司、秀山土家族苗族自治县溪口龙洞沟水银厂汞矿开采遗留问题整治工程。秀山县秀山望明锰业有限公司锰渣资源综合利用工程；秀山三润矿业有限公司、秀山新峰锰业有限公司清洁生产及污染综合整治技改工程。 |  |  | 保留并结合实际予以完善。 |
|  | 第四条 电解金属锰锰渣库使用年限不得低于10年（若锰渣进行了无害化处理和利用，锰渣库容量可相应调整） | / | 《铁合金电解金属锰行业规范条件》 | 拟删除，秀山县锰产业已全部关停。另对新建渣场提出准入要求。 |
| 资源利用效率 | 第一条 新建和改造的工业项目的水资源消耗水平应达到《重庆市工业项目环境准入规定》中的准入值及行业平均值。新建和改造的的能耗水平应达到《重庆市工业项目环境准入规定》中的准入值及行业平均值。 | / | 《重庆市工业项目环境准入规定》（渝办发〔2012〕142号） | 拟删除，市级总体管控要求已提出 |

表10-3  秀山县总体管控要求与重点管控单元市级总体管控要求关系表

| 管控类型 | 管控要求 | 关联情况 |
| --- | --- | --- |
| 空间布局约束 | 第一条 严格执行《产业结构调整指导目录》、《长江保护法》、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办〔2022〕7 号）、《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》、《重庆市产业投资准入工作手册》（渝发改投资〔2022〕1436号）等文件要求，优化重点区域、流域、产业的空间布局。 | 直接引用 |
|  | 第二条 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 | 不涉及 |
|  | 第三条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目，禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业规划布局的项目。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 | 直接引用 |
|  | 第四条 严把项目准入关口，对不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目坚决不予准入。加快布局分散的企业向园区集中，鼓励现有工业项目、化工项目分别搬入工业集聚区、化工产业集聚区。除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，新建有污染物排放的工业项目应当进入工业集聚区。 | 直接引用 |
|  | 第五条 新建、扩建的重有色金属冶炼、电镀、制革企业优先选择布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。 | 直接引用 |
|  | 第六条 涉及环境防护距离的工业企业或项目应通过选址或调整布局原则上应控制在园区边界或用地红线内。 | 直接引用 |
|  | 第七条 优化城市空间格局和建筑风貌、提高建设用地利用效率。根据水资源承载能力优化城市空间布局、产业结构和人口规模。优化居住、工业、商业、交通、生态等功能空间布局，适当提高居住用地比例。 | 直接引用 |
| 污染排放管控 | 第一条 新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。 | 直接引用 |
|  | 第二条 严格按照国家及我市有关规定，对钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等行业新建、扩建项目实行产能等量或减量置换。严控钢铁、化工、水泥等主要用煤行业煤炭消费，新建、改扩建项目实行用煤减量替代。严格落实国家及我市大气污染防控相关要求，对大气环境质量未达标地区，新建、改扩建项目实施更严格的污染物排放总量控制要求。严格落实区域削减要求，所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目需提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减。 | 直接引用 |
|  | 第三条 在重点行业推进挥发性有机物综合治理，推动低挥发性有机物原辅材料和产品源头替代，推广使用低挥发性有机物含量产品，推动纳入政府绿色采购名录。工业涂装企业和涉及喷涂作业的机动车维修服务企业，应当按照规定安装、使用污染防治设施，使用低挥发性有机物含量的原辅材料。有条件的工业集聚区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序，对涉及喷漆、喷粉、印刷等废气进行集中处理。 | 直接引用 |
|  | 第四条 新、改、扩建重点行业重点重金属污染物排放执行“等量替代”原则。新、改、扩建重点行业项目重点重金属污染物排放总量的来源，原则上应是全口径涉重金属行业企业清单内同一重点行业企业落实减排措施削减的重金属污染物排放量，当同一重点行业企业削减量无法满足时可从其他重点行业调剂。 | 直接引用 |
|  | 第五条 工业集聚区应当按照有关规定配套建设相应的污水集中处理设施，安装自动监测设备，工业集聚区内的企业向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。 | 直接引用 |
|  | 第六条 长江流域水质超标的水功能区，应当实施更严格的污染物排放总量削减要求。企业事业单位应当按照要求，采取污染物排放总量控制措施。未达到国家大气环境质量标准的，市、区县(自治县)人民政府应当及时编制限期达标规划并向社会公开，采取措施限期达标。 | 不涉及 |
|  | 第七条 建设分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统。合理布局生活垃圾分类收集站点，完善分类运输系统，加快补齐分类收集转运设施能力短板。强化“无废城市”制度、技术、市场、监管、全民行动建设，巩固提升建设经验，着力突出区域特色，切实解决突出问题，积极培育“无废文化”。 | 直接引用 |
|  | 第八条 推进乡镇生活污水处理设施达标改造。新建城市生活污水处理厂全部按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标及以上排放设标准设计、施工、验收，建制乡镇生活污水处理施出水水质不得低于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标排放标准；对现有截留制排水管网实施雨污分流改造，针对无法彻底雨污分流的老城区，尊重现实合理保留截留制区域，提高截留倍数；对新建的排水管网，全部按照雨污分流模式实施建设。 | 直接引用 |
|  | 第九条 推进农村生活垃圾治理和农村生活污水治理，深入实施农村“厕所革命”，基本消除较大面积农村黑臭水体，整治提升农村人居环境。加强畜禽粪污资源化利用，加快推动长江沿线畜禽规模化养殖场粪污处理配套设施装备提档升级，推进畜禽养殖户粪污处理设施装备配套，推行畜禽粪肥低成本、机械化、就地就近还田，推进水产养殖尾水治理，强化水产养殖投入品使用管理。 | 直接引用 |
| 环境风险防控 | 第一条 推进化工行业企业排污许可管理，加大园区外化工企业监管力度，确保达标排放。化工园区应按照分类收集、分质处理的要求，配备专业化工生产废水集中处理设施（独立建设或依托骨干企业）及专管或明管输送的配套管网，实施化工企业“一企一管、明管输送、实时监测”，防范环境风险。 | 直接引用 |
|  | 第二条 重点行业企业应依法依规完善环境风险防范和环境安全隐患排查治理措施，制定环境应急预案，储备相关应急物资，定期开展应急演练。建立健全重金属污染监控预警体系，提升信息化监管水平。 | 直接引用 |
| 资源利用效率 | 第一条 推动工业园区能源系统整体优化和污染综合整治，鼓励工业企业、园区优先利用可再生能源。以市级以上工业园区为重点，推进供热、供电、污水处理、中水回用等公共基础设施共建共享。大宗物料优先采用铁路、管道或水路运输，短途接驳优先使用新能源车辆运输。 | 直接引用 |
|  | 第二条 推进企业内部工业用水循环利用、园区内企业间用水系统集成优化。开展火电、石化、有色金属、造纸、印染等高耗水行业工业废水循环利用示范。引导区域工业布局和产业结构调整，大力推广工业水循环利用，加快淘汰落后用水工艺和技术。完善工业园区管网，提高工业水重复利用率。 | 直接引用 |
|  | 第三条 引导重点行业深入实施清洁生产改造，依法开展自愿性清洁生产评价认证。推动煤炭等化石能源清洁高效利用，推进重点行业超低排放改造。深化重点领域节能，实施高耗能设备能效提升计划。 | 直接引用 |
|  | 第四条 大型新建公共建筑和政府投资的住宅建筑应当安装建筑中水设施；新建公共建筑应当采用节水器具，鼓励新建小区居民优先选用节水器具。 | 直接引用 |

表10-4  秀山县总体管控要求表

| 管控类型 | 总体管控要求 | 管控来源及依据 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 对应识别的重大问题 | 相关文件依据 |  |
| 空间布局约束 | 第一条 执行重点管控单元市级总体管控要求空间布局约束第一条、第三条、第四条、第五条、第六条和第七条。 | / | / | / |
|  | 第二条 秀山县工业园区禁止引入不满足《制药建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）》附件5中要求的中药加工项目；禁止建设存在重大环境风险隐患的工业项目；禁止引进资源环境绩效水平超过限值以及不符合生态建设和环境保护规划区域布局规定的工业项目。规划区域内与居住用地、教育用地紧邻的工业用地禁止入驻涉及喷涂工序等大气污染、噪声污染排放较重的项目。高污染禁燃区范围内禁止使用燃煤等高污染燃料的项目和设施。 | 秀山工业园区位于秀山县中心城区。 | 《秀山县工业园区规划》 | 区县级新增管控要求 |
|  | 第三条 工业规划区范围合理布局有防护距离要求的工业企业，并严格控制布局异味明显、高噪音等易扰民项目。应尽可能考虑在靠近居民区一侧布置仓库、办公楼、宿舍等污染影响相对较小的非生产设施。 | 园区存在居民投诉臭气、噪声扰民情况 | 《重庆市生态环境局办公室关于产业园区规划环评及建设项目环评所涉环境防护距离审核相关事宜的通知》（渝环办〔2020〕188号、园区产业定位及用地性质 | 区县级新增管控要求 |
|  | 第四条 优化调整畜禽养殖布局，严格畜禽养殖和水产养殖禁养区、限养区管理，适养区按照“以地定畜、种养结合”的要求，依托种植业布局合理规划新增养殖场。 |  | 《秀山土家族苗族自治县水生态环境保护“十四五”规划》 | 区县级新增管控要求 |
| 污染排放管控 | 第五条 执行重点管控单元市级总体管控要求污染排放管控第一条、第二条、第三条、第四条、第五条、第七条、第八条和第九条。 | / | / | / |
|  | 第六条 秀山高新技术产业开发区不得引入涉及含锰废水外排的企业。园区内企业不得排放含铬重金属废水。 | / | 《重庆市进一步加强重金属污染防控实施方案（2022—2025年）》（渝环规〔2022〕4号 | 区县级新增管控要求 |
|  | 第七条 推进建制镇及以上生活污水处理厂提质增效，对进水 BOD浓度低于100 mg/L 的污水厂，实施“一厂一策”管网建设改造。“十四五”期间，基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区。 |  | 《秀山土家族苗族自治县水生态环境保护“十四五”规划》 | 区县级新增管控要求 |
|  | 第八条 全面提高污水处理能力。到2025年，城市生活污水集中处理率达到98%以上，乡镇生活污水集中处理率达到85%。强化城市污水处理厂污泥暂存风险管控，强化水泥厂协同处置污泥，到2025年，城市生活污水处理厂污泥无害化处理处置率达到95%以上。提升污水处理厂出水标准。建制乡镇污水处理厂及日处理规模100吨及以上的农村集中式污水处理站出水标准不得低于一级B标。 |  | 《秀山土家族苗族自治县水生态环境保护“十四五”规划》 | 区县级新增管控要求 |
|  | 第九条 防治畜禽养殖污染。加快完善畜禽养殖污染治理及废弃物资源化利用。适度推广养殖集约化经营，逐步推行废弃物的统一收集、集中处理，强化病死畜禽无害化处理，畜禽粪污综合利用率达95%。 |  | 《秀山土家族苗族自治县水生态环境保护“十四五”规划》 | 区县级保留管控要求并结合实际完善 |
|  | 第十条 治理酉水河秀山县流域锰污染。以宋农水库、梅江河、龙潭河、花垣河等为重点，开展锰污染防治。针对溶溪河等存在特征性污染物的河流，实施特征性污染物源头治理、精准治理，减少特征性污染物排放并达标。到2025年，全县9个国家、市级考核（控制）断面水质优良比例保持100%，现状水质好于III的断面原则上水质不降低。 | 秀山县境内流域锰污染问题依然存在。 | 《秀山土家族苗族自治县生态环境保护“十四五”规划和二〇三五年远景目标》 | 区县级保留管控要求并结合实际完善 |
| 环境风险防控 | 第十一条 执行重点管控单元市级总体管控要求环境风险防控第一条和第二条。 | / | / | / |
|  | 第十二条 发展循环经济，实施电解锰渣综合利用示范，开展遗留老渣场规范化整治和关停企业原址场地的调查评估与治理修复工程；开展矿山治理修复工程；提升重金属环境监控能力和人群健康风险监测能力，区域内环境质量得到明显改善。 | 电解锰渣综合化资源利用率低 | 秀山县锰污染问题综合整治工作方案 | 区县级保留管控要求并结合实际完善 |
|  | 第十三条 加强环境应急监测能力建设。完善重金属大气、水、土壤监测资质，完成重金属应急监测设备配置，完成大气、土壤特征因子监测资质持证上岗。开展环境应急监测能力现状评估，制定应急监测能力建设计划，形成应急监测网络。推进建设酉水河跨界断面水环境生物毒性预警监测系统。2021年，完成环境监测站环境应急监测能力现状评估。2022年-2025年，按照应急监测能力建设计划加强应急监测能力建设，做好应急监测物资、设备储备。 |  | 《秀山土家族苗族自治县水生态环境保护“十四五”规划》 | 区县级保留管控要求并结合实际完善 |
|  | 第十四条 秀山县中小企业集聚区禁止新引入《企业突发环境事件风险分级方案》（HJ941-2018）中规定的重大环境风险等级的工业项目。土壤污染重点监管单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当按照相关规定，制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案。土壤污染重点监管单位生产经营用地的用途变更或者其土地使用权收回、转让的，应当依法开展土壤污染状况调查，编制土壤污染状况调查报告，并报送所在地生态环境主管部门。规划区内各企业危险化学品储罐区应设置围堰；使用场所应进行防渗、防漏和防腐处理；并在地面的最低处设置事故排放沟和事故排放池。 | 利用原电解锰企业腾出后的用地，部分厂区地块尚未完成整治工作。集聚区紧邻梅江河、平江河、溶溪河、龙潭河等地表水体，防止事故状态下废水废液进入地表水环境。 | 《中华人民共和国土壤污染防治法》、《重庆市建设用地土壤污染防治办法》 | 区县级新增管控要求 |
|  | 第十五条 系统开展锰渣场污染治理、锰矿山生态修复、锰企业污染地块整治，科学推进完成锰矿山生态修复，统筹实施矿山地质环境治理、土地复垦利用、生态系统功能提升，盘活利用矿区土地资源，积极探索市场化多元投入机制。结合实际，综合运用就地规范封场闭库、异地转场移库等“一场一策”推动治理；加快完善污染防治设施建设，严格落实锰渣场防渗、渗滤液收集处理、监测等要求，做到渗滤液锰、氨氮达标排放；积极改善和推进解决锰渣场渗漏污染地下水问题；强化锰渣场运维管理和环境风险防范，建立健全锰渣场安全运行、有效管控的长效机制。 | 关停电解锰企业原址场地和渣场地块需治理修复 | 《秀山土家族苗族自治县生态环境保护“十四五”规划和二〇三五年远景目标》 | 区县级保留管控要求并结合实际完善 |
|  | 第十六条 根据各锰矿山的具体情况制定关闭和生态修复方案，清理整治矿坪、堆矿库、弃矿场，确保矿涌废水达标排放，开展矿山生态修复。到2025年，完成锰矿山综合整治工程，完成矿山恢复治理面积50平方公里。 | 锰矿山生态治理问题 | 秀山县锰污染问题综合整治工作方案 | 区县级新增管控要求 |
|  | 第十七条 确保人民饮用水源水质安全。加快推进集中式饮用水水源地规范化建设，依法清理整治保护区内环境问题，保持全县65个集中式饮用水水源地水质100%达到或优于III类标准。 |  | 《秀山土家族苗族自治县生态环境保护“十四五”规划和二〇三五年远景目标》 | 区县级新增管控要求 |
| 资源利用效率 | 第十八条 执行重点管控单元市级总体管控要求资源利用效率第一条、第二条、第三条和第四条。 | / | / | / |
|  | 第十九条 加强科研攻关，推进电解锰渣规模化综合利用技术研究，出台电解锰渣综合利用标准和综合利用产品质量标准，积极支持先进技术装备和产品推广使用，提升电解锰渣综合利用水平。 | 锰渣资源化综合利用 | 秀山县锰污染问题综合整治工作方案 | 区县级新增管控要求 |

表10-5  秀山县原环境管控单元管控要求调整说明表

| 环境管控单元编码 | 环境管控 单元名称 | 环境管控 单元分类 | 管控类别 | 管控要求 | 调整说明及依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZH50024110001 | 秀山县钟灵镇钟灵水库徐家坳水厂水源地 | 优先保护单元1 | 空间布局约束 | 1.执行生态空间及其红线总体管控要求表中生态红线空间布局约束总体管控要求。 2.执行全市水环境总体管控要求表（优先保护区）中集中式饮用水水源保护区空间布局约束总体管控要求。 | 修改，结合市级水环境总体管控要求更新。 |
| ZH50024110002 | 秀山县平凯街道水银溪水库水源地 | 优先保护单元2 | 空间布局约束 | 1.执行生态空间及其红线总体管控要求表中生态红线空间布局约束总体管控要求。 2.执行全市水环境总体管控要求表（优先保护区）中集中式饮用水水源保护区空间布局约束总体管控要求。 | 修改，结合市级水环境总体管控要求更新。 |
| ZH50024110003 | 秀山县隘口水库县城三水厂水源地 | 优先保护单元3 | 空间布局约束 | 1.执行生态空间及其红线总体管控要求表中生态红线空间布局约束总体管控要求。 2.执行全市水环境总体管控要求表（优先保护区）中集中式饮用水水源保护区空间布局约束总体管控要求。 | 修改，结合市级水环境总体管控要求更新。 |
| ZH50024110004 | 太阳山市级自然保护区 | 优先保护单元4 | 空间布局约束 | 1.执行生态空间及其红线总体管控要求表中生态红线空间布局约束总体管控要求。 2.执行禁止开发区总体管控要求表中自然保护区空间布局约束总体管控要求。 | 修改，结合市级生态保护红线要求、自然保护区要求更新 |
| ZH50024110005 | 重庆市凤凰山森林公园 | 优先保护单元5 | 空间布局约束 | 1.执行生态空间及其红线总体管控要求表中生态红线空间布局约束总体管控要求。 2.执行禁止开发区总体管控要求表中森林公园空间布局约束总体管控要求。 | 修改，结合市级生态保护红线要求、森林公园要求更新 |
| ZH50024110006 | 重庆秀山大溪国家湿地公园 | 优先保护单元6 | 空间布局约束 | 1.执行生态空间及其红线总体管控要求表中生态红线空间布局约束总体管控要求。 2.执行禁止开发区总体管控要求表中湿地公园空间布局约束总体管控要求。 | 修改，结合市级生态保护红线要求、湿地公园要求更新 |
| ZH50024110007 | 酉水河石堤市级风景名胜区 | 优先保护单元7 | 空间布局约束 | 1.执行生态空间及其红线总体管控要求表中生态红线空间布局约束总体管控要求。 2.执行禁止开发区总体管控要求表中风景名胜区空间布局约束总体管控要求。 | 修改，结合市级生态保护红线要求、风景名胜区要求更新 |
| ZH50024110008 | 秀山县石漠化敏感区 | 优先保护单元8 | 空间布局约束 | 1.执行功能评价区域总体管控要求表中土壤保持-生态功能区空间布局约束总体管控要求。 2.执行生态空间及其红线总体管控要求表中生态红线空间布局约束总体管控要求。 | 删除，不再在生态空间中将同一属性划分为单独管控单元 |
| ZH50024110009 | 秀山县生物多样性维护功能区 | 优先保护单元9 | 空间布局约束 | 1.执行功能评价区域总体管控要求表中生物多样性保护-生态功能区空间布局约束总体管控要求。 2. 执行生态空间及其红线总体管控要求表中生态红线空间布局约束总体管控要求。 | 删除，不再在生态空间中将同一属性划分为单独管控单元 |
| ZH50024110010 | 秀山县一般生态空间-生物多样性维护 | 优先保护单元10 | 空间布局约束 | 1.执行功能评价区域总体管控要求表中生物多样性保护-生态功能区空间布局约束总体管控要求。 2.执行生态空间及其红线总体管控要求表中一般生态空间空间布局约束总体管控要求。 | 修改，市级一般生态空间总体管控要求有所变化，在此基础上识别单元特征提出管控要求 |
| ZH50024110011 | 秀山县一般生态空间-石漠化 | 优先保护单元11 | 空间布局约束 | 1.执行功能评价区域总体管控要求表中土壤保持-生态功能区空间布局约束总体管控要求。 2.执行生态空间及其红线总体管控要求表中一般生态空间空间布局约束总体管控要求。 | 修改，市级一般生态空间总体管控要求有所变化，在此基础上识别单元特征提出管控要求 |
| ZH50024120001 | 秀山土家族苗族自治县城镇开发边界 | 重点管控单元1 | 空间布局约束 | 1.不得在城市建成区、人口集中区域露天焚烧树枝树叶、枯草、垃圾、电子废物、油毡、沥青、橡胶、塑料、皮革以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质，不得在禁止的区域内露天烧烤食品。严格燃放烟花爆竹管理，逐步扩大禁放区域（场所）和限放区域范围。 | 保留至秀山县重点管控单元1-工业城镇-中心城区片区 |
|  |  |  |  | 2.滨河（梅江河）未建区域控制不少于50米的绿化缓冲带，局部有条件地段适当扩大。 | 保留至秀山县重点管控单元1-工业城镇-中心城区片区 |
|  |  |  |  | 3.秀山（武陵）现代物流园区内的物流加工区是普通仓储区的配套区域，禁止引入二、三类工业。 | 保留至秀山县重点管控单元1-工业城镇-中心城区片区 |
|  |  |  |  | 4. 物流园区优先准入仓储库存、包装运输、流通加工、商贸会展等物流产业。 | 保留至秀山县重点管控单元1-工业城镇-中心城区片区 |
|  |  |  |  | 5. 禁止新建、改建、扩建一切使用燃煤等高污染燃料的项目和设施。 | 保留至秀山县重点管控单元1-工业城镇-中心城区片区 |
|  |  |  | 污染排放管控 | 1.严格控制滨河（梅江河）建筑按规划距离后退，已建区域结合旧城更新，沿江留出公共绿地、开敞空间、慢行步道。 | 保留至秀山县重点管控单元1-工业城镇-中心城区片区 |
|  |  |  |  | 2.减少油烟扰民，完成所有公共机构和18家火锅等餐饮业油烟深度治理，安装高效油烟净化装置，鼓励低于国家排放标准50%排放。 | 删除，已完成相关工作。 |
|  |  |  |  | 3.电解锰关闭企业原址场地和渣场修复土壤的修复面积完成率70%以上。 | 修改，秀山全部关停电解锰企业原址场地与渣场修复工作分解至相应涉及中小企业集聚区的工业城镇重点管控单元。 |
|  |  |  | 环境风险防控 | 1.秀山（武陵）现代物流园区编制统一的突发环境事件应急预案，并统一开展应急演练。 | 删除，已完成相关工作。 |
|  |  |  |  | 2.危化品物流园设置防火堤、排水管道、事故围堰、事故池等环境风险防范措施。石油库防火堤有效容积为19500m3。硫酸罐区事故围堰总有效容积为5800m3。设两个事故池，1#事故池容积：2668m3；2#事故存液池容积：1600m3。 | 删除，已完成相关工作。 |
|  |  |  | 资源开发效率要求 | 1.对城区禁燃区范围内的经营户，一是限期停止销售原煤和生产销售煤制品，拆除生产和销售相关设备设施，清理干净生产和销售经营场地；二是限期停止燃用原煤、煤制品以及重油、渣油、石油焦、动物油、植物油等高污染燃料，或者改用天然气、液化石油气、电能等清洁能源。 | 保留至秀山县重点管控单元1-工业城镇-中心城区片区 |
|  |  |  |  | 2.入驻物流园区的工业项目不得以煤炭能源作为燃料。 | 保留至秀山县重点管控单元1-工业城镇-中心城区片区 |
| ZH50024120002 | 秀山县工业园区 | 重点管控单元2 | 空间布局约束 | 1.禁止引入不满足《制药建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）》附件5中要求的中药加工项目。 | 保留至秀山县重点管控单元1-工业城镇-中心城区片区 |
|  |  |  |  | 2.除秀山天雄锰业科技有限公司电解锰配套及深加工项目外，严禁引入其他冶金项目。 | 修改，秀山县电解锰企业已全部关停，秀山高新区严禁引入冶金项目。 |
|  |  |  |  | 3.禁止新建、改建、扩建一切使用燃煤等高污染燃料的项目和设施。 | 保留至秀山县重点管控单元1-工业城镇-中心城区片区 |
|  |  |  | 污染物排放管控 | / | / |
|  |  |  | 环境风险防控 | 1、秀山工业园区成立了环境风险应急救援指挥部。 | 删除，已完成相关工作。 |
|  |  |  |  | 2、秀山天雄锰业科技有限公司、重庆万物春生生物科技有限公司、重庆渝窖酒业有限公司厂区内均设置事故池。 | 删除，已完成相关工作。 |
|  |  |  | 资源开发效率要求 | 1.对城区禁燃区范围内的经营户，一是限期停止销售原煤和生产销售煤制品，拆除生产和销售相关设备设施，清理干净生产和销售经营场地；二是限期停止燃用原煤、煤制品以及重油、渣油、石油焦、动物油、植物油等高污染燃料，或者改用天然气、液化石油气、电能等清洁能源。 | 保留至秀山县重点管控单元1-工业城镇-中心城区片区 |
|  |  |  |  | 2. 园区引进项目的水资源消耗水平应优于《重庆市工业项目环境准入规定》中的准入值及行业平均值。 | 删除，在市级总体管控要求中已提出相应资源利用要求。 |
|  |  |  |  | 3. 园区引进项目的能耗水平应优于《重庆市工业项目环境准入规定》中的准入值及行业平均值。 | 删除，在市级总体管控要求中已提出相应资源利用要求。 |
| ZH50024130001 | 秀山县一般管控单元-酉水河里耶镇 | 一般管控单元1 | 空间布局约束 | 1.严禁在禁养区内从事畜禽养殖。 | 删除，全市水环境农业污染总体管控要求已提出。 |
|  |  |  |  | 2.滨河（梅江河）非城镇建设用地区域按后退蓝线不少于100米控制绿化缓冲带。 | 保留至秀山县一般管控单元-酉水河里耶镇 |
|  |  |  |  | 3.到2020年完成电解锰企业整合,电解锰企业总数控制在7家以内，集中布局在9个点内，电解锰产能控制在30万吨以内。 | 删除，秀山县电解锰企业已全部关停 |
|  |  |  |  | 4.推广使用低挥发性有机物新产品，服装干洗和机动车维修等行业应设置异味和废气处理装置。 | 删除，大气环境受体敏感区全市总体管控要求已提出。 |
|  |  |  |  | 5.推进实施增绿添园项目，实施农村污水处理项目。 | 删除，全市水环境农业污染总体管控要求已提出。 |
|  |  |  |  | 6.现有电解锰生产企业18家中，除天雄锰业、武陵锰业生产能力达3万t/a且生产与环保设施设备较为完善外，嘉源矿业、三润矿业和紫金锰业企业及生产线予以保留；新峰、恒丰两家企业在锰污染集中整治过程进行了“推倒”式重建，生产与环保设施较为先进完善，其现有生产线予以保留；其余生产企业由于生产与环保设施较为落后，其生产线予以淘汰。 | 删除，秀山县电解锰企业已全部关停 |
|  |  |  |  | 7.新建矿山满足矿山最小开采规模要求。不予批准不符合准入的建矿条件且会严重破坏地质环境的拟建矿山；基本符合准入的建矿条件但生产时地质环境受到一定破坏有无经济技术能力采取有效措施的拟建矿山；矿产资源管理部门或相关技术部门认定的会破坏地质环境的拟定矿山选址。 | 保留至秀山县一般管控单元-酉水河里耶镇、一般管控单元-酉水河里耶镇花垣河马家寨 |
|  |  |  | 污染物排放管控 | 1.2020年全县重金属锰排污强度在2015年基础上下降15%,其它重金属排放强度与2015年持平。 | 删除，秀山县电解锰企业已全部关停 |
|  |  |  |  | 2.禁止施用高毒农药、高残留农药。 | 删除，全市水环境农业污染总体管控要求提出。 |
|  |  |  |  | 3.改善境内主要河流水环境重金属质量超标断面质量。 | 删除，重点管控单元市级总体管控要求已提出。 |
|  |  |  |  | 4.矿山企业出现重大安全事故、重大环境污染破坏事故，一律立即停产整改；超过限期时间未达到整改要求的，一律无条件关闭。 | 保留至秀山县一般管控单元-酉水河里耶镇 |
|  |  |  | 环境风险防控 | 1.重金属重点防控企业污染源自动监控覆盖率100%。 | 删除，重点管控单元市级总体管控要求已提出。 |
|  |  |  |  | 2.电解锰关闭企业原址场地和渣场修复土壤的修复面积完成率70%以上，完成锰矿矿山生态恢复工程3.16万平米。 | 修改，秀山全部关停电解锰企业原址场地与渣场修复工作分解至相应的中小企业集聚区管控单元。 |
|  |  |  |  | 3.涉重企业环境风险预案报备率100%,区域重金属废渣（含重金属危险废物）安全处置率100%,涉重金属企业群众信访事件处理率100%，重点防控企业卫生防护距离内人群健康抽样检查率100%。 | 保留至秀山县重点管控单元3工业城镇-溶溪片区重点管控单元中提出。 |
|  |  |  |  | 4.制定完善矿山环境问题监测方案，建立矿山环境监测体系和矿山地质灾害防治预警监测系统，对矿山地质环境问题实行动态监测。 | 保留至秀山县一般管控单元-酉水河里耶镇、一般管控单元-酉水河里耶镇花垣河马家寨 |
|  |  |  |  | 5.矿山企业提交闭坑报告的同时，必须提交矿山地质环境保护与恢复治理报告并完成恢复治理工作后，方能审批闭坑。 | 保留至秀山县一般管控单元-酉水河里耶镇、一般管控单元-酉水河里耶镇花垣河马家寨 |
|  |  |  | 资源开发效率要求 | 1.关停并拆除梨子坳电站、秀山县中和电站、秀山县红旗电站。 | 删除，秀山县小水电已完成清退工作 |
|  |  |  |  | 2.重金属重点防控企业清洁生产强制审核率100%。 | 删除，大气环境高排放区全市总体管控要求已提出。。 |
|  |  |  |  | 3.新建矿山的地质环境保护工程必须与矿山开采主体工程“三同时”（设计、施工、验收与使用）；保证恢复治理率到达100%。 | 保留至秀山县一般管控单元-酉水河里耶镇、一般管控单元-酉水河里耶镇花垣河马家寨 |
|  |  |  |  | 4.露采矿山应用符合安全规范要求的斜坡台阶式、水平台阶式或凹陷台阶式开采方式，限制并逐步淘汰危险的、破坏浪费资源的陡坡式、掏底式等危险落后开采方法，坚决取缔无安全保障的开采方式作业方式。 | 保留至秀山县一般管控单元-酉水河里耶镇、一般管控单元-酉水河里耶镇花垣河马家寨 |

表10-6  秀山县环境管控单元管控要求表

| 环境管控单元编码 | 环境管控 单元名称 | 环境管控 单元分类 | 环境管控 单元要素分区组成 | 环境管控单元特点 | 管控类别 | 管控要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZH50024110001 | 秀山县钟灵镇钟灵水库徐家坳水厂水源地 | 优先保护单元1 | 饮用水水源保护区 | 保护要求：城镇饮用水源 存在的问题：/ | 空间布局约束 | 1.严格执行《中华人民共和国水污染防治法》、《重庆市水污染防治条例》等文件要求。 |  |
| ZH50024110002 | 秀山县平凯街道水银溪水库水源地 | 优先保护单元2 | 饮用水水源保护区 | 保护要求：城镇备用饮用水源 存在的问题：/ | 空间布局约束 | 1.严格执行《中华人民共和国水污染防治法》、《重庆市水污染防治条例》等文件要求。 |  |
| ZH50024110003 | 秀山县隘口水库县城三水厂水源地 | 优先保护单元3 | 饮用水水源保护区 | 保护要求：城镇饮用水源 存在的问题：/ | 空间布局约束 | 1.严格执行《中华人民共和国水污染防治法》、《重庆市水污染防治条例》等文件要求。 |  |
| ZH50024110004 | 太阳山市级自然保护区 | 优先保护单元4 | 自然保护区 | 保护要求：市级自然保护区 存在的问题：/ | 空间布局约束 | 1.严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》、《重庆市人民政府关于加强自然保护区管理工作的意见》等文件要求。 |  |
| ZH50024110005 | 重庆市凤凰山森林公园 | 优先保护单元5 | 森林公园 | 保护要求：市级森林公园 存在的问题：/ | 空间布局约束 | 1.严格执行《国家级森林公园管理办法》、《重庆市森林公园管理办法》等文件要求。 |  |
| ZH50024110006 | 重庆秀山大溪国家湿地公园 | 优先保护单元6 | 湿地公园 | 保护要求：国家湿地公园 存在的问题：/ | 空间布局约束 | 1.严格执行《中华人民共和国湿地保护法》、《重庆市湿地保护条例》等文件要求。 |  |
| ZH50024110007 | 酉水河石堤市级风景名胜区 | 优先保护单元7 | 湿地公园 | 保护要求：市级风景名胜区 存在的问题：/ | 空间布局约束 | 1.严格执行《中华人民共和国风景名胜区条例》、《重庆市风景名胜区条例》等文件要求。 |  |
| ZH50024110008 | 秀山县生态保护红线 | 优先保护单元8 | 生态保护红线 | 保护要求：生态保护红线 存在的问题：/ | 空间布局约束 | 1.严格执行《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》、《关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》等文件要求。 |  |
| ZH5002411009 | 秀山县一般生态空间-生物多样性维护 | 优先保护单元9 | 一般生态空间 | 保护要求：生物多样性维护生态功能区 存在的问题：/ | 空间布局约束 | 1.严格控制开发建设活动范围和强度，落实生态修复相关要求，允许开展对生态功能不造成破坏的有限人为活动，确保生态系统结构稳定和生态功能不退化。 2.实施国土综合整治、农村建设用地复垦、旱改水、历史遗留废弃矿山复垦复绿项目。 |  |
| ZH50024110010 | 秀山县一般生态空间-石漠化 | 优先保护单元10 | 一般生态空间 | 保护要求：石漠化敏感区 存在的问题：/ | 空间布局约束 | 1.严格控制开发建设活动范围和强度，落实生态修复相关要求，允许开展对生态功能不造成破坏的有限人为活动，确保生态系统结构稳定和生态功能不退化。 2、持续推进水土流失、石漠化治理，实施小流域水土保持工程。 |  |
| ZH50024120001 | 工业城镇重点管控单元-城区片区 | 重点管控单元1 | 秀山县大气污染高排放重点管控区、秀山县大气受体敏感重点管控区 | 发展定位：秀山中心城镇、秀山高新区 现状及发展规划：秀山工业园区。 打造以医药健康、电子信息、新材料（新材料产业为高新区未来规划的拓展区范围内不在本次评价规划范围内）和现代物流为主的“3+1”产业集群，在“3+1”产业集群的基础上，积极培育其他新兴产业，发展汽车行业。 （区块一，主要发展工业，主导产业为医药、食品、电子、汽车等；区块二，主要发展居住、商业仓储物流等；区块三主要为仓储物流行业；区块四主要为危化品园。） 主要问题：规划区范围部分地块与凤凰山市级森林公园有重叠。 | 空间布局约束 | 工业源 | 1.规划区域与森林公园重叠的部分不得继续开发建设并加强生态环境保护及风险防控。 2.秀山工业园区禁止引入不满足《制药建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）》附件5中要求的中药加工项目。严禁引入冶金项目。 3.物流园区优先准入仓储库存、包装运输、流通加工、商贸会展等物流产业，秀山（武陵）现代物流园区禁止引入二、三类工业。 4.高新区区块二、三为仓储物流用地与商住用地混合，控制布局环境风险较大的仓储项目。 |
|  |  |  |  |  |  | 城镇生活源 | 1.严格控制滨河（梅江河）建筑按规划距离后退，已建区域结合旧城更新，沿江留出公共绿地、开敞空间、慢行步道。 |
|  |  |  |  |  | 污染排放管控 | 工业源 | 1.加快物流园片区管网铺设、完善，在保证排放废水进入污水处理厂处理后方能进行生产活动；高新区东部片区严格把控发展时序，在秀山县污水处理厂完成扩建并足以受纳园区污水排放规模的情况下进行开发建设。 2.加强工业源VOCs污染防治；加强对电子产业与汽车行业酸性气体防治；净化恶臭污染源；加强工艺废气的收集处理，提高废气污染物处理效率；提高能源利用率，合理控制能源消耗总量、调整能源结构。 |
|  |  |  |  |  |  | 城镇生活源 | 1.不得在城市建成区、人口集中区域露天焚烧树枝树叶、枯草、垃圾、电子废物、油毡、沥青、橡胶、塑料、皮革以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质，不得在禁止的区域内露天烧烤食品。严格燃放烟花爆竹管理，逐步扩大禁放区域（场所）和限放区域范围。 |
|  |  |  |  |  | 环境风险防控 | 工业源 | 1.针对危化品物流园区、化工企业推进化学品环境与健康风险评估工作。 2.严格按照《危险化学品安全管理条例》（国务院令第645号）、《常用危险化学品贮存通则》（GB15603-1995）、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（2015年5月27日国家安全监管总局令第79号修正）、《涉及危险化学品安全风险的行业品种目录》（安委[2016]7号）等危险化学品管理规定，加强对各类危险化学品储存的管理。 |
|  |  |  |  |  | 资源利用效率要求 | 工业源 | 1.开发区禁止新建、改建、扩建一切使用燃煤等高污染燃料的项目和设施。对城区禁燃区范围内的经营户，一是限期停止销售原煤和生产销售煤制品，拆除生产和销售相关设备设施，清理干净生产和销售经营场地；二是限期停止燃用原煤、煤制品以及重油、渣油、石油焦、动物油、植物油等高污染燃料，或者改用天然气、液化石油气、电能等清洁能源。 2.以县城工业园区为重点推进循环化改造，实现能源梯级利用、水资源循环利用、废物交换利用、土地集约利用。开展电解锰渣综合利用试点。 |
|  |  |  |  |  |  | 城镇生活源 | 1.持续推进有条件的工业企业开展煤改气、煤改电，县城、工业园区基本淘汰燃煤锅炉。 2.通过清洁生产、技术创新、低碳项目引进、低碳认证等促进产业低碳发展。推广绿色建筑和建设绿色市政基础设施，执行绿色建筑标准，充分运用海绵城市和低影响开发规划理念进行建筑设计，强制推行公共建筑执行绿色建筑标准。 |
| ZH50024120002 | 工业城镇重点管控单元-溶溪片区 | 重点管控单元2 | 秀山县大气污染高排放重点管控区2-溶溪片区 | 产业发展重点及方向：汽车配件、摩配件、农机农具和家具涂装产业，打造为涂装中小企业集聚区。 规划布局：集聚区内现有散点工业用地。 存在问题：部分电解锰产业遗留地块需加快整治与修复。 | 空间布局约束 | 工业源 | 1.原武陵锰业、新峰锰业厂区地块禁止新建使用溶剂型涂料的工业项目。 2.原天雄锰业、三润矿业厂区地块引入企业应优化企业内部布局，喷漆车间尽量布设在厂区中部。 |
|  |  |  |  |  |  | 城镇生活源 | / |
|  |  |  |  |  | 污染排放管控 | 工业源 | 1.秀山县中小企业集聚区内若涉及污水排放，未开发连片建设用地应先期建设集中污水处理设施和污水管网。规划区内现状零散用地地块企业废水依托现有城市/城镇污水处理厂。 2.原武陵锰业、原新峰锰业厂区地块后续引入企业的废水依托溶溪镇污水处理厂进行处理，根据废水类型对污水处理厂进行工艺升级及扩建工作，确保废水稳定达标排放。 |
|  |  |  |  |  |  | 城镇生活源 | / |
|  |  |  |  |  | 环境风险防控 | 工业源 | 1.涉重企业环境风险预案报备率100%,区域重金属废渣（含重金属危险废物）安全处置率100%,涉重金属企业群众信访事件处理率100%。 |
|  |  |  |  |  | 资源利用效率要求 | 工业源 | / |
|  |  |  |  |  |  | 城镇生活源 | / |
| ZH50024120003 | 工业城镇重点管控单元-清溪片区 | 重点管控单元3 | 秀山县大气污染高排放重点管控区3-清溪片区 | 产业发展重点及方向：新型防水密封材料、新型保温隔热材料、门窗加工，建设新型建材为主导的中小企业集聚区。 规划布局：集聚区内现有散点工业用地 存在问题：原长岗煤矿地块位于农村区域，周边无可依托的污水处理设施。 | 空间布局约束 | 工业源 | 1、原国秀瓷厂、县瓷厂、宝精锰业厂区地块引入企业应优化内部布局，生产车间应布设在远离居民点一侧。 |
|  |  |  |  |  |  | 城镇生活源 | / |
|  |  |  |  |  | 污染排放管控 | 工业源 | 1.秀山县中小企业集聚区内若涉及污水排放，未开发连片建设用地应先期建设集中污水处理设施和污水管网。规划区内现状零散用地地块企业废水依托现有城市/城镇污水处理厂。 2.原长岗煤矿厂区地块引入企业应具备生产废水全部回用，不外排，生活污水全部综合利用的要求。 |
|  |  |  |  |  |  | 城镇生活源 | / |
|  |  |  |  |  | 环境风险防控 | 工业源 | / |
|  |  |  |  |  | 资源利用效率要求 | 工业源 | / |
|  |  |  |  |  |  | 城镇生活源 | / |
| ZH50024120004 | 工业城镇重点管控单元-石耶片区 | 重点管控单元4 | 秀山县大气污染高排放重点管控区4-石耶片区 | 产业发展重点及方向：现代中医药及健康产品、食品加工、水泥及制品加工、墙体及陶瓷加工，打造健康中小企业集聚区。 用地布局：包括点状零散工业用地和平凯街道南侧成片工业用地。 存在问题：规划区内现有企业重庆秀山西南水泥有限公司因废气扰民环境问题被环保投诉。 | 空间布局约束 | 工业源 | 1、加快推进水泥、工业硅等重点行业及燃煤锅炉、工业炉窑脱硫脱硝和除尘设施的建设或升级改造，完成西南水泥、武陵兴旺化工工业废气深度治理。加强水泥、砖瓦、混凝土搅拌站等行业企业无组织排放监督。 |
|  |  |  |  |  |  | 城镇生活源 | / |
|  |  |  |  |  | 污染排放管控 | 工业源 | 1.西南水泥进行水泥窑协同处置技术和超低排放改造。 |
|  |  |  |  |  |  | 城镇生活源 | / |
|  |  |  |  |  | 环境风险防控 | 工业源 | / |
|  |  |  |  |  | 资源利用效率要求 | 工业源 | 1.加快推进西南水泥窑能效提升改造，采用模块化节能、智能控制等技术，进一步提升烧成系统能源利用效率。 |
|  |  |  |  |  |  | 城镇生活源 | / |
| ZH50024120005 | 工业城镇重点管控单元-龙池片区 | 重点管控单元5 | 秀山县大气污染高排放重点管控区5-龙池片区 | 产业发展重点及方向：锰渣微粉、正极材料、负极材料以及单晶硅片等产业，建成具有特色的循环型新材料示范基地。 规划布局：包括点状零散工业用地（主要是企业关停后退出后腾出的用地空间）和龙池镇南部的规划工业用地（计划作为乌江实业产业园）。 存在问题：原金星锰业、原嘉源矿业、原恒丰/恒望锰业地块位于农村区域，周边无可依托的污水处理设施。规划区内现有企业秀山德宏化工有限公司、重庆东星碳素材料有限公司、秀山维隆硅业有限公司、重庆国耀硅业有限公司均多次因废气、废水、噪声扰民和污泥外排等环境问题被环保投诉。 | 空间布局约束 | 工业源 | 1.秀山德宏化工、武陵兴旺化工有限公司禁止扩建。 |
|  |  |  |  |  |  | 城镇生活源 | / |
|  |  |  |  |  | 污染排放管控 | 工业源 | 1.秀山县中小企业集聚区内若涉及污水排放，未开发连片建设用地应先期建设集中污水处理设施和污水管网。规划区内现状零散用地地块企业废水依托现有城市/城镇污水处理厂。 2.原金星锰业、原嘉源矿业、原恒丰/恒望锰业地块引入企业应具备生产废水全部回用，不外排，生活污水全部综合利用的要求。 3.加快推进完成德宏化工工业废气深度治理。 4.对于临近敏感点的企业，加强对污染物排放的管控，做好防污设备的运维和排污稳定达标。 |
|  |  |  |  |  |  | 城镇生活源 | / |
|  |  |  |  |  | 环境风险防控 | 工业源 | 1.优先以电解锰渣场、电解锰集中区域、集中式地下水饮用水源地为对象开展地下水污染修复和保护，加快推进益立锰业、望明锰业等6家锰渣场地下水治理工程 |
|  |  |  |  |  | 资源利用效率要求 | 工业源 | / |
|  |  |  |  |  |  | 城镇生活源 | / |
| ZH50024120006 | 工业城镇重点管控单元-其他城镇片区 | 重点管控单元6 | 秀山县大气环境受体敏感区 | 发展定位：秀山县城镇开发边界。 现状及发展规划：/ 主要问题：乡镇污水集中处理率有待提升，仍需加快推进污水管网建设。 | 空间布局约束 | 工业源 | / |
|  |  |  |  |  |  | 城镇生活源 | 1.滨河（梅江河）未建区域控制不少于50米的绿化缓冲带，局部有条件地段适当扩大。 |
|  |  |  |  |  | 污染排放管控 | 工业源 | / |
|  |  |  |  |  |  | 城镇生活源 | 1.新建城北城市污水处理厂，扩建迎凤污水处理厂，乡镇污水处理厂实现全部达标排放，适时推进乡镇污水处理厂提标改造。 |
|  |  |  |  |  | 环境风险防控 | 工业源 | / |
|  |  |  |  |  | 资源利用效率要求 | 工业源 | / |
|  |  |  |  |  |  | 城镇生活源 | / |
| ZH50024130001 | 秀山县一般管控单元-酉水河里耶镇 | 一般管控单元1 | 不属于优先保护或重点管控区的其他区域 | 发展定位：/ 现状及发展规划： / 主要问题：存在电解锰渣场原址土壤污染风险地块,土壤修复任务艰巨。川河盖生态旅游区作为旅游发展重点项目，与生态空间存在重叠，规划边界紧邻生态保护红线，严守生态保护红线任务重。控制断面（同时为出境断面）锰浓度超标。 | 空间布局约束 | 工业源 | 1.新建矿山满足矿山最小开采规模要求、按照绿色矿山要求建设。不予批准不符合准入的建矿条件且会严重破坏地质环境的拟建矿山；基本符合准入的建矿条件但生产时地质环境受到一定破坏有无经济技术能力采取有效措施的拟建矿山；矿产资源管理部门或相关技术部门认定的会破坏地质环境的拟定矿山选址。 |
|  |  |  |  |  |  | 城镇生活源 | 1.生态旅游区域和生态保护重要区域设置缓冲区相隔离，严格区域内污染物排放和游客的活动范围。 |
|  |  |  |  |  |  | 农业源 | 1.优化调整畜禽养殖布局，严格畜禽养殖和水产养殖禁养区、限养区管理，适养区按照“以地定畜、种养结合”的要求，依托种植业布局合理规划新增养殖场。 2.发展绿色水产养殖，推动水产养殖结构调整，大力推广池塘和工厂化循环水养殖、大水面生态养殖、稻渔综合种养及连片池塘尾水集中处理等模式。 |
|  |  |  |  |  | 污染排放管控 | 工业源 | / |
|  |  |  |  |  |  | 农业源 | 1. 推进以梅江河为重点的水产养殖尾水监测，推动资源化利用或达标排放。规模化畜禽养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%。 2.以“肥药双控、农膜回收、生物防治”为重点，示范推广创建国家果菜茶有机肥替代化肥试点县的有效做法和治理模式。 3.推进清溪场镇农村黑臭水体治理，改善农村人居环境。以平凯街道、乌杨街道、清溪场镇、峨溶镇、梅江镇等为重点区域，立足当地实际，基本完成农村常住人口200户以上或500人以上的人口集聚点生活污水治理设施建设。 |
|  |  |  |  |  | 环境风险防控 | 工业源 | 1.加快推进电解锰渣场土壤修复工程及锰矿矿山生态恢复工程，完善围挡、截留措施，防治因水土流失带来的重金属入河风险。 2.制定完善矿山环境问题监测方案，建立矿山环境监测体系和矿山地质灾害防治预警监测系统，对矿山地质环境问题实行动态监测。 3.矿山企业提交闭坑报告的同时，必须提交矿山地质环境保护与恢复治理报告并完成恢复治理工作后，方能审批闭坑。 4. 矿山企业出现重大安全事故、重大环境污染破坏事故，一律立即停产整改；超过限期时间未达到整改要求的，一律无条件关闭。 |
|  |  |  |  |  |  | 农业源 | 1.建立多元化的农村环保投入机制，探索市场化先建后补投入模式。建立健全农村生活污水治理设施运行维护长效机制，保障农村生活污水治理设施正常运行。 2. 全面巩固非正规生活垃圾堆放点整治成效，引导村民群众垃圾定点投放，动态消除农村非正规生活垃圾堆放点。 |
|  |  |  |  |  | 资源利用效率要求 | 工业源 | 1.露采矿山应用符合安全规范要求的斜坡台阶式、水平台阶式或凹陷台阶式开采方式，限制并逐步淘汰危险的、破坏浪费资源的陡坡式、掏底式等危险落后开采方法，坚决取缔无安全保障的开采方式作业方式。 |
|  |  |  |  |  |  | 农业源 | 1.推进畜禽养殖粪污资源化利用，畜禽粪污综合利用率95%。推广应用有机肥、缓释肥、生物肥、生物农药以及物理、生物综合诱虫灭虫措施，推进氮肥深施、混施，控制种植业氨污染，实现农药化肥使用量负增长。农药、化肥利用率稳定在40%以上。 2.全面推进实施秸秆综合利用，大力推广农作物秸秆肥料化、饲料化、原料化、基料化综合利用，积极推广秸秆还田、捡拾打捆、秸秆离田多元利用等技术，以兴隆坳农业园区、主要粮食生产区等连片区域为重点，成片推进秸秆综合利用试点示范。农作物秸秆综合利用率稳定在90%以上。 3.完善废弃农膜和农业投入品包装废弃物回收利用制度，建立“村（居）、乡镇（街道）回收转运—县级集中分拣贮运”模式，构建销售、回收、利用、推广为一体的废弃农膜回收利用网络体系。全县废弃农膜回收率达80%以上。 4. 深入推进秀山县农村生活垃圾分类和资源化利用示范县创建工作，继续完善“户分类、村收集、镇运输、县集中处置”模式，建立健全有完备垃圾设施设备、有成熟治理技术、有稳定保洁队伍、有完善监管制度、有长效资金保障的“五有”农村生活垃圾收运处置体系。推行简便易行的生活垃圾分类方式，引导农户采取庭院堆肥或村域集中处理消纳易腐垃圾，推进可回收垃圾资源化利用，实现垃圾就地分类、源头减量和资源化利用。农村生活垃圾收集处理率达到95%以上。 |
| ZH50024130002 | 秀山县一般管控单元-花垣河马家寨 | 一般管控单元2 | 不属于优先保护或重点管控区的其他区域 | 发展定位：/ 现状及发展规划：依托自然风光、民俗文化、红色基因等特色资源，协同花垣、松桃高标准共建大边城旅游景区，不断提升人气、聚集商气、增添财气，打造文旅融合发展新标杆。 主要问题：控制断面（同时为出境断面）锰浓度超标。 | 空间布局约束 | 工业源 | 1.不予批准不符合准入的建矿条件且会严重破坏地质环境的拟建矿山；基本符合准入的建矿条件但生产时地质环境受到一定破坏有无经济技术能力采取有效措施的拟建矿山；矿产资源管理部门或相关技术部门认定的会破坏地质环境的拟定矿山选址。 |
|  |  |  |  |  |  | 城镇生活源 | 1.随着旅游产业发展，在污水处理能力不能满足其发展需求时，应加快建设污水处理厂和规划区域污水收集管网，在污水处理厂和排水管网投运之前，应限制扩大运营。 |
|  |  |  |  |  |  | 农业源 | 1.优化调整畜禽养殖布局，严格畜禽养殖和水产养殖禁养区、限养区管理，适养区按照“以地定畜、种养结合”的要求，依托种植业布局合理规划新增养殖场。 2.发展绿色水产养殖，推动水产养殖结构调整，大力推广池塘和工厂化循环水养殖、大水面生态养殖、稻渔综合种养及连片池塘尾水集中处理等模式。 |
|  |  |  |  |  | 污染排放管控 | 工业源 | 1.新建矿山的地质环境保护工程必须与矿山开采主体工程“三同时”（设计、施工、验收与使用）；保证恢复治理率到达100%。 |
|  |  |  |  |  |  | 农业源 | 1.以洪安镇等为重点区域，立足当地实际，基本完成农村常住人口200户以上或500人以上的人口集聚点生活污水治理设施建设。 |
|  |  |  |  |  | 环境风险防控 | 工业源 | 1.加快推进电解锰渣场土壤修复工程及锰矿矿山生态恢复工程，完善围挡、截留措施，防治因水土流失带来的重金属入河风险。 2.制定完善矿山环境问题监测方案，建立矿山环境监测体系和矿山地质灾害防治预警监测系统，对矿山地质环境问题实行动态监测。 3.矿山企业提交闭坑报告的同时，必须提交矿山地质环境保护与恢复治理报告并完成恢复治理工作后，方能审批闭坑。 4. 矿山企业出现重大安全事故、重大环境污染破坏事故，一律立即停产整改；超过限期时间未达到整改要求的，一律无条件关闭。 |
|  |  |  |  |  |  | 农业源 | 1.建立多元化的农村环保投入机制，探索市场化先建后补投入模式。建立健全农村生活污水治理设施运行维护长效机制，保障农村生活污水治理设施正常运行。 2. 全面巩固非正规生活垃圾堆放点整治成效，引导村民群众垃圾定点投放，动态消除农村非正规生活垃圾堆放点。 |
|  |  |  |  |  | 资源利用效率要求 | 工业源 | 1.露采矿山应用符合安全规范要求的斜坡台阶式、水平台阶式或凹陷台阶式开采方式，限制并逐步淘汰危险的、破坏浪费资源的陡坡式、掏底式等危险落后开采方法，坚决取缔无安全保障的开采方式作业方式。 |
|  |  |  |  |  |  | 农业源 | 1.推进畜禽养殖粪污资源化利用，畜禽粪污综合利用率95%。推广应用有机肥、缓释肥、生物肥、生物农药以及物理、生物综合诱虫灭虫措施，推进氮肥深施、混施，控制种植业氨污染，实现农药化肥使用量负增长。农药、化肥利用率稳定在40%以上。 2.全面推进实施秸秆综合利用，大力推广农作物秸秆肥料化、饲料化、原料化、基料化综合利用，积极推广秸秆还田、捡拾打捆、秸秆离田多元利用等技术，以兴隆坳农业园区、主要粮食生产区等连片区域为重点，成片推进秸秆综合利用试点示范。农作物秸秆综合利用率稳定在90%以上。 3.完善废弃农膜和农业投入品包装废弃物回收利用制度，建立“村（居）、乡镇（街道）回收转运—县级集中分拣贮运”模式，构建销售、回收、利用、推广为一体的废弃农膜回收利用网络体系。全县废弃农膜回收率达80%以上。 4. 深入推进秀山县农村生活垃圾分类和资源化利用示范县创建工作，继续完善“户分类、村收集、镇运输、县集中处置”模式，建立健全有完备垃圾设施设备、有成熟治理技术、有稳定保洁队伍、有完善监管制度、有长效资金保障的“五有”农村生活垃圾收运处置体系。推行简便易行的生活垃圾分类方式，引导农户采取庭院堆肥或村域集中处理消纳易腐垃圾，推进可回收垃圾资源化利用，实现垃圾就地分类、源头减量和资源化利用。农村生活垃圾收集处理率达到95%以上。 |